《建筑材料》课程-复习大纲

第1章 绪论

1、掌握建筑材料的定义。

2、掌握建筑材料按化学成分和按使用功能的分类。

3、了解建筑材料与人居环境、可持续发展的关系。

4、掌握建筑材料的技术标准分级及其表示方法。

【典型试题】代号GB、GB/T、ISO、ASTM各表示什么意思？

## 【练习题】

1．建筑材料是建筑工程中使用的各种          和          的总称，是构成一切建筑物的          。

2．按化学组成的不同，建筑材料可分为         、         和         材料三类。

3．按使用功能的不同，建筑材料可分为         、         和         材料三类。

4．我国建筑材料的技术标准分为         、         、         和        标准。

5．国家强制性标准的代号是          ，国家推荐性标准的代号是          。

6．我国建材行业标准和建设部行业标准的代号分别是          和          。

7．国际标准和美国材料试验学会标准的代号分别是          和          。

第2章 建筑材料的基本性质

1、熟悉材料的组成。

2、掌握材料的结构及其尺度范围。

3、熟悉晶体、玻璃体和胶体的区别。

4、掌握材料三种密度的定义及公式

【典型试题】材料密度、表观密度、堆积密度分别表示材料的何种状态？

5、掌握材料密实度与孔隙率、填充率与孔隙率的概念及之间的关系。

6、熟悉亲水性与憎水性材料的概念及区别。

7、掌握材料吸水性与吸湿性的概念及公式。

8、掌握材料耐水性的概念及软化系数的计算。

9、掌握材料抗渗性与抗冻性的概念及表示方法。

10、掌握根据外力作用方式不同，强度的分类。

11、熟悉材料强度的影响因素。

12、了解材料弹性与塑性、脆性与韧性的概念。

13、掌握材料的导热系数及比热的定义。

14、掌握材料耐久性的定义及材料常受的破坏作用。

## 【练习题 】

## 一、填空题

1．材料的组成包括材料的　　　　　组成和　　　　　组成。

2．材料在微观结构层次上可分为晶体、玻璃体（非晶体）和　　　　　体。

3．材料的　　　　　值大小能间接反映材料的密实程度，　　　　　的大小直接反映材料的密实程度。

4．材料的含水率是指材料所含水分的质量占　　    　　　的百分率。

5．材料的软化系数越小，则材料的耐水性越　　　　　。

6．材料的抗渗系数越大，则材料的抗渗性越　　　　　。

7．混凝土的抗渗性常用　　　　　表示，其符号为　　　　　，其值越高，抗渗性越　　　　　。

8．材料的抗冻性用　　　　　表示，其符号为　　　　　，符号中的数字表示　　　　　。

9．材料的导热性用　　　　　表示，其值越　　　　　，绝热性越好。

10．材料受外力作用破坏时的极限应力值就是材料的　　　　　。

11．材料按其是否被水润湿分为            与             两类。

12．材料在水中能吸收水分的性质称          ，用          表示；材料在潮湿空气中吸收水分的性质称为          ，用          表示。

13．密度、表观密度、堆积密度分别是指材料在          、          、          状态下单位体积大质量。

14．环境对材料的破坏作用有          、          和            作用等。

## 二、名词解释

1．材料的耐水性        2．抗渗性         3．抗冻性        4．材料的耐久性

## 三、计算题

1．边长100mm的立方体混凝土试件，在干燥状态下的测得受压破坏荷载为260KN，干燥质量2.46 kg，吸水饱和后测得质量为2.58 kg、受压破坏荷载为229KN，计算混凝土的吸水率和软化系数，判断其能否用于水工建筑物。

2．配制混凝土的干砂计算用量为480kg，现场测得砂的含水率为3%，计算实际称取砂的质量。

第3章 石材

1、掌握天然岩石的分类。

【典型试题】天然岩石根据成因可以分为哪三类？

2、了解天然石材的技术性质。

3、熟悉花岗岩、大理岩、石灰岩等的力学特点。

4、熟悉石材的加工类型？

5、了解石材的选用原则。

6、了解人造石材的类型。

【练习题】

1．按地质成因岩石可分为哪几类？

2．石材有哪些主要技术性质？

3．花岗岩、大理岩有何特性及用途？

第4章 气硬性胶凝材料

1、掌握胶凝材料定义及分类。

2、熟悉石灰的生产及分类。

3、掌握石灰的熟化、陈伏与硬化过程。

【典型试题】什么是石灰的陈伏？

4、熟悉石灰的技术要求和标准。

5、掌握石灰的特点、应用与储存。

6、掌握半水石膏的分类。

7、熟悉建筑石膏的水化、硬化与技术要求。

8、掌握建筑石膏的特性及应用。

9、掌握水玻璃模数的概念。

10、掌握水玻璃的用途。

【练习题】

## 一、填空题

1．胶凝材料根据其化学组成，可分为　　　　　胶凝材料和　　　　　胶凝材料两大类。

2．生产石灰的主要原料是以　　　　　为主要成分的天然岩石。

3．建筑生石灰按氧化镁含量的多少，可分为　　　　　和　　　　　两类。

4．生石灰的主要化学成分是　　　　　，熟石灰的主要化学成分是　　　　　。石灰熟化时释放出大量　　　　　，体积发生　　　　　；石灰硬化时体积产生明显　　　　　。

5．为了消除          的危害，石灰浆应在储灰坑中“          ”两周以上。

6．石灰的硬化过程包括　　　　　作用和　　　　　作用两个同时进行的过程。

7．评价石灰质量好坏的主要指标是有效　　　　　和　　　　　的含量。

8．二水石膏根据脱水条件的不同，可得到　　　　　型和　　　　　型两种不同的半水石膏；前者通常称为　　　　　，后者称为　　　　　。

9．建筑石膏的化学成分是　　　　　，其硬化特点是凝结硬化　　　　　，凝结硬化时体积略　　　　　。

10．水玻璃的模数n越大，其溶于水的温度越　　　　，粘结力越　　　　。

## 二、单选题

1．既能在空气中硬化，又能更好地在水中硬化，保持并发展其强度的胶凝材料为（ 　　）胶凝材料。

A、有机 　　　B、无机        C、气硬性无机     D、水硬性无机

2．在常见的胶凝材料中属于水硬性胶凝材料的是（ 　　）。

A、石灰　     B、石膏        C、水泥　　　     D、水玻璃

3．石灰石的主要成分是（ 　　）。

A、碳酸钙　   B、氢氧化钙    C、氧化钙　       D、结晶氢氧化钙

4．生石灰熟化的特点是（ 　　）。

A、体积收缩　 B、吸水        C、体积膨胀　     D、排水

5．为了消除过火石灰的危害而采取的措施是（ 　　）。

A、消化　     B、硬化        C、煅烧　         D、陈伏

## 三、名词解释

1．胶凝材料        2．石灰的陈伏

## 四、简答题

1．气硬性与水硬性胶凝材料有何区别？

2．建筑石膏具有哪些特性？

3．简述石灰的特点、应用与存放。

第5章 水泥

1、掌握水泥按照性能用途的分类

2、掌握通用硅酸盐水泥的定义、种类及各自的代号。

3、掌握通用硅酸盐水泥的生产原料、生产工艺简称。

4、掌握硅酸盐水泥熟料的矿物组成及代号。

【典型试题】水泥中掺适量石膏的目的？

5、了解水泥的水化和凝结硬化过程。

6、掌握通用硅酸盐水泥的技术要求：1）细度；2）水泥标准稠度用水量；3）凝结时间；4）体积安定性；5）强度及等级；掌握国家标准对各个水泥的规定。

7、掌握水泥石腐蚀的主要类型、腐蚀防止的措施。

8、掌握硅酸盐水泥的特点及适用范围。

9、掌握水泥混合材料的分类。

10、熟悉矿渣水泥、火山灰质水泥、粉煤灰水泥的应用。

【练习题】

## 一、填空题

1．水泥按组成成分可分为　　　　　类水泥、　　　　　类水泥、　　　　　类水泥和　　　　　类水泥等。

2．水泥按性能及用途可分为　　　　　水泥、　　　　　水泥和　　　　　水泥三类。

3．通用硅酸盐水泥是指以　　　　　　　和适量的　　　　　及规定的混合材料制成的　　　　　性胶凝材料。

4．通用硅酸盐水泥按混合材料的品种和掺量分为　　　　　水泥、　　　　　水泥、　　　　　水泥、　　　　　水泥、　　　　　水泥和　　　　　水泥六种。

5．生产通用硅酸盐水泥的原料主要有        　　、    　　   　和          三类；其生产工艺可以概括为“　　　　　　　”。

6．硅酸盐水泥熟料的主要矿物组成有　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　和　　　　　　四种；分别可缩写为　　　　　、　　　　　、　　　　　和　　　　　。

7．水泥中的混合材料按性能不同，可分为　　　　　　、　　　　　　和　　　　　三类。

水泥中常掺的活性混合材料有          、         　和   　　　  等。

8．国家标准规定：硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以　　　　　表示，其不小于　　　　　m2/kg；其余四种硅酸盐水泥的细度以　　　　　表示，其80µm方孔筛筛余不大于　　　　　或45µm方孔筛筛余不大于　　　　　。

9．国家标准规定：硅酸盐水泥的初凝时间不小于　　　　　、终凝时间不大于　　　　　；普通硅酸盐水泥的终凝不大于　　　　　。

10．国家标准规定：测试水泥强度的试件尺寸为   　　   mm。通用水泥的强度等级是根据　　　　　天与　　　　　天的　　　　　强度与　　　　　强度来划分的。

11．水泥石的腐蚀主要有　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　等。

## 二、单选题

1．在硅酸盐水泥熟料的四种主要矿物组成中（ 　　）水化反应速度最快。

A、C2S　　　　　　　　　              B、C3S

C、C3A　　　　　　　　                D、C4AF

2．硅酸盐水泥熟料的四个主要矿物组成中（ 　　）水化反应放热量最大。

A、C2S　　　　　　　　　              B、C3S

C、C3A　　　　　　　　                D、C4AF

3．硅酸盐水泥越细，其（ 　　）值越大。

A、80μm方孔筛筛余量　　              B、比表面积

C、0.2mm方孔筛筛余量　　             D、破碎指标

4．硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度指标是（ 　　）。

A、80μm方孔筛筛余量　　              B、0.2mm方孔筛筛余量

C、细度　　　　                       D、比表面积

5．矿渣水泥的细度若用80μm方孔筛筛余表示，是指水泥中（ 　　）与水泥总质量之比。

A、大于80μm的颗粒质量　　　          B、小于80μm的颗粒质量

C、熟料颗粒质量　　　　　　　          D、杂质颗粒质量

6．水泥的体积安定性可采用（ 　　）检验。

A、沸煮法　　　　　　　                B、坍落度法

C、维勃稠度法　　　　　                D、筛分析法

7．国家标准规定，通用硅酸盐水泥的初凝时间不早于（ 　　）。

A、10h 　　　　　　　　                B、6.5h

C、45min 　　　　　　　                D、1h

8．国家标准规定，硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于（ 　　）h。

A、5 　　　　　　　　　                B、6.5

C、10 　　　　　　　　　               D、12

9．在生产水泥时必须掺入适量石膏是为了（ 　　）。

A、提高水泥产量　　　　　             B、延缓水泥凝结时间

C、防止水泥石产生腐蚀　　             D、提高强度

10．对于大体积混凝土工程最适宜选择（ 　　）。

A、普通硅酸盐水泥　　                 B、中、低热水泥

C、砌筑水泥　　　　　                 D、硅酸盐水泥

11．水泥的储存期不宜太久，常用水泥一般不超过（ 　　）。

A、一个月　　　　　                   B、三个月

C、六个月　　　　                     D、一年

## 三、名词解释

1．硅酸盐水泥           2．水泥标准稠度用水量          3．水泥的初凝时间

4．水泥的安定性         5．软水侵蚀

## 四、问答题

1．为什么生产硅酸盐水泥时必须掺入适量石膏？多掺或少掺会对水泥产生什么样的影响？

2．什么是水泥的体积安定性？引起安定性不良的原因是什么？国家标准是如何规定的？

3．简述硅酸盐水泥的特点及应用范围。

4．简述硅酸盐水泥石腐蚀的原因及采取的防止措施。

第6章 水泥混凝土和砂浆

1、掌握混凝土按表观密度的分类。

2、掌握混凝土的特点

3、掌握普通混凝土各组成材料的作用

4、掌握砂的粗细程度：1）定义；2）计算分计筛余百分率、累计筛余百分率、细度模数并判断粗细程度；

5、熟悉砂的颗粒级配及级配曲线的绘制方法。

【典型试题】根据筛分析结果计算砂的细度模数并判断粗细程度。

6、掌握混凝土常用粗骨料的类型及其强度的表示方法。

7、熟悉粗骨料的最大粒径概念及颗粒级配类型。

8、掌握骨料的四种含水状态。

9、了解对混凝土用水的质量要求。

10、掌握混凝土和易性的概念及测定方法。

11、掌握影响混凝土和易性的主要因素。

12、掌握混凝土的立方体抗压强度（代号、试块尺寸、养护龄期）。

13、掌握混凝土立方体抗压强度标准值（代号、定义、强度等级）

14、影响混凝土强度的主要因素。

15、掌握混凝土强度的经验公式、与龄期的对数关系（会计算）。

16、掌握混凝土耐久性的概念。

17、掌握混凝土抗渗性、抗冻性的定义及表示。

18、掌握混凝土碱-骨料反应的概念。

19、熟悉提高混凝土耐久性的措施。

20、熟悉混凝土外加剂的主要品种、减水剂的技术经济效果。

21、了解混凝土掺合料对混凝土性质的影响。

22、掌握混凝土配合比设计的表示方法及三个重要参数。

23、熟悉混凝土配合比设计的步骤。

24、掌握混凝土初步配合比的计算（体积法）。

25、掌握施工配合比的换算。

26、了解混凝土的质量控制。

27、了解其他品种混凝土的组成及应用特点。

28、掌握建筑砂浆按用途、胶凝材料的分类。

29、掌握砌筑砂浆和易性的概念及测试方法。

30、掌握砌筑砂浆的强度与强度等级。

【练习题】

## 一、填空题

1．混凝土按表观密度可分为          混凝土、          混凝土和          混凝土。

2．普通混凝土的骨料按粒径          mm为界限划分为粗、细骨料，常用          评定混凝土用砂的粗细程度。

3．骨料的含水状态分为          、          、          和          状态四种。

4．混凝土工程中常用的粗骨料有          和          两大类。

5．混凝土标准立方体试件的边长为          mm。

6．混凝土的抗渗性用          表示，W6表示                                   。

7．混凝土的抗冻性用          表示，F100表示                                  。

8．混凝土配合比设计的三个重要参数是          、           和          。

9．砂浆按胶凝材料的不同，可分为　　　　　、          和            等。

10．砂浆按用途可分为　　　　　砂浆、　　　　　砂浆、　　　　　砂浆和　　　　　砂浆等。

11．砂浆的和易性包括　　　　　性和　　　　　性两方面。

## 二、单选题

1．某建材实验室有一张混凝土用量配方，数字清晰为 1：0.61：2.50：4.45，而文字

模糊，下列哪种经验描述是正确的？（     ）。

A、水：水泥：砂：石                   B、水泥：水：砂：石

C、砂：水泥：水：石                   D、水泥：砂：水：石

2．混凝土配比设计的三个关键参数是（    ）。

A、水胶比、砂率、石子用量             B、水泥用量、砂率、单位用水量

C、水胶比、砂率、单位用水量           D、水胶比、砂子用量、单位用水量

3．在混凝土配合比一定的情况下，卵石混凝土与碎石混凝土相比较，其（    ）较好。

A、流动性                             B、粘聚性

C、保水性                             D、需水性

4．砂浆的流动性用（ 　　）表示。

A、针入度  　　　　                 B、分层度

C、沉入度  　　　　                 D、密度

5．为合理利用资源，配制砂浆时应尽量选用（ 　　）水泥和砌筑水泥。

A、高强度等级 　　　　　　　　      B、低强度等级

C、特种　　　                       D、硅酸盐

6．凡涂在建筑物或构件表面的砂浆，可通称为（ 　　）。

A、砌筑砂浆 　　　                    B、抹面砂浆

C、混合砂浆 　　　　                  D、防水砂浆

## 三、名词解释

1．混凝土和易性           2．碱骨料反应

## 四、简答题

1．简述普通混凝土的主要优点。

2．普通混凝土的组成材料在混凝土中的作用是怎样的？

3．简述影响混凝土和易性的主要因素。

4．简述影响混凝土强度的主要因素。

5．提高混凝土强度的主要措施有哪些？

6．简述混凝土配合比设计的步骤。

## 五、计算题

1．3块边长100mm的混凝土立方体试件标准养护14天，进行抗压强度实验，测得破坏荷载分别为324、336、318KN，试估算28天标准立方体抗压强度值。

2．某河砂经筛分析法检验，筛分结果如下表所示，试计算各号筛的分计筛余率和累计筛余率，评定该砂的颗粒级配和粗细程度，判定该砂是否能用于拌制混凝土？

筛分结果

| 筛孔（mm） | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | <0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余（g） | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 35 | 15 |

3．混凝土砂率为35%，砂用量为570kg，石子用量为多少？

4．已知其混凝土实验室配合比为水泥360kg、砂680kg、石子1280kg、水180kg。经对施工现场砂石取样检验，测得含水率分别为3％和1％，试换算施工配合比。

5．某钢筋混凝土工程，混凝土强度设计等级为C25，要求坍落度30~50mm，机械搅拌和振捣。试计算该混凝土的初步配合比（用体积法）。

采用：　1）32.5级普通水泥，水泥强度富余系数为1.12，密度为3100kg/m3。

2）石子为碎石，最大粒径为40mm，表观密度为2700kg/m3。

3）砂为河砂，中砂，表观密度为2650 kg/m3。

4）自来水，密度为1000 kg/m3。

5）已知：混凝土强度标准差为5.0MPa；经验系数A=0.53，B=0.20；钢筋混凝土在干燥环境条件下最大水灰比为0.60，最小水泥用量280kg；混凝土单位用水量取175kg；砂率取34%；混凝土含气率为1％。

第7章 墙体与屋面材料

1、掌握常见墙体材料的类型。

2、熟悉烧结砖、非烧结砖的主要品种。

3、掌握烧结普通砖的强度等级、耐久性指标。

4、熟悉常用砌块的类型。

5、了解常用墙体板材及屋面材料类型。

【练习题】

## 一、填空题

1．烧结普通砖的外形尺寸是　　　　　mm，1m3砖砌体需用标准砖　　　　　块。

2．烧结普通砖按原料分为　　　　　、　　　　　、　　　　　和　　　　　等四种类型。

3．烧结普通砖的技术要求主要包括　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　、

和　　　　　等；按抗压强度分为　　　　　个强度等级。

4．烧结多孔砖主要用于六层以下建筑物的          ；烧结空心砖一般用于砌筑         。

5．常见的砌块类型有                、                、                等。

## 二、名词解释

1．石灰爆裂      2．泛霜        3．烧结普通砖          4．蒸压加气混凝土砌块

第8章 金属材料

1、掌握钢材按化学成分、脱氧程度、用途等的分类。

2、掌握低碳钢受拉的四个阶段及其力学特点。

3、掌握钢材的冲击韧性及其影响因素。

【典型试题】什么是钢材的冷脆性？

4、了解钢材的硬度、冷弯性能等。

5、掌握钢材的冷加工方式及时效的类型

6、掌握碳素结构钢牌号的表示方法。

【典型试题】解释Q235-AF的含义。

7、掌握低合金高强度结构钢牌号的表示方法。

8、了解混凝土结构用钢材的常见种类。

9、熟悉钢材锈蚀的类型及防治措施。

10、了解铝合金的分类。

## 【练习题】

## 一、填空题

1．钢是由          冶炼而成。

2．炼钢的目的就是采用一定冶炼方法将生铁中的          降低至2%以下，并将其他杂质含量也降至预定范围内，以期显著改善其技术性能。

3．钢材按脱氧程度不同，可分为           、          、           和           。

4．建筑钢材的力学性能主要包括         、           、            和         等。

5．钢材的冷加工时效分为          和          两种。

6．钢材的腐蚀是指其表面与周围介质发生        或       反应而遭到腐蚀破坏的过程。

## 二、名词解释

1．镇静钢      2．沸腾钢       3．冲击韧性      4．冷加工强化         5．Q235-BF

## 三、简答题

1．说明低合金高强度结构钢Q345D牌号表示符号的含义。

2．低碳钢的拉伸分为哪几个阶段？简述每个阶段的力学特点？

3．简述碳素结构钢牌号的划分方法，并简要说明牌号与其性能间的关系。

第9章 木材

1、掌握木材按树叶形状的分类。

2、了解木材的构造。

3、掌握木材中水的类型及纤维饱和点、平衡含水率的概念。

4、熟悉木材各强度的大小关系。

5、掌握影响木材强度的主要因素。

6、了解木材的等级及综合利用。

7、熟悉木材的腐朽及防腐措施。

8、了解木材的防火及处理方法。

【练习题】

## 一、填空题

1．木材根据树种的不同可分为            和           两大类。

2．针叶树材又称          ，阔叶树材又称              。

3．真菌在木材中生存必须同时具备以下三个条件：       、      和      。

4．按加工程度和用途不同，木材分为      、      、       三类。

5．侵蚀木材的真菌有三种，即        、        和            。

## 二、名词解释

1．木材的纤维饱和点            2．木材的平衡含水率          3．持久强度

## 三、简答题

1．影响木材强度的主要因素有哪些？

第10章 沥青及沥青混合料

- 掌握沥青的概念及分类。

- 掌握石油沥青的组分、胶体结构的类型及特点。

【典型试题】石油沥青的组分由哪些？胶体结构分哪三种？

- 掌握石油沥青的技术性质及技术指标：针入度、延性、温度敏感性、大气稳定性、闪点、燃点等。

- 熟悉石油沥青的技术标准。

- 掌握沥青牌号和主要技术性质的关系。

【典型试题】沥青牌号根据什么指标来划分？牌号越大，其黏性、塑性和温度稳定性如何变化？

- 掌握石油沥青的掺配。

7、了解其他沥青的特点。

8、熟悉沥青混合料的分类及特点。

9、掌握沥青混合料的组成结构。

10、熟悉沥青混合料的技术性质及马歇尔稳定度试验。

11、了解沥青混合料的配合比设计。

【练习题】

## 一、填空题

1．沥青按产源可分为_________和_________两大类。

2．石油沥青的三组分分析法是将石油沥青分离为___________、___________和___________。

3．石油沥青的四组分分析法是将沥青分离为___________、___________、___________和___________。

4．石油沥青的胶体结构可分为___________、___________和___________三个类型。

5．土木工程中最常采用的沥青为_______________。

6．沥青在常温下，可以呈_________、_________和_________状态。

7．石油沥青的塑性是指_______________________________。塑性用__________指标表示。

8．液体石油沥青的黏度是用_________表示。

9．评价石油沥青大气稳定性的指标有              和              。

10．沥青由固态转变为具有一定流动性膏体的温度称为_________。

11．石油沥青的闪点是表示_________性的一项指标。

12．石油沥青的三大技术指标是_________、_________和_________，它们分别表示沥青的_________性、_________性和_________性。石油沥青的牌号是以其中的_________指标来表示的。

13．沥青混合料根据材料组成及结构，可分为_________和_________混合料两大类。

14．沥青混合料的组成结构形态有_________结构、_________结构和_________结构。

15．沥青混合料的主要技术性质有_________、_________、_________、_________、         。

16．马歇尔模数是稳定度与流值的比值，该值可以间接的反映沥青混合料的_________能力。

17．我国采用__________试验来评定沥青混合料的高温稳定性。

18．我国现行规范采用________、_________和_________等指标来表征沥青混合料的耐久性。

19．热拌沥青混合料配合比设计包括___________、_________和_________ 三个阶段。

20．沥青混合料目标配合比设计可分为___________ 和____________两个步骤。

## 二、名词解释

1．沥青的老化          2．沥青的闪点和燃点        3．沥青的高温稳定性

## 三、计算题

1．某建筑工程屋面防水，需用软化点为75℃的石油沥青，但工地仅有软化点为95℃和25℃的两种石油沥青，应如何掺配以满足工程需要？

第11章 防水材料

1、熟悉常用防水卷材的类型及其优缺点。

2、了解常用防水卷材的规格及性能。

3、熟悉常用防水涂料的类型及使用方法。

4、掌握防水材料的选用原则。

【练习题】

- 简述常用防水卷材的类型及其优缺点。

- 简述防水材料的选用原则。

第12章 建筑塑料与胶黏剂

1、了解塑料的组成材料。

2、掌握塑料的特性。

3、熟悉塑料门窗、塑料管材的优点及性能。

4、了解常用胶黏剂的类型及使用特点。

## 【练习题】

- 与传统材料相比，建筑塑料有哪些优缺点？

- 建筑上常用的塑料制品有哪几种？

- 胶黏剂的作用如何？

- 建筑上常用的胶黏剂有哪几种？

第13章 绝热材料与吸声材料

- 了解绝热材料的工作原理。

- 了解常用绝热材料的类型与区别。

- 了解吸声、隔声材料的工作原理。

【练习题】

一、名词解释

1．绝热材料      2．吸声系数     3．隔声材料

## 二、简答题

1．何谓绝热材料？ 建筑上使用绝热材料有何意义？

2．绝热材料有哪些类型？

3．何谓吸声材料？用什么指标表示？

第14章 建筑装饰材料

- 熟悉建筑装饰材料的分类。

- 掌握建筑装饰材料的基本性能及选用原则。

- 了解涂料的组成及分类。

- 掌握外墙涂料和内墙涂料的特点。

- 了解常用装饰板材、壁纸壁布的类型及特点。

- 了解常用玻璃的类型及特点。

- 了解隔墙龙骨和吊顶龙骨的特点及分类。

【练习题】

- 简述建筑装饰材料的分类。

- 建筑装饰材料的基本性能有哪些？

- 简述内墙涂料的特点。

- 简述外墙涂料的特点。

第15章 新型建筑材料及其发展趋势

- 掌握纳米材料和智能化材料的概念。

- 了解新型材料在土木工程中的应用。

【练习题】

- 什么是纳米材料和智能化材料？简述二者在建筑工程中的应用。

………..完……….