《工程水文与水利计算》复习题

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、对同一条河流，一般情况下，从上游到下游，年径流系列的均值会越来越        。

2、年径流资料的“三性”审查是指对资料的          、       和          进行审查。

3、水库的特性曲线包括___________    _    曲线和_____          ___曲线。

4、水库的水量损失主要包括：_____________________、____________________。

5、某河洪峰出现大于1000m³/ s 的频率为 10%，则洪水重现期为_________年，若某

站年径流大于等于90mm的频率为90%，则其重现期为_________年。

6、在水文计算中，用配线法进行频率计算时，主要的内容是确定水文系列的三个参数，即                、                 和               。

7、按空气上升的原因，降雨可分为四种类型________________、__________________、________________、__________________。

8、设计洪水的三要素包括             、                、                。

二、选择题（每小题1分，共10分）

- 某堤防按五十年一遇洪水设计，这是指该堤防今后遇到大于或等于该洪水的可能性(   )。

A、每隔五十年必然发生一次         B 、工程运行五十年内发生一次

C、长期平均五十年可能发生一次     D、一百年内一定发生两次

- 相关分析在水文分析计算中主要用于(   )。

A、推求设计值；         B、推求频率曲线；

C、计算统计参数；       D、插补、延长水文系列

- 通常情况下，对同一河流，洪峰流量系列的CV值 (   )。

A 、CV上游> CV下游   B、CV上游= CV下游

C、CV上游< CV下游    D、CV上游<= CV下游

- 水文计算在水利水电工程的(   ) 阶段将发挥作用。

A、 规划设计    B、施工   C、运行管理   D、规划设计、施工、运行管理

- 对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是( 　)。

A.提高系列的一致性      B.提高系列的可靠性

C.提高系列的代表性      D.使暴雨系列延长一年

- 某闭合流域多年平均降雨量为900 mm,多年平均径流深为600mm,则多年平均蒸发量为(    )

A、1500mm     B. 300mm     C.600 mm      D. 750 mm

- 流域中的湖泊围垦以后，流域多年平均年径流量一般比围垦前(   )。

A、增大     B、减少     C、不变      D、不肯定

- 对特大洪水进行处理的内容是( 　)。

    - 插补展延洪水资料              B、代表性分析

C、经验频率和统计参数的计算       D、选择设计标准

- 由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定(   )。

    - 设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率

C、 设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率

- 对于典型洪水，用同频率放大法推求设计洪水，则(       )。

  - 峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、各历时量等于设计洪量

  - 峰和量都不等于设计值

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、流域汇流时间

2、径流系数

3、单位线

4、防洪高水位

5、兴利库容

四、简答题（每题5分，共30分）

- 在相关分析中，如何选择参证变量？

2、用放大典型洪水过程的方法求设计洪水时，选择典型洪水的原则是什么？

3、简述长系列法求年调节水库设计兴利库容的步骤。

4、对于短期年径流资料，插补展延的方案主要有哪些？（至少列举两种）

5、简述配线法的主要步骤。

6、什么是超渗产流?

五、计算题（每题15分，共30分）

1、已知某流域6h10mm单位线如下表,有一场降雨净雨历时为12小时, 单位时段取6小时，第一个时段净雨深为20mm  ，第二个时段净雨深为30mm ,试推求这次降雨产生的地面径流过程。

| 时段数（t=6h） | 单位线q（m3s） | 20mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 30mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 总地面径流过程（m3s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 100 |  |  |  |
| 3 | 150 |  |  |  |
| 4 | 200 |  |  |  |
| 5 | 90 |  |  |  |
| 6 | 40 |  |  |  |
| 7 | 24 |  |  |  |
| 8 | 14 |  |  |  |
| 9 | 10 |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

- 某水库来水量及用水量如下表，试用晚蓄方案求水库月末蓄水量及弃水量，并指出该水利年所需的兴利库容。

单位：万 m3

| 年 月 | 来水量 | 用水量 | 来水量-用水量 |  | 晚蓄方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 余水 | 缺水 | 月末蓄水 | 弃水 |
| 1978.7 | 20900 | 7900 |  |  |  |  |
| 8 | 7900 | 2900 |  |  |  |  |
| 9 | 5900 | 900 |  |  |  |  |
| 10 | 6900 | 500 |  |  |  |  |
| 11 | 3900 | 1900 |  |  |  |  |
| 12 | 1900 | 1000 |  |  |  |  |
| 1979.1 | 1400 | 1900 |  |  |  |  |
| 2 | 1100 | 200 |  |  |  |  |
| 3 | 1300 | 4900 |  |  |  |  |
| 4 | 2400 | 9900 |  |  |  |  |
| 5 | 3200 | 13900 |  |  |  |  |
| 6 | 4400 | 11900 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

该水利年所需的兴利库容：

一、填空题（每空0.5分，共10分）

- 水库的水量损失主要包括：_____________________、____________________。

- 某河洪峰出现大于1000m³/ s 的频率为 10%，则洪水重现期为_________年，若某

站年径流大于等于90mm的频率为90%，则其重现期为_________年。

- 其他参数不变，增大变差系数CV，频率曲线的坡度会变_________。

- 定点定面的暴雨点面关系中，定点是指______________，定面是指_____________。

- 选择典型洪水过程放大来推求设计洪水过程时，两种放大的方法是_________________ ；__________________。

- 对于水电工程，推求设计洪峰与设计时段洪量时, 洪峰资料的选样采用_______________法。时段洪量的选样采用 ______________方法。

- 其他参数不变，增大偏态系数CS，频率曲线的________会变_________。

- 对于湿润地区，按蓄满产流方式，流域含水量蓄满后，当降雨强度i小于稳定下渗率Fc 时，此时的下渗率为______________；如果雨强大于稳渗率，此时的下渗率为____________。

- 某流域一次暴雨产生的地面净雨深    ____   本次暴雨形成的地面径流深。（大于、小于、等于）

- 按空气上升的原因，降雨可分为四种类型________________、__________________、________________、__________________。

二、选择题（每小题1分，共10分）

- 在水文现象中, 大洪水出现机会比中小洪水出现机会小, 其频率曲线为(    )。

A、负偏      B. 对称     C. 正偏     D. 双曲函数曲线

- 对设计流域历史特大洪水调查考证的目的是( 　)。

A.提高系列的一致性      B.提高系列的可靠性

C.提高系列的代表性      D.使暴雨系列延长一年

- 某闭合流域多年平均降雨量为950 mm,多年平均径流深为450mm,则多年平均蒸发量为(    )

A、450mm     B. 500mm     C.950 mm      D. 1400 mm

- 流域中的湖泊围垦以后，流域多年平均年径流量一般比围垦前(   )。

A、增大     B、减少     C、不变      D、不肯定

- 一次暴雨的降雨强度过程线下的面积表示该次暴雨的(   )。

A、平均降雨强度    B、降雨总量     C、净雨总量    D、径流总量

- 对特大洪水进行处理的内容是( 　)。

    - 插补展延洪水资料              B、代表性分析

C、经验频率和统计参数的计算       D、选择设计标准

- 由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定(   )。

    - 设计暴雨的频率大于设计洪水的频率 B、设计暴雨的频率等于设计洪水的频率

C、 设计暴雨的频率小于设计洪水的频率 D、设计暴雨的频率大于、等于设计洪水的频率

- 典型洪水同频率放大的次序是(      )。

  - 短历时洪量、长历时洪量、峰     B. 峰、长历时洪量、短历时洪量

C、 短历时洪量、峰、长历时洪量     D. 峰、短历时洪量、长历时洪量

- 用典型洪水同倍比法（按峰的倍比）放大推求设计洪水，则(      )。

  - 峰等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量

  - 峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰和量都不等于设计值

- 用典型洪水同频率放大推求设计洪水，则(       )。

  - 峰不一定等于设计洪峰、量等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、量不一定等于设计洪量

  - 峰等于设计洪峰、各历时量等于设计洪量

  - 峰和量都不等于设计值

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、蓄满产流

2、包气带

3、单位线

4、防洪限制水位

5、防洪库容

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述长系列法求年调节水库设计兴利库容的步骤。

2、由雨量站点雨量求流域平均降雨量的方法都有哪些？其适用条件是什么？

3、简述什么是水循环。

4、简述配线法的主要步骤。

5、水文变量的统计参数主要包括哪三个?各参数主要反映了随机变量的什么特征?

6、什么是超渗产流?

五、计算题（每题15分，共30分）

1、已知某流域6h10mm单位线如下表,有一场降雨净雨历时为12小时, 单位时段取6小时，第一个时段净雨深为5mm  ，第二个时段净雨深为10mm，试推求这次降雨产生的地面径流过程。

| 时段数（t=6h） | 单位线q（m3s） | 5mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 10mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 总地面径流过程（m3s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 100 |  |  |  |
| 3 | 150 |  |  |  |
| 4 | 200 |  |  |  |
| 5 | 90 |  |  |  |
| 6 | 40 |  |  |  |
| 7 | 24 |  |  |  |
| 8 | 14 |  |  |  |
| 9 | 10 |  |  |  |
| 10 | 4 |  |  |  |
| 11 | 0 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

2、某水库来水量及用水量如下表，试用早蓄方案及晚蓄方案求水库月末蓄水量及弃水量，并指出该水利年所需的兴利库容。

单位：万 m3

| 年 月 | 来水量 | 用水量 | 来水量-用水量 |  | 晚蓄方案 |  | 早蓄方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 余水 | 缺水 | 月末蓄水 | 弃水 | 月末蓄水 | 弃水 |
| 1978.7 | 20000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7750 | 2850 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5750 | 850 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2750 | 3850 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2750 | 1850 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 950 | 1650 |  |  |  |  |  |  |
| 1979.1 | 1750 | 1350 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 950 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1150 | 4850 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2250 | 3850 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3050 | 6850 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4000 | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

该水利年所需的兴利库容：

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、对同一条河流，从上游到下游，一般年径流系列的均值会越来越        。

2、年径流资料的“三性”审查是指对资料的          、       和          进行审查。

3、水库的特性曲线包括___________    _    曲线和_____          ___曲线。

4、水库的水量损失主要包括：_____________________、____________________。

5、设计年径流量随设计频率增大而______________。

6、在水文计算中，用配线法进行频率计算时，主要的内容是确定水文系列的三个参数，即                、                 和               。

7、闭合流域多年平均降雨量为1200 mm,径流深为700mm,则多年平均蒸发量为     mm。

8、设计洪水的三要素包括             、                、                。

9、相关分析在水文分析计算中主要用于                      。

10、某水利工程设计标准为1%，则该工程每年因遇到超标准的洪水而遭受破坏的概率（也称为破坏率或风险率）为        。

11、由暴雨资料推求设计洪水时，一般假定                           。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1、在设计年径流的分析计算中，把短系列资料延长的目的是为了(      ）。

A、提高系列的可靠性；            B、提高系列的代表性；

C、提高系列的一致性；            D、考虑工程的安全性；

2、变差系数Cv增加后，频率曲线将(      ）

A、曲率增大； B、逆时针转动；C、顺时针转动；D、向下平移

3、典型洪水同频率放大的先后次序是(      ）。

A、短历时洪量、长历时洪量、洪峰   B. 洪峰、长历时洪量、短历时洪量
C.短历时洪量、洪峰、长历时洪量    D. 洪峰、短历时洪量、长历时洪量

4、洪峰流量系列的CV值通常情况下(   ）。

A、CV上游> CV下游     B、CV上游= CV下游

C、CV上游< CV下游     D 、CV上游 < = CV下游

5、一次暴雨产生的净雨与该暴雨形成的洪水的径流深的关系是(    ）

A. 前者大于后者     B. 前者小于后者

C. 前者等于后者     D. 两者可能相等或不等

6、水文频率计算中配线时，减小Cs可以使频率曲线曲率(      ）

A、增大；   B、减小；  C、不变     D 、不确定

7、对同一流域，3h10mm单位线的地面径流总量比6h10mm单位线的地面径流总量(    ）

A、相等；    B、大；    C、小       D 、 不确定

8、人类修建水库使得该流域(    ）。

A、年蒸发量基本不变，年径流量增加    B、年蒸发量增加，年径流量减少

C、年蒸发量基本不变，年径流量减少    D、年蒸发量增加，年径流量增加

9、一般情况下，大坝的设计洪水标准比下游防护对象的防洪标准(     ）。

A.高    B.低   C、不肯定

10、洪峰流量资料的代表性是指( 　 ）。

A、是否有特大洪水          B、系列是否连续

C、能否反映流域特点        D、样本的频率分布是否接近总体的概率分布

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、流域汇流时间

2、径流调节

3、单位线

4、设计洪水位

5、防洪库容

四、简答题（每题5分，共30分）

- 年径流量CV的等值线图应用于小流域时，为什么会偏小？

2、用水文比拟法求设计年径流时，参证流域的选择原则是什么？

3、简述长系列法求年调节水库设计兴利库容的步骤。

4、什么是径流资料的代表性？如果代表性不满足，该如何处理？。

5、简述配线法的主要步骤。

6、什么是径流资料的一致性？如果一致性遭到破坏，要如何处理？

五、计算题（每题15分，共30分）

1、试按下表所给资料推求6月29日至7月2日的前期影响雨量。

（写出简要的计算步骤）

| 时间 T(月 日) | 雨量 P(mm) |  | 蒸发能力Em(mm/d) |  | Pa(mm) |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 28 |  | 10 |  | 5.0 |  | 100 |  | 流域蓄水容量Im=100mm |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 1 |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |
| 2 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |

2、已知某流域3小时10mm的单位线如下表,一场降雨净雨历时为6小时，取单位时段t=3h,则两个时段净雨分别为20mm和10mm，试推求地面径流过程。

| 时段数（t=3h） | 单位线q（m3s） | 20mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 10mm净雨形成的地面径流过程（m3s） | 总地面径流过程（m3s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 30 |  |  |  |
| 2 | 120 |  |  |  |
| 3 | 160 |  |  |  |
| 4 | 220 |  |  |  |
| 5 | 120 |  |  |  |
| 6 | 60 |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  |
| 8 | 0 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |