《土力学与地基基础》复习题

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、渗透变形可分为_____________和_____________两种基本形式。

2、必须由试验测定的土的三个物性指标是_____________、_________、________

3、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为____________。

4、地基破坏的三种形式_____________、_________________、_________________。

5、特殊土地基包括___________、__________、________（至少说出三种）。

6、渗流(透)力是一种_________力。

7、有效应力原理的表达公式是_________=_________+_________。

8、土的抗剪强度试验方法有__________、__________、________、__________。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1.、某砂土相密实度Dr为0.45，则该砂土的状态为（  ）

A. 中密　 B. 密实　C.稍密D.松散

2.、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用面的夹角为（）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ     C.45°   D. 45°-φ

3、三种土压力的大小关系理(  )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力   B. 主动土压力<静止土压力<被动土压力

C.静止土压力>主动土压力>被动土压力   D. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

4、土体的强度破坏属于(    )

A.压坏　 B.拉坏　C.剪坏　　 D.扭坏

5、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(  )

A.增大 　 B.减小　C.没影响　　 D.视具体情况而定

6、渗流力对土体稳定性的影响(  )

A.不利 　 B.有利　C.没影响　　 D.视具体情况而定

7、超固结土的超固结比OCR(  )

A.>1 　 B.<1　C.=1　　 D.不一定

8、土的压缩指数越大，土的压缩性(    )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

9、土的压缩变形是主要由下述哪种变形造成的？(    )

A.土孔隙的体积压缩变形 B.土颗粒的体积压缩变形

C.孔隙水的压缩         D.土孔隙和土颗粒的体积压缩变形之和

10、按朗肯土压力理论计算挡土墙背面上的主动土压力时，墙背是(   )平面？

A 最大主应力  B最小主应力C滑动面D具体分析

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、土的渗透性

2、地基的固结度

3、地基的极限承载力

4、土体的液化

5、前期固结应力

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述土压力的类型？分别如何定义？

2、说明如何设计中心荷载下浅基础的底面尺寸。

3、试述三轴试验可分为哪三种？请说明三种试验的差别。

4、简述太沙基一维固结理论的假设条件。

5、简述达西定律的表达公式及其适用范围

6、简述地基处理的目的

五、计算题（每题15分，共30分）

1、某粘土层厚度量4m，层顶和层底各有一排水砂层，地下水位在粘土层的顶面。取土进行室内固结试验，试样固结度达到80%时，所需时间为7分钟。若在粘土层顶面瞬时施加无限均布荷载100kPa，则粘土层固结度达到80%时需要多少天？

2、某厂房为框架结构，柱基底面为正方形，边长为4米，基础埋深为1米，埋深范围的土重度为16kN/m3，上部结构传至基础顶面荷载为1440 kN。计算作用在基础底面的附加应力。

一、填空题（每空0.5分，共10分）

1、必须由试验测定的土的三个物性指标是_____________、_________、________

2、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为____________。

3、渗透变形可分为_____________和_____________两种基本形式。

4、地基破坏的三种形式_____________、_________________、_________________。

5、特殊土地基包括___________、__________、________（至少说出三种）。

6、渗流(透)力是一种_________力。

7、有效应力原理的表达公式是_________=_________+_________。

8、土的抗剪强度试验方法有__________、__________、________、__________。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1.、某砂土相密实度Dr为0.45，则该砂土的状态为（  ）

A. 中密　 B. 密实　C.稍密D.松散

2.、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用方向的夹角为（）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ C.45°   D. 45°-φ

3、三种土压力的大小关系是(  )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 静止土压力>主动土压力>被动土压力   C. 主动土压力<静止土压力<被动土压力D. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

4、土体的强度破坏属于(    )

A.剪坏　 B.拉坏　C.压坏　　 D.扭坏

5、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(  )

A. 没影响　 B.减小　C. 增大　　 D.视具体情况而定

6、渗流力对土体稳定性的影响(  )

A.不利 　 B. 视具体情况而定　C.没影响　　 D. 有利

7、正常固结土的超固结比OCR(  )

A.>1 　 B.<1　C.=1　　 D.不一定

8、土的压缩系数越大，土的压缩性(    )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

9、土的压缩变形是主要由下述哪种变形造成的？(    )

A.土孔隙的体积压缩变形 B.土颗粒的体积压缩变形

C.孔隙水的压缩         D.土孔隙和土颗粒的体积压缩变形之和

10、按朗肯土压力理论计算挡土墙背面上的主动土压力时，墙背是(   )平面？

A 最小主应力  B最大主应力C滑动面D具体分析

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、土的渗透性

2、地基的固结度

3、地基的极限承载力

4、土体的液化

5、欠固结土

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述土压力的类型？分别如何定义？

2、说明如何设计中心荷载下浅基础的底面尺寸。

3、试述直剪试验可分为哪三种？请说明三种试验的差别。

4、简述太沙基一维固结理论的假设条件。

5、简述达西定律的表达公式及其适用范围

6、简述地基处理的方法

五、计算题（每题15分，共30分）

1、已知粘土的液限为41%，塑限为22%，含水量55.2%，试计算塑性指数、液性指数，并确定粘性土的状态。

2、土层厚5m，原自重压力为100kPa，今考虑在该土层上建造建筑物，估计会增加压力150kPaa，求该土层的压缩变形量？

取土样做室内压缩试验结果如下：

| P(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e(孔隙比) | 1.406 | 1.250 | 1.120 | 0.990 | 0.910 | 0.850 |

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、必须由试验测定的土的三个物性指标是_        _、       、          。

2、不透水的岩基上有水平分布的三层土，厚度均为1m，渗透系数分别为k1=1m/d，k2=2m/d，k3=10m/d，则等效土层的竖向渗透系数kz为____________  。

3、渗透变形可分为___        和_        两种基本形式。

4、地基破坏的三种形式__        、__          、__        。

5、特殊土地基包括__        、__           、__        等(至少说出三种）。

6、渗流(透)力是一种______力。

7、有效应力原理的表达公式是_       _=_       __+___       __。

8、土的抗剪强度试验方法有       __、__       _、        __、       __。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1.、某砂土相密实度Dr为0.45，则该砂土的状态为（  ）

A. 密实　 B. 中密　C.稍密D.松散

2.、土体达到极限破坏时的破坏面与小主应力作用面的夹角为（  ）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ C.45°   D. 45°-φ

3、三种土压力的大小关系是(     )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 静止土压力>主动土压力>被动土压力   C. 主动土压力<静止土压力<被动土压力D. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

4、土体的强度破坏属于(      )

A. 剪坏　 B.拉坏　C. 压坏　　 D.扭坏

5、地下水位从地下某处上升至地面处，对土的自重应力的影响是(    )

A. 没影响　 B.减小　C. 增大　　 D.视具体情况而定

6、渗流力对土体稳定性的影响(   )

A.不利 　 B. 没影响　C. 视具体情况而定　　 D. 有利

7、超固结土的超固结比OCR(   )

A.>1 　 B.<1　C.=1　　 D.不一定

8、土的压缩模量越大，土的压缩性(    )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

9、土的压缩变形是主要由下述哪种变形造成的？(    )

A.土孔隙的体积压缩变形 B.土颗粒的体积压缩变形

C.孔隙水的压缩         D.土孔隙和土颗粒的体积压缩变形之和

10、按朗肯土压力理论计算挡土墙背面上的被动土压力时，墙背是(   )平面？

A 最小主应力  B 最大主应力C滑动面D具体分析

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、土的渗透性

2、地基的固结度

3、地基的极限承载力

4、土体的液化

5、欠固结土

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述太沙基一维固结理论的假设条件。

2、试述直剪试验可分为哪三种？请说明三种试验的差别。

3、简述土压力的类型？分别如何定义？

4、说明如何设计中心荷载下浅基础的底面尺寸。

5、简述达西定律的表达公式及其适用范围

6、简述地基处理的对象

五、计算题（每题15分，共30分）

1、某一原状土样，经试验测得的基本指标值如下：密度1.67g/cm3，含水率12.9%，土粒比重2.67，试求孔隙比、孔隙率、饱和度、干密度、饱和密度以及有效密度。

2、某土层厚1m，土中平均自重应力σcz  =100kPa,附加应力为σz =50kPa，e-p曲线上，P＝50 kPa，e＝0.9， P＝100 kPa，e＝0.8,P＝150 kPa，e＝0.7, P＝200kPa，

e＝0.55.求该土层的压缩量.