《水工钢筋混凝土》

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

1、钢筋与混凝土两种材料能共同工作与下列哪项无关_______。 
    A. 二者之间存在粘结力             B. 二者的温度线膨胀系数接近
    C. 混凝土对钢筋的防锈作用         D. 钢筋和混凝土的抗压强度大

2、下列结构或构件状态中，不属于超过承载能力极限状态的是________。
A．结构倾覆                          B．结构滑移
C．构件挠度超过规范要求              D．构件丧失稳定

3、对于混凝土的徐变和收缩下列说法不正确的是__________。

A. 徐变是受力引起的变形，而收缩是体积引起的变形

B. 增大水灰比和水泥用量可以使混凝土的徐变及收缩都增大。

C. 徐变及收缩对混凝土结构都只产生不利影响

D. 混凝土的徐变和收缩可以同时发生。

4、当超筋梁破坏时，受拉钢筋应变εs和受压区边缘混凝土应变εc为__________。

A. εs>εy，εc≥εcu   			B. εs<εy，εc=εcu

C. εs=εy，εc<εcu    	           D. εs>εy，εc<εcu

5、后张法预应力混凝土构件的全部预应力损失为______________。

A．σl1+σl2+σl4+σl5+σl6       B．σl2+σl3+σl4+σl5

C．σl1+σl3+σl4+σl5            D． σl1+σl2+σl3+σl4+σl5

6、多跨连续梁（板）按弹性理论计算时，为求得某跨跨中最小正弯矩（或最大负弯矩），活荷载应布置在_________。

A．该跨，然后隔跨布置；              B. 该跨及相邻跨

C. 所有跨；                          D. 该跨左右相邻跨，然后隔跨布置

7、有一均布荷载作用的钢筋混凝土简支梁，截面尺寸为b×h=200mm×500mm，h0=460mm，其支座边缘处的剪力设计值V=150kN。采用C20混凝土（fc=9.6N/mm2，ft=1.1N/mm2），承载力安全系数K=1.2，按斜截面受剪承载力计算，该梁箍筋配置应该是__________。

A．条件不足，无法判定          B.按构造要求配置箍筋

C. 按计算配置箍筋              D.截面尺寸太小，无法确定

8、钢筋混凝土梁内弯起多排钢筋时，相邻的前一排钢筋下弯点与后一排钢筋上弯点的间距s≤smax，其目的是保证_____________。

A.斜截面抗弯承载力    B. 正截面抗弯承载力和斜截面抗弯承载力

C.正截面抗弯承载力    D. 斜截面抗剪承载力

9、对偏心受压构件，下列说法正确的是___________。

A. 当偏心距e0较大时，一定发生大偏心受压破坏

B. 当偏心距e0较大时，一定不会发生小偏心受压破坏

C. 当偏心距e0较小，且受拉钢筋As很小时，发生大偏心受压破坏

D. 当偏心距e0较大时，可能发生大偏心受压破坏也可能发生小偏心受压破坏

10、T、工字形截面剪扭构件可分成矩形块计算，此时___________。

A.由各矩形块分担剪力        B.剪力全由腹板承担

C.剪力、扭矩全由腹板承担    D.扭矩全由腹板承担

二、填空题（每空1分，共15分）

- 钢筋含碳量越高，其强度就越    ，其塑性性能就越    。

- 可靠指标β与失效概率pf之间的关系是：β越大，则pf越______，结构越_________。

3、钢筋混凝土轴心受压构件的承载力设计计算公式___________________________。

4、提高钢筋混凝土受弯构件抗弯刚度的最有效措施是_____________。

5、T形截面梁有两种类型，其中_________类的设计计算与截面宽度等于受压翼缘宽度的矩形截面梁相同。

6、钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力随剪跨比的增大而_______，随混凝土强度等级的提高而_____________。

7、对混凝土轴心受拉构件施加预应力后，其抗裂性能_______，承载力___________。

8、先张法构件的预应力总损失至少应取______N/mm2，后张法构件的预应力总损失至少应取________N/mm2。

9、按弹性理论对单向板肋形楼盖进行计算时，次梁的折算恒载g’=______，折算活载q’=______。

三、简答题（每小题6分，共30分）

1、简述钢筋混凝土梁正截面的三种破坏形态、发生条件及破坏特征。

2、简述预应力混凝土结构的优缺点。

3、写出第二类T形截面梁正截面承载力设计计算公式及使用条件。

4、单向板肋形结构中，板中应配置的钢筋种类有哪些？其作用如何？

5、什么情况使用双筋截面梁？采用双筋截面梁是否经济？

四、设计计算题（共35分）

1、（20分）某矩形截面简支梁，安全级别为Ⅱ级，截面尺寸b×h=200mm×500mm。梁跨中截面的弯矩设计值M=124kN•m，支座截面的剪力设计值V=100kN。采用C30混凝土 ，纵向钢筋采用HRB335级钢筋，箍筋采用HPB235级钢筋。试对此梁进行设计。

（1）按受弯构件的正截面受弯承载力计算配置纵向受力钢筋；

（2）按受弯构件的斜截面受剪承载力计算配置箍筋（不考虑弯起钢筋）

提示： C30：fc=14.3Nmm2,ft=1.43Nmm2,HRB335级钢筋：fy=300N/mm2；

HPB235级钢筋：fyv=210N/mm2；smax=200mm

纵向钢筋采用单排a=40mm，ξb=0.55，αsbS=0.358,min=0.2%，sv,min=0.15%，K=1.2

- 已知矩形截面偏心受压柱，2级水工建筑物，截面尺寸b×h=300×500mm，计算长度l0=6m。承受的轴向压力设计值N=130kN,弯矩设计值M=210kN·m，混凝土用C25，钢筋用HRB335级钢筋，并已选用受压钢筋为4Ф22（As'=1520mm2），求纵向受拉钢筋截面面积As。（15分）

提示：（fy=fy'=300Nmm2，fc=11.9Nmm2,ξb=0.55,ρmin=ρmin'=0.2%）

ξ=1−1−2αs，K=1.2，a=a'=40mm

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2                ς1=0.5fcAKN≤1.0ς2=1.15−0.01l0h≤1.0

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

1、水工钢筋混凝土结构中常用的受力钢筋是______

A. HRB400级和HRB335级钢筋         B.HPB235级和RRB400级钢筋

C. HPB235级和HRB335级钢筋         D. HRB400级和RRB400级钢筋

2、、下列各项中______达到承载能力极限状态

A. 轴心受压柱因达到临界荷载而丧失稳定性。    B.  影响外观的变形。

C. 令人不适的振动。                          D. 影响耐久性能的局部损坏

3、混凝土的强度等级是根据混凝土的________确定的。

A.立方体抗压强度设计值　　	     B.立方体抗压强度标准值

C.立方体抗压强度平均值		     D. 具有90%保证率的立方体抗压强度

4、T形截面梁，截面尺寸如图所示。

若纵筋按最小配筋率ρmin=0.2 %配置，

h0=460mm，则正确的配筋是：_____。

A．As=800×460×0.2%=736mm2

B．As=800×500×0.2%=800mm2

C. As=200×460×0.2%=184mm2

D.As=[200×500+(800-200)×100]×0.2%=320mm2

5、单向板________。

A．是四边支承、荷载主要沿短边传递的板          B．与支承条件无关

C．是四边支承（长边l2,短边l1）l2/l1<2的板      D. 按单向板计算就是单向板

6、当适筋梁破坏时，受拉钢筋应变εs和受压区边缘混凝土应变εc为__________。

A. εs>εy，εc=εcu   				B. εs<εy，εc=εcu

C. εs<εy，εc<εcu    	       D. εs>εy，εc<εcu

7、进行裂缝宽度验算时_______________。

A. 荷载用设计值，材料强度用标准值    B. 荷载和材料强度均用设计值

C. 荷载和材料强度均用标准值          D. 荷载用标准值，材料强度用设计值

8、斜截面的破坏形态主要有斜压破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这三种破坏的性质是_________。

A. 都属于脆性破坏

B. 斜压破坏和斜拉破坏属于脆性破坏，剪压破坏属于延性破坏。

C. 斜拉破坏属于脆性破坏，斜压破坏和剪压破坏属于延性破坏

D. 都属于延性破坏

9、 条件相同的普通混凝土轴心受拉构件和预应力混凝土轴心受拉构件相比较__________。

A. 前者的承载力较高                  B. 前者的抗裂度较差

C. 二者的承载力和抗裂度相同          D. 后者的承载力和抗裂度都较高

10、受扭构件的配筋形式为____________。

A. 仅配抗扭箍筋         B. 同时配抗扭箍筋和抗扭纵筋

C. 仅配抗扭纵筋         D. 配置与构件轴线成450的螺旋状钢筋

二、填空题（每空1分，共15分）

- 混凝土在三向受压状态下，不仅可提高其_______，而且可提高其_________。

2、变形钢筋与光面钢筋比较，在其条件都相同的情况下，               与混凝土之间的粘结力大。

3、混凝土的变形有两类：一类是由外荷载作用而产生的的______，一类是由温度和干湿变化引起的________。

4、工程结构的功能要求主要包括_________、__________和_____________三个方面。

5、当结构构件因过度的塑性变形而不适于继续承载时即认为超过了           ____状态。

6、钢筋混凝土梁的腹筋是             和               的总称。

7、偏心受压长柱计算中，由于侧向挠曲引起的附加弯矩是通过_________来加以考虑的。

8、为了使抗扭纵筋和箍筋的应力在构件受扭破坏时均能达到屈服强度，受扭纵筋与箍筋的配筋强度比ζ应满足条件__________，最佳比值_______。

9、轴心受压柱的箍筋是由                 确定的。

三、简答题（共25分）

1、简述影响钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力的因素及影响规律。（6分）

2、在进行梁斜截面受剪承载力计算时，计算截面的位置如何确定？（4分）

3、什么是张拉控制应力？为什么张拉控制应力取值不能过高也不能过低？（8分）

4、试推导界限相对受压区高度ξb计算公式ξb=0.81+fy0.0033Es          （7分）

四、设计计算题（共40分）

1、（10分）某一钢筋混凝土矩形截面梁，截面尺寸为b=250mm，h=500mm，混凝土强度等级C20，纵向钢筋为HRB335级，弯矩设计值M=120kN•m，环境类别为一类，安全级别Ⅱ级。试计算纵向受力钢筋的截面面积。

提示：C20砼：fc=9.6N/mm2；HRB335级钢筋  fy= fy’=300N/mm2，a=a’=40mm，h0=460mm

ξb=0.55，αsbS=0.358；ρmin=ρmin’=0.2%；K=1.2

2、（15分）某钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸、搁置情况及纵向钢筋的配筋量如图所示。该梁承受的均布荷载设计值为48kN/m（包括自重），混凝土强度等级为C30，箍筋采用HPB235级钢筋，纵向受力钢筋为HRB335级钢筋。试配置梁中抗剪的箍筋。

提示：C30：fc=14.3N/mm2；ft=1.43N/mm2；HPB235级钢筋:fyv=210N/mm2，ρsv,min=0.15%；smax=200mm；K=1.2，a=40mm

第2小题图

3、（15分）某钢筋砼偏心受压柱，截面为矩形，b=400mm，h=600mm，a=a'=40mm，控制截面的弯矩设计值M=450kNm，轴心压力设计值N=1000kN。柱在两个方向的计算长度均为l0=7.2m，该柱采用C25砼，纵筋采用HRB335级钢筋，箍筋采用HPB235级钢筋；承载力安全系数K=1.2。试按照非对称配筋确定钢筋面积As、As'并画出配筋图。

提示：C25砼（fc=11.9N/mm2）

HRB335级钢筋  fy= fy’=300N/mm2，b=0.55，sb=0.399，ρmin=ρmin’=0.2%

箍筋按构造要求配置φ8@200双肢箍。

η=1+11400e0h0(l0h)2ζ1ζ2         ς1=0.5fcAKN≤1.0ς2=1.15−0.01l0h≤1.0

附：一根钢筋截面面积

| 直径（mm） | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | 28.3 | 50.3 | 78.3 | 201.1 | 254.5 | 314.2 | 380.1 | 490.9 | 615.3 |

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

1、对于无明显屈服点的钢筋（硬钢），确定其强度设计值的依据是___________。

A．极限抗拉强度；              B. 屈服强度；

C．协定流限；                  D. 比例极限

2、钢筋砼结构对钢筋性能的要求不包括___________。

A．强度；    B．塑性；   C．与砼的粘结力      D．耐火性。

3、下列_________状态应按正常使用极限状态验算。

A．结构作为刚体失去平衡；                 B．影响耐久性能的局部破坏；

C．因过度的塑性变形而不适于继续承载；     D．构件失去稳定。

4、对所有的钢筋砼结构构件都应进行__________。

A．抗裂度验算；    B．裂缝宽度验算；   C．变形验算      D．承载力计算。

5、截面尺寸和材料强度等级确定后，受弯构件正截面受弯承载力与受拉区纵向钢筋的配筋率ρ之间的关系是__________。

A．ρ愈大，正截面受弯承载力也愈大；

B．ρ愈大，正截面受弯承载力愈小；

C．当ρ<ρmax时，ρ愈大，则正截面受弯承载力愈小；

D．当ρmin≤ρ≤ρmax时，ρ愈大，正截面受弯承载力也愈大。

6、所谓线性徐变是指_________。

Ａ．徐变与荷载持续时间成线性关系    Ｂ．徐变系数与初应力为线性关系

Ｃ．徐变变形与持续应力为线性关系    Ｄ．瞬时变形和徐变变形之和与初应力成线性关系

7、为了保证梁斜截面的抗弯承载力，必须使弯起钢筋的（            ）。

A．弯起点离开充分利用点0.5h0    B. 弯起点离开充分利用点0.5h

C．弯起点离开充分利用点h0       D. 弯起点离开充分利用点h

8、有一种偏心受压构件（非对称配筋），计算的As=–462mm2；则__________。

A． As按–462mm2配置；               B．As按受拉钢筋的最小配筋率配置；

C．As按受压钢筋的最小配筋率配置       D．As可以不配置

9、当验算受弯构件的挠度，出现f>[f]时，采取________措施最有效。

A．加大截面的宽度        B．提高砼的强度等级

C．加大截面的高度        D．提高钢筋的强度等级

10、对于两跨连续梁，______________。

A.活荷载两跨满布时，各跨跨中正弯矩最大；

B.活荷载两跨满布时，各跨跨中负弯矩最大；

C.活荷载单跨布置时，中间支座处负弯矩最大；

D.活荷载单跨布置时，另一跨跨中负弯矩最大。

二、判断题（每小题1分，共15分），认为正确的在每小题后面的括号内打“√”，认为错误的打“×” 。

1、有明显屈服点的钢筋的屈服强度对应于应力应变曲线最高点。   （      ）

2、荷载的设计值等于荷载的标准值乘以大于1.0的荷载分项系数。 （      ）

3、砼立方体试件尺寸越大，抗压强度越高。                     （      ）

4、轴心受压构件的长细比越大，稳定系数ϕ值越高。             （      ）

5、如>b，则梁发生破坏时的受压区边缘砼的压应变c=cu,同时受拉钢筋的拉应变s>y，即梁发生破坏时受拉钢筋已经屈服，梁发生的破坏为超筋破坏的情况。（      ）

6、相对受压区高度是指实际受压区高度与截面有效高度之比。      （     ）

7、钢筋砼梁的配筋中，只有箍筋承受剪力，其他钢筋都不承受剪力。（     ）

8、按构造要求设置箍筋时应同时满足最大箍筋间距、最小箍筋直径和最小配箍率的要求。                                                          （     ）

9、小偏心受拉构件，若偏心距e0改变，则钢筋总用量l0不变。  （     ）

10、混凝土徐变时将会对结构造成不利的影响。                     （     ）

11、剪扭构件承载力计算中，砼的承载力考虑剪扭相关性，而钢筋的承载力按纯扭和纯剪的承载力叠加计算。                                         （     ）

12、减小轴心受压柱子的截面面积，宜采用高强度砼和高强度钢筋。   （     ）

13、在对钢筋混凝土构件进行抗裂度、裂缝宽度及变形验算时所取得目标可靠度指标低于承载力极限状态计算的目标可靠度指标。                       （     ）

14、单向板只布置单向钢筋，双向板需布置双向钢筋。               （     ）

15、普通钢筋混凝土结构不适用于建造大跨度结构，而预应力混凝土可以用来建造大跨度结构。                                                     （     ）

三、简答题（每小题6分，共30分）

1、什么是砼的徐变？影响砼徐变大小的主要因素有哪些？

2、钢筋混凝土梁斜截面破坏形态有哪些？应采取哪些措施来防止？

3、简述偏心受压构件正截面破坏形态、发生的条件及破坏特征？

4、什么是钢筋砼塑性铰？钢筋砼塑性铰与理想铰有何异同点？

5、什么叫先张法？什么叫后张法？两者各有何特点？

五、设计计算题（35分）

1、（10分）一矩形截面梁，截面尺寸及配筋状态如图所示。混凝土强度等级为C25，钢筋为HRB335级钢筋，试计算此梁的正截面受弯承载力Mu。

提示：C25砼：fc=11.9N/mm2      a=70mm，a’=40mm

HRB335级钢筋  fy= fy’=300N/mm2，b=0.55，sb=0.399，min=min’=0.2%

2、（10分）钢筋混凝土矩形截面简支梁，b=200mm，h=450mm，梁净跨ln=4m，采用C20混凝土，已知沿着梁的全长等间距布置双肢Φ8@150的HPB235级箍筋，承载力安全系数K=1.2。试按斜截面受剪承载力确定该梁能承受的均布荷载设计值p=?

提示：C20砼：fc=9.6N/mm2  ft=1.1 N/mm2    a=40mm

HPB235级钢筋: fyv=210N/mm2，sv,min=0.15%

箍筋最大间距为：smax=250mm,

2、（15分）某矩形截面偏心受压柱，截面尺寸b=300mm，h=400mm，a=a’=40mm，柱在两个方向的计算长度均为l0=3.6m，采用C25砼,纵筋为HRB335级钢筋，箍筋为HPB235级钢筋,承载力安全系数K =1.2；截面承受的轴向压力设计值N=320kN，弯矩设计值M=160kN∙m，试按非对称配筋求钢筋截面面积As和As’，并绘配筋图。

提示：C25砼（fc=11.9N/mm2）

HRB335级钢筋  fy= fy’=300N/mm2，b=0.55，sb=0.399，min=min’=0.2%

箍筋按构造要求配置φ8@200双肢箍。

附：一根钢筋截面面积

| 直径（mm） | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（mm2） | 28.3 | 50.3 | 78.3 | 201.1 | 254.5 | 314.2 | 380.1 | 491 | 615.3 |