《测量学》复习题A

一、填空题

1．我国水准原点设在     　　　　  　　     ，其高程是（85基准）   　      。

2．测量工作的基本观测元素有  　        、              、               。

3.三个标准方向是指　 　           、     　  　       、                 。

4．水准测量中，前后视距相等能消减          、        和        对高差的影响。

5．某距离往返丈量结果为99.990m和100.010m，则平均距离为　　，相对误差为　　。

6．测量误差的主要来源有              、            、            三个方面。

7. 地物符号分为           、            、            和             四种。

二、选择题

1. 地面点的空间位置是用（  ）来表示的。

A.地理坐标； B.平面直角坐标；  C.坐标和高程；  D.假定坐标

2. 绝对高程的起算面是（  ）。

A.水平面；  B.大地水准面； C.假定水准面；D.参考椭球面

3.产生视差的原因是(  )。

A.仪器不完善； B.物像与十字丝面未重合； C.对中不正确； D.水准器不平。

4.在水准测量中，测得A、B间高差为hAB=-0.428m，则B点比A点（　）

A. 不确定； B. 等高；  C. 高；  D.低

5.两点高程分别为12.5米和19.9米，若等高距为2米，两点间能绘（  ）条等高线。

A.3；B.4；  C.5；  D.7

6.  已知直线AB的坐标方位角为186°，则直线BA的坐标方位角为（  ）。

A.93°； B.276°； C.6°； D.186°

7.  坐标方位角是以（  ）为标准方向，顺时针转到测线的夹角。

A.真子午线方向；B.磁子午线方向；C.坐标纵轴方向；D.任意方向

8.  圆水准器轴与管水准器轴的几何关系为(  )。

A.相交；　　 B.相切；　　C.互相平行；　D.互相垂直

9.  在水准测量中转点的作用是传递（　）。

A.方向；  B.高程； C.距离；　D.角度

10. GPS定位至少要参观到（　）颗卫星？

A.1；  B.2；  C.3； D.4

三、名词解释

1.测图

2.大地水准面

3.绝对高程

4.系统误差

5.等高线

四、简答题

1、测量工作的基本原则有哪些？遵循这些原则的目的是什么？

2、单一水准路线的布设形式有几种？分别如何计算高差闭合差？

3、GPS系统有哪几部分组成？GPS接收机的作用有哪些？

4、闭合导线内业计算中已知数据、观测数据和推算数据各有哪些？

5、等高线的特性有哪些？

6、地形图有哪些基本应用？

五、计算题

1、 叙述经纬仪测回法测水平角的步骤（一测回），并填算下表。

| 测站 | 盘位 | 目标 | 水平盘读数 | 半测回角值 | 一测回角值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盘左 | A | 0°02′24″ |  |  |
| O |  | B | 160°14′54″ |  |  |
|  | 盘右 | A | 180°02′42″ |  |  |
|  |  | B | 340°15′06″ |  |  |

2、

如图，A、B为地面上相互通视的两点。

(1)若已知AB的坐标方位角为αAB=56°，A点坐标为（500.000，500.000），AB边长DAB＝56米，求B点的坐标。(已知cos56°=0.559，sin56°=0.829)

(2)若已知A点的高程为156.000米，A、B间的高差为1.123米，求B点的高程。

x

y

A

B

O

《测量学》复习题B

一、填空题

1．我国大地原点设在     　　　     　　，对应坐标系称为　 　　       　　。

2．测量工作基本内容是                 、                、               。

3．水准面有  　        个，测量所采用的高程基准面是                      。

4．若AB的坐标方位角为100°，则AB的象限角为   　  ，反坐标方位角为        。

5.测量工作要遵循的主要原则有         　    、    　     、                。

6.单一水准路线布设的形式可分为            、            、           三种。

7.测量误差按性质可分为                     和                      两大类。

8.经纬仪碎部测量中，测定碎部点的基本方法有          、         、       。

二、选择题

1、地面点到大地水准面的垂直距离称为该点的（  ）。

A.相对高程；  B.绝对高程； C.高差； D.视线高

2、某段距离的平均值为100m，其往返较差为20mm，则相对误差为（  ）。

A.2/100； B.0.002； C.1/5000； D.0.02

3、水准测量时，为了消除i角误差的影响，可将水准仪置在（  ）处。

A.任意位置；  B.靠近前尺； C.靠近后尺；D.两尺中间

4、高差闭合差的分配原则为（  ）成正比例进行分配。

A.与测站数；  B.与距离；　C.与距离或测站数；　B.与高差的大小

5、坐标方位角的范围为 （   ）。

A. 0°～360°；B. 0°～180°； C. 0°～90°； D. -360°～+360°

6、视准轴是指（  ）的连线。

A.物镜光心与目镜光心；B.目镜光心与十字丝中心；C.物镜光心与十字丝中心；D.仪器与目标

7、经纬仪可以测量（   ）。

A．磁方位角；   B. 坐标方位角； C. 真方位角； D. 水平角

8、等高距是两相邻等高线之间的（   ）。

A. 高差； B. 平距； C. 斜距；D. 实地距离

9、一组闭合的等高线是山丘还是盆地，可根据（   ）来判断。

A. 首曲线；   B.计曲线；   C. 助曲线；　D.高程注记

10、在一测站上能完成角度、距离、高差、坐标等测量工作的仪器是（    ）。

A.经纬仪；B.平板仪；C.水准仪；D.全站仪

三、名词解释

１、放样

2、相对高程

3、偶然误差

4、GPS

5、方位角

四、简答题

1、测量工作的基本观测元素有哪些？分别用什么仪器观测？

2、什么是视差？产生原因是什么？如何消除？

3、导线测量踏勘选点应注意哪些事项？

4、全站仪有哪几部分组成？有哪些基本功能？

- 5、偶然误差有哪些特性？

6、常用来衡量观测值精度的标准有哪些

五、计算题

1、叙述经纬仪观测竖直角的步骤（一测回），并填算下表。

| 测站 | 目标 | 盘位 | 竖直盘读数 | 半测回 竖直角值 | 一测回 竖直角值 | 指标差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 盘左 | 85°02′36″ |  |  |  |
| O |  | 盘右 | 274°57′54″ |  |  |  |

2、

如图，A、B为地面上相互通视的两点。

(1)若已知AB的坐标方位角为αAB=66°，A点坐标为（600.000，600.000），AB边长DAB＝66米，求B点的坐标。（已知cos66°=0.407，sin66°=0.914)

(2)若已知A点的高程为166.000米，A、B间的高差为1.123米，求B点的高程。

x

y

A

B

O

《测量学》复习题C

一、填空题

1．我国水准原点设在     　　　　       ，大地原点设在      　           。

2．高斯平面直角坐标系是以                 为x轴，以              为y轴。

3.直线定向的标准方向有　 　         、       　       、                。

4．单一导线布设的形式有              、             和            三种形式。

5.某距离往返丈量结果为99.980m和100.020m，则平均距离为　  　，相对误差为　　。

6．测量误差的主要来源有              、            、            三个方面。

7. 地面点的标志，按保存时间长短可分为                和                 。

8.测量工作的基本观测元素有  　         、              、               。

二、选择题

1. 绝对高程的起算面是（  ）。

A.水准面；  B.大地水准面； C.假定水准面； D.参考椭球面

2.某直线的坐标方位角与该直线的反方位角相差（  ）。

A. 0°；B.90°； C. 180°；  D.360°

3.在水准测量中，测得A、B间高差为hAB=+0.516m，则B点比A点（　）

A.高； B.低；  C.等高；  D.不确定

4.两点高程分别为11.2米和22.8米，若等高距为2米，两点间能绘（  ）条等高线。

A.4；  B.5；  C.6；  D.7

5.在距离丈量中衡量精度的方法是用（  ）。

A.往返较差； B.相对误差； C.闭合差；； D.中误差

6.坐标方位角是以（  ）为标准方向，顺时针转到测线的夹角。

A.真子午线方向；  C.磁子午线方向； C.坐标纵轴方向； D.坐标横轴方向

7. 距离丈量的结果是求得两点间的（  ）。

A.斜线距离； B.水平距离；  C.折线距离；  D.垂直距离

8.转动目镜对光螺旋的目的是（　　）。

A.看清十字丝；　　B.看清远处目标；　　C.消除视差；　　D.精确照准

9.高斯投影基本分带经度差为（   ）。

A．1°；  B. 2°； C. 3°； D. 6°

10.比例尺精度是指地形图上（ ）所代表的地面上的实地距离。

A．1mm；  B. 0.1mm； C.0.01mm； D. 0.001mm

三、名词解释

- 测量学

2、水准面

3、坐标方位角

4、高差

5、控制测量

四、简答题

1、简述水准测量的基本原理。

2、经纬仪型号DJ3中各符号和数字的含义是什么？

3、简述经纬仪测回法测水平角的程序（测1个测回）。

4、偶然误差有哪些特性？

5、绘图说明如何区别地形图上的山头和盆地？

6、GPS定位与经典测量方法比较有哪些优势？

五、计算题

1、叙述水准测量的步骤（四等水准一测站），并填算下表。

| 测站编号 | 方向 及 尺号 | 标尺读数 |  | K+黑 减 红 | 高差 中数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 后视 | 前视 |  |  |  |
|  |  | 黑面 | 红面 |  |  |  |
| 1 | 后 | 1718 | 6405 |  |  |  |
|  | 前 | 0476 | 5265 |  |  |  |
|  | 后-前 |  |  |  |  |  |

2、

如图，A、B为地面上相互通视的两点。

(1)若已知AB的坐标方位角为αAB=76°，A点坐标为（700.000，700.000），AB边长DAB＝76米，求B点的坐标。（已知cos76°=0.242，sin76°=0.970)

(2)若已知A点的高程为176.000米，A、B间的高差为1.123米，求B点的高程。

x

y

A

B

O