《电机与拖动基础》复习题A

一、填空题

1、并励直流电动机改变转向的方法有                                                                                             ，

。

2、直流电机单叠绕组的并联支路对数为                          。

3、并励直流电动机在运行时励磁绕组断开了，电机将                                     。

4、一台50HZ的三相电机通以60 HZ的三相对称电流，并保持电流有效值不变，此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小              ，转速           ，极数         。

5、当三相异步电动机定子绕组接于50Hz的电源上作电动机运行时，定子电流的频率

为                    ，定子绕组感应电势的频率为                 ，如转差率为s，此时转子绕组感应电势的频率                   ，转子电流的频率为                   。

6、三相交流绕组产生的磁动势的性质是                             ，其特点是幅值的大小                                              、转速的大小为                                   、转向是由                        决定的、当哪相电流最大，三相合成基波圆形旋转磁动势就转至                                              。

7、三相异步电动机等效电路中的附加电阻 (1−s)sR2′ 上所消耗的电功率应等于                          。

8、同步发电机并网的条件是：（1）                                         ；（2）                                           ；

（3）                                        。

9、同步电机的功角δ有双重含义，一是                                   和                              之间的夹角；

二是                     和                之间的夹角。

10、通过                        和                         实验可求取变压器的参数。

11、并联运行的变压器应满足（1）                                                  ，（2）                                        ，

（3）                                        的要求。

12、直流发电机的电磁转矩是                      转矩，直流电动机的电磁转矩是                           转矩。

13、一台三相电力变压器SN=560KVA，U1N/U2N =10000/400(v),  D,y接法，负载时忽略励磁电流，低压边相电流为808.3A时，则高压边的相电流为        。

14、他励直流电动机调速时，在励磁回路中增加调节电阻，可使转速                                    ，而在电枢回路中增加调节电阻，可使转速                       。

15、三相异步电动机转速为n，定子旋转磁场的转速为n，当n＜n是                                   运行状态；当 n＞n是                                   运行状态；当 n与 n反向时是                                   运行状态

16、三相同步发电机通过调节____           _____________可调节有功功率。

17、变压器由空载到负载，其主磁通φ 的大小____    ___________。

18、同步发电机在过励时从电网吸收                        ，产生                            电枢反应。

二、问答题

1、直流发电机感应电势与那些因素有关？若一台直流发电机空载电势是230伏，试问在下列情况下电势的变化如何？

- 磁通减少10％；

- 励磁电流减少10％；

- 磁通不变，速度增加20％；

- 磁通减少10％，同时速度增加20％。

2、在交流电机中，那类电机叫同步电机？那类电机叫异步电机？它们的基本工作原理和励磁方式有什么不同？

3、试说明磁势平衡 的概念及其在分析变压器中的作用。

4、总结交流发电机定子电枢绕组相电动势的频率、波形和大小与哪些因素有关？这些因素中哪些是由构造决定的，哪些是由运行条件决定的？

5、变压器的空载电流的性质和作用如何？它与哪些因素有关？

6、试判断三相变压器的连接组别，并画出相量图。

三、计算题

1、一台单相变压器，SN=1000KVA，U1NU2N=606.3KV，fN=50Hz，空载及短路实验的结果如下：

| 实验名称 | 电压（伏） | 电流（安） | 功率（W） | 电源加在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 6300 | 10.1 | 5000 | 低压边 |
| 短路 | 3240 | 15.15 | 14000 | 高压边 |

试计算（1）折算到高压边的参数（实际值及标么值），假定r1=r2'=rk2，x1σ=x2σ'=xk2（2）画出折算到高压边 的T型等效电路；（3）计算短路电压的百分值及其二分量；（4）满载及Cosϕ2=0.8滞后时的电压变化率及效率（5）最大效率。

2、一台6极异步电动机，额定电压380伏，定子三角形接法，频率50Hz，额定功率7.5kw，额定转速960r/m，额定负载时Cosϕ1=0.824，定子铜耗474W，铁耗231W，机械损耗45w，附加损耗37.5w，试计算额定负载时，（1）转差率；(2)转子电流的频率；

（3）转子铜耗；（4）效率；（5）定子电流。

3、已知某直流电动机铭牌数据如下，额定功率PN=75(kw)，额定电压UN=220(v)，额定转速nN=1500(rm)，额定效率ηN=88.5%，试求该电机的额定电流。

4、有一台PN＝25000kw，UN＝10.5kV，Y接法，Cosϕ2=0.8（滞后）的汽论发电机，其同步电抗标么值为xt=2.13，ra=0。试求额定负载下发电机的励磁电势E0，E0与U的夹角以及E0与I的夹角。

《电机与拖动基础》复习题B

一、填空题

1、一台三相八极感应电动机的电网频率50Hz，空载运行时转速为735转/分，此时转差率

为                       ，转子电势的频率为                      。当转差率为0.04时，转子的转速为                     ，转子的电势频率为                     。

2、单相绕组的基波磁势是                     ，它可以分解成大小                     ，转向                     ，转

速                      的两个旋转磁势。

3、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于                     ；当Ia =-5A时，其幅值位于                     。

4、一台单相变压器额定电压为380V/220V，额定频率为50HZ，如果误将低压侧接到380V上，则此时Φm                     ,I0                     ,Zm                     ,pFe                     。（增加，减少或不变）

5、一台变压器，原设计的频率为50HZ，现将它接到60HZ的电网上运行，额定电压不变，励磁电流将                     ，铁耗将                     。

6、变压器的参数包括                     ，                     ，                      ，                      ，                      。

7、如果感应电机运行时转差率为s，则电磁功率，机械功率和转子铜耗之间的比例是

=                               。

8、三相感应电动机空载时运行时，电机内损耗包括                      ，                     ，                       ，和                      ，电动机空载输入功率P0与这些损耗相平衡。

9、绕线型感应电动机转子串入适当的电阻，会使起动电流                      ，起动转矩                      。

10、当保持并励直流电动机的负载转矩不变，在电枢回路中串入电阻后，则电机的转速将                     。

11、直流电动机的调速方法有                    、                    、                    。

12、要改变三相交流绕组基波合成磁动势的转向，应将                                                                       。

13、三相异步电动机采用分布短距绕组的主要目的在于改善                     和                     的波形。

14、在同步电机中，只有存在                     电枢反应才能实现机电能量转换。

15、三相同步发电机通过调节____ _____________可调节无功功率的性质。

二、问答题

1、一台380/220伏的单相变压器，如不慎将380伏加在二次线圈上，会产生什么现象？

2、试述短距系数和分布系数的物理意义，为什么这两系数总是小于或等于1？

3、试述变压器激磁电抗和漏抗的物理意义。它们分别对应什么磁通，对已制成的变压器，它们是否是常数？

4、说明三相异步电动机等效电路中，参数R1,X1,Rm,Xm,R2',X2'以及1−ssR2'各代表什 么意义？5、对于一台并励直流电动机，如果电源电压和励磁电流保持不变，制动转矩为恒定值。试分析在电枢回路串入电阻R1后，对电动机的电枢电流、转速、输入功率、铜耗、铁耗及效率有何影响？为什么？

6、试写出隐极式同步发电机的电磁关系、电压方程式，并画出相量图。

三、计算题

1、一台单相变压器50KVA、7200/480V、60Hz。其空载和短路实验数据如下

| 实验名称 | 电压（伏） | 电流（安） | 功率（W） | 电源加在 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空载 | 480 | 5.2 | 245 | 低压边 |
| 短路 | 157 | 7 | 615 | 高压边 |

试求：（1）短路参数及其标么值；

（2）空载和满载时的铜耗和铁耗；

（3）额定负载电流、功率因数滞后时的电压变化率、副边电压及效率。（注：电压变化率按近似公式计算）

2、一台50Hz、380伏的异步电动机的数据为：PN＝260kw，U1N＝380伏，f1＝50Hz，nN＝722r/m，过载能力km＝2.13。试求：（1）产生最大转矩时的转差率；（2）S＝0.02时的电磁转矩。

3、一台四极、82kw、230伏、970r/min的并励直流发电机，在75度时电枢回路电阻ra=0.0259Ω，并励绕组每极有78.5匝，四极串励绕组总电阻rf=22.8Ω，额定负载时，并励回路串入3.5欧的调节电阻，电刷压降为2伏，基本铁耗及机械损耗PFe+Pmec=2.3kW，附加损耗Pad=0.005PN，试求额定负载时发电机的输入功率，电磁功率，电磁转矩和效率。

《电机与拖动基础》复习题C

一、填空题

1、直流电机单叠绕组的支路对数等于                                  ，电刷杆数等于                               。

2、为了使直流电机正、负电刷间的感应电动势最大，只考虑励磁磁场时，电刷应放置

在                                   。

3.一台他励直流发电机，原动机输给发电机的机械功率分成两部分：一部分供给发电机

的                            ，一部分转变为为                              。

4. 直流电机的U＞Ea时运行于______________________状态，U＜Ea时运行在______________状态。

5. 直流发电机中电枢绕组产生的电磁转矩是____________性质的转矩，直流电动机电枢绕组电势的方向与电枢电流的方向________________。

6. 三相异步电动机电磁转矩与电源电压的关系是                                   ，最大电磁转矩与                           无关。

7.他励直流电动机启动时，为了产生较大的启动转矩及不使启动后的转速过高，应

该                              启动，即励磁电流为额定值，使每极磁通为额定值。因此启动时励磁回路不能串有电阻，而且绝对不允许励磁回路出现                                           。

8.两台变压器并联运行时，应满足以下三个条件是                                                                                    、

和                                                                                    、                                                                                    。

9.一台单相变压器，一次侧绕组有可以改变绕组匝数的多个引出线，当一次侧外加电压低于额定电压时，若要保持二次侧电压仍为额定电压不变，则应使一次侧绕组的匝数                                。

10.三相变压器的连接组别为D,yn11的含义                                                                                            、

。

11.一台单相变压器，若,其参数=，则其实际值的对应关系是                                             。

12. 变压器空载运行时，电源送入功率的性质是                                                             ，空载损耗包

括                                  和                                    ，其中                              占主要部分。

13.在4极三相对称绕组中流通频率为60Hz的三相对称电流，所产生的基波合成旋转磁动势的转速为                              r/min。

14.三相交流绕组产生的磁动势的性质是                                    ，其特点是幅值的大小为                                                      、 转速的大小                                                            、                                                                                   转向由                                                                         决定、当哪相电流最大，三相合成基波圆形旋转磁动势就转至                                                                         上。

15. 某三相交流电机电枢通上三相电源后，磁通势顺时针旋转，对调其中的两根引出线再接到电源上，磁通势为           时针转向，磁通势的转速大小            变。

16.三相八极异步电机电枢绕组中有两根导体，相距空间机械角，这两根导体中感应电动势的相位相差                                    。

17.三相Y接或△接，在三相线电动势中                        会有三次谐波及三的倍数次谐波电动势出现。

18.同步电机转速的特点                                                         。

二、问答题

1.试写出变压器负载运行时，磁动势的平衡方程式，并解释其物理含义。

2.说明三相异步电动机的T型等效电路的参数含义，并说明附加电阻的含义。

3.三相异步电动机空载运行时，转子边功率因数cosφ2很高，为什么定子边功率因数cosφ1却很低？为什么额定负载运行时定子边的cosφ1又很高?为什么总是滞后的?

4.试写出凸极式同步发电机的电磁关系、电压方程式，并画出相量图。

5.试分析三相异步电动机采用电源反接制动的功率关系。

6.试判断三相变压器的连接组别，并画出相量图。

三、计算题

1.一台三相四极绕线式异步电动机，电源频率f=50赫，转子不转时，每相感应电动势, 忽略定子漏阻抗影响，求在额定运行时的下列各量：

（1）转子电流频率；

（2）转子相电动势

（3）转子相电流。

2.三相变压器的额定容量SN=5600kVA ，，Y/△，fN=50赫，线圈为铜线。

空载试验（低压侧）：P0=18kW；

短路试验（高压侧）：Uk=280V，得到750C时的短路损耗PkN=56kW；

当每相负载阻抗值，△接时，试求：

（1）（电压、电流指线值）；（2）该变压器效率最高时的负载系数及最高效率。3.一台四极异步电动机，额定功率PN=5.5千瓦，UN=380伏，f1=50Hz，额定负载时，由电源输入的功率为6.32kW，定子铜耗为341W，转子铜耗为237.5W，铁损耗为167.5W，机械损耗为45W，pmec=1.1千瓦，附加损耗为29W。

（1）画出功率流程图，标明各功率及损耗；

（2）在额定运行的情况下，求电动机的效率、转差率、转速，电磁转矩及转轴上的输出转矩。

4.一台他励直流电动机，额定功率PN=22kW,额定电压UN=220V，额定电流IN=115A，额定转速nN=1500r/min，电枢回路电阻Ra=0.1Ω，忽略空载转矩T0，电动机带额定负载运行时，要求把转速降到1000 r/min，计算：

求：（1）采用电枢串电阻调速需串入的电阻值；

（2）降低电源电压后的理想空载转速。