- 《汇编语言》复习题A

- 一、填空题

1、26.25D＝               B＝           O＝              H

2、－56D的原码为           B，反码为             B，补码为             B。

3、0C51H的反码为                B，补码为                B。

4、十进制数87的压缩BCD码为          B，非压缩BCD码为                B。

5、若(CS)＝0100H，（IP）＝1051H，则当前指令的物理地址为              。

6、设（BX）＝1000H，（DI）＝0010H，（DS）＝2100H，在指令MOV AX，[BX+DI]中，源操作数的寻址方式为              ；物理地址为              。

7、设BUF为数据段0234H单元的符号名，其中存放的内容为3456H。写出下列指令单独执行后的结果。

（1）MOV  AX，BUF   （AX）＝

（2）LEA  AX，BUF   （AX）＝

8、子程序的参数传递方法包括              、            、             。

9、实模式下存储器的20位物理地址由                加               形成。

- 二、选择题

1、下列通用数据传送指令的几种传送中,错误的传送方式是(   )。

A、从累加器到存储器   B、立即数到存储器

C、从寄存器到存储器   D、从存储器到存储器

2、使进位位置1的指令是(   )。

A、CLC   B、CMC   C、STC   D、NOP

3、设AL,BL中都是有符号数,当AL<=BL时转至NEXT处,在CMP AL,BL指令后,应选用正确的条件转移指令是(   )。

A、JBE    B、JNG    C、JNA    D、JNLE

4、指令LOOPZ的循环执行条件是(  )。

A、CX<>0并且ZF=0    B、CX<>0或ZF=0

C、CX<>0并且ZF=1    D、CX<>0或ZF=1

5、下列合法的变量名称是（  ）。

A、9BUF      B、ADD       C、BUF9       D、ASSUME

6、一条指令中目的操作数不允许使用的寻址方式是(   )。

A、寄存器寻址  B、立即数寻址  C、变址寻址  D、寄存器间接寻址

7、DOS的功能调用号必须送（  ）寄存器。

A、DL      B、DH      C、AL        D、AH

8、在实模式下，存储器管理采用分段模式，每段大小可达（  ）。

A、64M      B、1M        C、64K        D、16字节

9、用来存放下一条将要执行的指令地址的寄存器是(   )。

A、SP    B、IP    C、BP    D、CS

10、要使串操作从低地址向高地址进行，应把标志位设置为(   )。

A、TF=1    B、TF=0    C、DF=1    D、DF=0

- 三、判断题

1、XLAT BX，AL    （   ）

2、POP CS         （   ）

3、IN AX,34H      （   ）

4、SHR  BL，AL    （   ）

5、PUSH  AL       （   ）

6、CS是代码段寄存器，在CS中存放代码段的段地址。（  ）

7、逻辑运算符和逻辑运算指令区别在于：逻辑运算指令的功能在汇编阶段完成，逻辑运算符的功能在程序执行阶段完成。（   ）

8、在同一程序中，EQU不能对一个符号重复定义，＝可对一个符号重复定义。（  ）

9、堆栈坚持后进先出的原则

。（   ）

10、两无符号字节数相除，需预先执行CBW指令。（   ）

- 四、读程序题

1、设AL＝85H，BL=0FH，写出下列各指令单独执行后的结果。

（1）NEG  AL      ；AL=            H

（2）OR  AL, BL    ；AL=            H

（3）TEST AL,01H   ；AL=            H

（4）AND AL,BL    ；AL=            H

ZF=

2、已知程序如下：

CODE   SEGMENT

ASSUME CS:CODE

BEGIN：MOV BL,17

MOV CX,8

CLC

NEXT1: MOV BH,30H

ROL BL,1

JNC NEXT2

ADD BH,1

NEXT2:CALL PROC1

LOOP NEXT1

MOV BH,’B’

CALL PROC1

MOV  AH，4CH

INT  21H

PROC1 PROC

MOV DL,BH

MOV AH,2

INT 21H

RET

PROC1 ENDP

END BEGIN

（1）子程序PROC1的功能是                        。

（2）子程序PROC1入口参数是         。

（3）若RET指令执行前SP＝0008H，则RET执行后，SP的值为        。

（4）程序执行完毕，屏幕上显示内容是                 。

（5）主程序和子程序之间的参数传递方式是                。

- 五、编程题

1、写出短指令序列，将CL内容除以BL的内容，结果乘4并存入AX寄存器中（设CL和BL中均为无符号数）。

2、在AL和BL寄存器中存放着两个有符号数，写出短指令序列比较两数的大小，并将大数存入MAX单元，小数存入MIN单元。

3、编写子程序，将字节单元中的2进制数转换成16进制数输出。

入口参数：AL中存放待转换的数据。

出口参数：要求不改变任何寄存器的内容。

4、编写子程序将两个多字节二进制数相减。

入口参数：SI、DI分别指向两个数的首地址，BX指向差的首地址，CX中存放多字节的长度。

出口参数：BX指向差的首地址。

5、设从内存单元BUF开始存放下列有符号数据：1234H，0ED12H，0，2304H，0，7002H，编写完整的源程序统计其中的正数、0及负数的个数。

6、在BUF所指向的字存储单元中，存放若干个字数据3500H，0010H,1010H,8010H，编写完整的源程序计算这些数据之和，和放入SUM字单元中。

- 《汇编语言》复习题B

- 一、填空题

1、25＝                  B＝           O＝          H

2、32D的原码为           B，反码为             B，补码为             B。

3、十进制数15的压缩BCD码为            ；非压缩BCD码为             。

4、8086CPU可以直接寻址的内存空间大小为      ，程序员在编程时需要把存储器分段，每段的大小不能超过           。

5、设DI＝0100H，DS＝3000H，在指令MOV CX，[100+DI]中，源操作数的寻址方式为              ；物理地址为              。

6、汇编语言源程序有三种基本结构形式：顺序结构、         和          。

7、从功能上，8086CPU分为

和               两部分。

8、直接输入/输出指令的最大端口号是         ，间接输入/输出指令的端口号必须送        寄存器。

9、DIV BX指令执行后，余数在                中，商在                中。

- 二、选择题

1、8086CPU中指令队列有（  ）个字节。

A 4     B 6     C 8     D 16

2、DF=0，执行CMPSW指令后 （    ）。

A SI减1，DI减1          B SI加1，DI加1

C SI减2，DI减2          D SI加2，DI加2

3、在DEBUG下，u命令的作用是（    ）。

A 反汇编     B 汇编     C 查看数据     D 写入数据

4、用来存放下一条将要执行的指令地址的寄存器是(   )。

A SP    B IP    C BP    D CS

5、完成将有符号数BX的内容除以2的正确指令是（   ）。

A SHR BX,1         B SAR BX,1

C SAL BX,1         D RCR BX,1

6、在汇编语言中，标号在（   ）段使用。

A DS    B ES     C CS      D SS

7、如AX=8001H ，则指令NEG AX执行后，AX的值是（   ）。

A 0FFFFH    B 7FFEH      C 0FFFEH      D 7FFFH

8、下列通用数据传送指令的几种传送中，错误的传送方式是（   ）。

A 从累加器到存储器     B 从寄存器到寄存器

C 从寄存器到存储器     D 从存储器到存储器

9、如果 AL＝90H，则执行CBW后，AX中的内容为（   ）。

A FF90H     B 0090H      C 1090H      D 不定

10、使进位位清0的指令是（   ）。

A CLC       B CMC        C STC        D NOP

- 三、判断题

1、MOV  [BX]，[SI]（  ）

2、XCHG CS， BX   （  ）

3、PUSH CS        （  ）

4、POP  CL        （  ）

5、SHL  BX，CL    （  ）

6、OUT 50H, AX    （  ）

7、DIV AX，BL     （  ）

8、两带符号字节数相除，需预先执行CBW指令。（  ）

9、伪指令能够翻译成机器码。（  ）

10、堆栈坚持先进先出的原则

。（  ）

- 四、读程序题

1、假设有以下数据定义伪指令，写出下列各指令单独执行后的结果。

DATA1  DB  88H，15H

DATA2  DW  1234H，2278H

CNT EQU ($-DATA2)/2

（1） MOV AX, WORD PTR DATA1   ；AX=

（2） MOV AL, BYTE PTR DATA2   ；AL=

（3） MOV CX,CNT               ；CX=

（4） MOV  BL, TYPE  DATA2     ；BL=

（5） MOV  AL, SIZE  DATA2     ；AL=

2、已知程序段如下：

MOV DX，0

CLC

MOV AX，1432H

MOV CL，4

ROL AX，CL       ；①

DEC AX            ；②

MOV BX，2

MUL BX           ；③

（1）指令①执行后AX=             CF=

（2）指令②执行后AX=             CF=

（3）指令③执行后AX=

- 五、编程题

1、定义一个名字为DATA的数据段，段中的变量和数据如下：

D1为字符串变量：‘ABCD’

D2为字变量：1234

D3为字变量：8个5

2、编写标准单字符输出子程序。

子程序名称：OUTPUTP

入口参数：输出字符的ASCII放在DL寄存器中。

3、编写完整的源程序实现把数据段BUF1所指向的内存单元中的字数据1245H送扩展段BUF2所指向的内存单元中。

4、在BUF开始的内存区存放2个无符号字数据，编写完整的源程序比较其大小，大数存入MAX开始的字单元，小数存入MIN开始的字单元。

5、设从STRING开始存放一以＃为结束标志的字符串：'3$6AaAgzZ[}#'，把字符串中的字符分类，数字送入NUM开始的内存区，字母送入CHAR开始的内存区，其它字符存到OTHER开始的内存区。

6、设从内存单元BUF开始存放下列有符号字数据：0123H，1，8041H，0，0A004H，0，编写完整的源程序统计其中的正数、零及负数的个数,结果分别存放在PLUS_NO、ZERO_NO、POSITIVE_NO所指向的字节单元。

- 《汇编语言》复习题C

- 一、填空题

1、38D＝                B＝             O＝                H

2、－12D的原码为          ，反码为              ，补码为            。

3、5B21H的反码为              ，补码为              。

4、十进制数65的非压缩BCD码为               ，压缩BCD码为          。

5、若(CS)＝1100H，（IP）＝1050H，则当前指令的物理地址为               。

6、已知（AX）= 789AH，问执行指令CBW后，（AX）=____________。

7、使用DOS中2号功能调用时，需先将__________   __    __送入DL中。

8888888、与MOV  AX， OFFSET  BUF等效的LEA指令是____________。

9、在汇编语言中，标号在    段使用，标号的属性有        、         、         。

- 10、DIV  CL指令执行后，余数在        中，商在       中。

- 二、选择题

1、一条指令中目的操作数不允许使用的寻址方式是（   ）。

A 寄存器寻址   B 立即数寻址   C 变址寻址   D 寄存器间接寻址

2、LDS  SI, [2000H]指令的功能是（   ）。

A 把地址2000H送SI                B 把地址2000H送DS

C 把地址2000H字单元的内容送SI,把2002H单元的内容送DS

D 把地址2000H字单元的内容送DS,把2002H单元的内容送SI

3、关于POP指令，以下正确的是（   ）。

A 该指令的操作数可以是立即数     B 该指令执行后，栈顶指针加1

C 该指令执行后，栈顶指针减2     D 该指令执行后，栈顶指针加2

4、如果算术或逻辑运算结果为0，则（   ）。

A ZF＝0     B ZF＝1     C SF＝0      D SF＝1

5、下列合法的变量名称是（   ）。

A 9NEXT      B SUB       C NEXT1       D ASSUME

6、完成对字单元BUF的内容加1运算,下面错误的指令是（   ）。

A MOV BX,BUF              B MOV BX,OFFSET BUF

INC BX                    INC WORD PTR [BX]

MOV BUF, BX

C MOV BX, BUF             D LEA BX,BUF

INC WORD PTR[BX]          INC WORD PTR [BX]

7、DOS的功能调用号必须送（   ）寄存器。

A DL      B DH      C AL        D AH

8、在DEBUG下，用（   ）命令修改存储单元的内容。

A E       B R       C D        D G

9、若SP＝0008H，则段内返回指令RET  2 执行后，SP的值为（   ）。

A 0008H    B 000AH   C 000CH    D 0004H

10、以下说法错误是（   ）。

A JMP是条件转移指令         B 条件转移指令只能实现段内转移

C 条件转移指令可转移的范围是－128～＋127

D 无条件转移指令可以实现段间转移

- 三、判断题

1、MOV  [BX]，[2000H]（  ）

2、POP  AL           （  ）

3、SHL  BX，CL       （  ）

4、IN  AX，1234H     （  ）

5、MUL CL            （  ）

6、ROL AL，3         （  ）

7、逻辑运算符和逻辑运算指令区别在于：逻辑运算符的功能在汇编阶段完成，逻辑运算指令的功能在程序执行阶段完成。（  ）

8、在同一程序中，＝不能对一个符号重复定义，EQU可对一个符号重复定义。（  ）

9、8086CPU内有2字节的指令队列。（  ）

10、CS是代码段寄存器，在CS中存放代码。（  ）

- 四、读程序题

1、设有如下段定义：

DATA SEGMENT

BUF1 DB  2，-1

BUF2 DW  ？，1234H，-2

CNT EQU ($-BUF2)/2

DATA ENDS

（1）操作数-1所在的内存单元的偏移地址为____   _，在内存中占   个字节单元。

（2）操作数-2所在的内存单元的偏移地址为___   __，在内存中占   个字节单元。

（3）变量CNT的值为___ __。

2、已知源程序如下：

PROC1 PROC

MOV CX,16

CLC

NEXT1:MOV DX,0

ROL BX,1

ADC DL,30H

CALL PROC2

LOOP NEXT1

MOV DL,’B’

CALL PROC2

RET

PROC1 ENDP

PROC2 PROC

MOV AH,2

INT 21H

RET

PROC2 ENDP

（1）子程序PROC1的功能是____              _，入口参数分别是____   _。

（2）子程序PROC2的功能是____              _，入口参数分别是____   _。

（3）如果子程序PROC1的入口参数初始值为8001H，程序执行完毕，屏幕上显示的内容是___   _   _。

- 五、编程题

1、定义一个名字为DATA1的数据段，段中的变量及数据如下：

BUFA 为字节变量：12H, -1,0ABH, 200

BUFB为字变量：5个 1000H,2000

BUFC为字符串变量：‘HuiBianYuYan’

2、在AL寄存器存放一8位有符号数，设计短指令序列求该数的绝对值，结果存入JDZ所指向的字节单元。

3、在BUF开始的内存区存放一个以＃为结束标志的字符串，设计短指令序列计算该字符串的长度并存入RESU字节单元。

4、在BUF开始的内存区存放2个无符号字数据，编写完整的源程序比较其大小，大数存入MAX开始的字单元，小数存入MIN开始的字单元。

5、编写完整的源程序，求满足x的阶乘小于500的最大x值，将x在屏幕上显示输出。

6、编程完整的源程序计算表达式Z=X*Y+X/2-Y的值，X和Y的值由键盘输入（X、Y均为1位十进制数，输入功能用调用子程序的方法实现），结果Z存放在RES所指向的字节单元中。