《园艺设施学》复习题A

一、填空题

1、阳畦一般由             、          、         、不透明覆盖物等部分组成。

2、透明地膜、绿色地膜、双色地膜、双面地膜中，具有抑制杂草生长作用的有              、           、            。

3、塑料大棚的骨架由           、          、          、          等部件组成组成，俗称“三杆一柱”。

4、保护地土壤盐分积累的原因             、         、                       。

5、影响设施透光率的主要因素                、               、              。

6、在我国北方日光温室的墙体厚度至少应在        cm以上，屋面平均角度大体应在      度以上。

7、温室、大棚的结构设计步骤之一是绘制设计文件，设计文件通常包括图纸、

、           等。

二、选择题

1、我国的地膜覆盖栽培技术于20世纪70年代从下面哪个国家引进的。（    ）

A. 日本　　　 B. 韩国　　　　C. 荷兰　　　 D. 美国

2、风障夹设与地面的角度，冬春季以保持多大角度为佳。（     ）

A. 90°　　    B. 60-65°    C. 70-75°         D. 80°

3、国际标准规定，连栋温室的屋面倾角为（     ）。

A. 30°        B. 40°      C. 26.5°        D. 36.5°

4、下面哪种地膜既具有抑制杂草生长又有避蚜防病作用。（    ）

A. 黑色        B. 白色      C.银灰色        D. 绿色

5、下面哪种气体是设施内的有益气体。（     ）

A. NH3              B. CO2          C.  CO        D. NO2

6、下面哪种作用不是在温室管理过程中通风的作用。（     ）

A. 降温      B.除湿       C. 换气       D.增温

7、从保温角度考虑，下面哪种覆盖材料的保温性能最好。（     ）

A. 聚乙烯薄膜（PE） B. 聚氯乙烯薄膜（PVC）  C. EVA薄膜    D. 玻璃

8、拱圆大棚的方位一般以下面哪个为主。（     ）

A. 南北延长   B. 东西延长   C. 南偏东5-10°   D. 南偏西5-10°

9、下面哪种光源的光照强度大，且光谱能量分布与太阳辐射最接近。（     ）

A. 白炽灯     B. 荧光灯     C. 微波灯     D. 金属卤化物灯

10、20世纪60年代，下面哪个地方创建了我国第一栋塑料大棚，70年代塑料大棚的发展遍及全国。（     ）

A.瓦房店     B.吉林长春     C.山东寿光     D. 辽宁海城

三、名词解释

1、温室效应

2、前屋面角

3、缝隙放热

4、连作障碍

5、设施土壤次生盐渍化

四、简答题

1、简述我国园艺设施的特点有哪些？

2、试述地膜覆盖栽培技术有哪些要求？

3、试述园艺设施内的光照特点？

4、试述增加设施内CO2的方法有哪些？

5、与露地相比，试述园艺设施内空气湿度有什么特点?

6、试述大棚、温室建造时，场地选择应考虑哪些方面因素？

五、论述题

1、试述设施内的温度特点？如何做到科学合理地进行日光温室的保温设计？

2、试述设施土壤此生盐渍化产生原因及防治措施？

《园艺设施学》复习题B

一、填空题

1、塑料薄膜大棚的骨架由        、       、        、        等部件组成，俗称“三杆一柱”。

2、大棚、温室等园艺设施内的气体特点是                、                。

3、在温室管理过程中通风的作用是           、           、                。

4、温室墙体和后屋面的作用是          、         、          。

5、根据种植方式地膜覆盖分为           、          、         、         四种 。

6、夏季保护设施主要包括          、         、          、           。

二、选择题

1、我国的地膜覆盖栽培技术于20世纪70年代从下面哪个国家引进的。（    ）

A. 日本　　　 B. 韩国　　　　C. 荷兰　　　 D. 美国

2、风障夹设与地面的角度，夏季以保持多大角度为佳。（    ）

A. 90°　　    B. 60-65°    C. 70-75°         D. 80°

3、国际标准规定，连栋温室的屋面倾角为（    ）。

A. 30°        B. 40°      C. 26.5°        D. 36.5°

4、下面哪种地膜既具有抑制杂草生长又有避蚜防病作用。（    ）

A. 黑色        B. 白色      C.银灰色        D. 绿色

5、下面哪种气体是设施内的有益气体。（    ）

A. NH3              B. CO2          C.  CO        D. NO2

6、我国北方地区冬季电热温床育苗适宜功率密度一般在哪个范围之间。（    ）

A. 90~120W/m2      B.80~100 W/m2      C. 70~110 W/m2      D. 100~120 W/m2

7、从保温角度考虑，下面哪种覆盖材料的保温性能最好。（    ）

A. 聚乙烯薄膜（PE） B. 聚氯乙烯薄膜（PVC）C. EVA薄膜 D. 玻璃

8、高纬度地区的日光温室方位一般以下面哪个为主。（    ）

A. 南北延长   B. 东西延长   C. 南偏东5-10°   D. 南偏西5-10°

9、下面哪种光源的光照强度大，且光谱能量分布与太阳辐射最接近。（    ）

A. 白炽灯     B. 荧光灯     C. 微波灯     D. 金属卤化物灯

10、20世纪60年代，下面哪个地方创建了我国第一栋塑料大棚，70年代塑料大棚的发展遍及全国。（    ）

A.瓦房店     B.吉林长春     C.山东寿光     D. 辽宁海城

三、名词解释

1、温度逆转现象：

2、后屋面角：

3、贯流放热：

4、跨拱比：

5、结构比：

四、简答题

1、简述遮阳网覆盖的主要性能与作用？

2、试述使用微灌应注意的事项有哪些？

3、简述园艺设施内的温度特点有哪些？

4、试述设施土壤次生盐渍化产生的原因？

5、简述设施园艺对透明覆盖材料有哪些要求?

6、简述设施内施用CO2的原则？

五、论述题

1、根据所学知识，谈谈我国园艺设施的现状和发展趋势。

2、试述设施内的光照特点？如何做到科学合理地进行日光温室的采光设计？

《园艺设施学》复习题C

一、填空题

1、现代化温室按屋面特点主要分为      型连接屋面温室和      型连接屋面温室。

2、温室、大棚等园艺设施内空气除湿的自然调控措施主要有            、

、                  、采用透湿性和吸湿性好的保温材料等。

3、塑料大棚的骨架由          、        、         、        等部件组成组成，俗称“三杆一柱”。

4、夏季栽培遮光的目的是                  和                    。

5、常用的设施土壤消毒方法包括            、             和            三种。

6、保护地土壤盐分积累的原因            、          、              。

7、白炽灯、荧光灯、金属卤化物灯的光效高低顺序为          >          >      。

二、选择题

1、我国的地膜覆盖栽培技术于20世纪70年代从下面哪个国家引进的。（    ）

A. 日本　　　 B. 韩国　　　　C. 荷兰　　　 D. 美国

2、风障夹设与地面的角度，夏季以保持多大角度为佳。（    ）

A. 90°　　    B. 60-65°    C. 70-75°         D. 80°

3、国际标准规定，连栋温室的屋面倾角为（    ）。

A. 30°        B. 40°      C. 26.5°        D. 36.5°

4、下面哪种地膜既具有抑制杂草生长又有避蚜防病作用。（    ）

A. 黑色        B. 白色      C.银灰色        D. 绿色

5、下面哪种作用不是温室墙体和后屋面的作用。（    ）

A.承重         B.保温      C.蓄热     D. 采光

6、下面哪种作用不是在温室管理过程中通风的作用。（    ）

A. 降温      B.除湿       C. 换气       D.增温

7、从耐候性、阻燃性和亲水性等方面考虑，下面哪种覆盖材料的性能最好。（    ）

A. 聚乙烯薄膜（PE） B. 聚氯乙烯薄膜（PVC）C. 玻璃 D. 硬质板材

8、低中纬度地区，日光温室的方位一般以下面哪个为主。（    ）

A. 南北延长   B. 东西延长   C. 南偏东5-10°   D. 南偏西5-10°

9、下面哪种光源的光照强度大，且光谱能量分布与太阳辐射最接近。（    ）

A. 白炽灯     B. 荧光灯     C. 微波灯     D. 金属卤化物灯

10、20世纪60年代，下面哪个地方创建了我国第一栋塑料大棚，70年代塑料大棚的发展遍及全国。（    ）

A.瓦房店     B.吉林长春     C.山东寿光     D. 辽宁海城

三、名词解释

1、园艺设施

2、变温管理

3、贯流放热

4、显热失热

5、保温比

四、简答题

1、简述电热温床铺设应注意的主要事项有哪些？

2、试述设施内有毒气体的种类和主要来源？

3、简述园艺设施内的温度特点有哪些？

4、简述遮阳网覆盖的主要性能与作用？

5、试述园艺设施的建筑特点与要求？

6、试述园艺设施保温途径与措施？

五、论述题

1、试述温室土壤发生连作障碍的原因及综合防治措施。

2、根据所学知识，谈谈我国园艺设施的现状和发展趋势。