《画法几何》复习题A（高起本）

一、填空题

1、常用的投影法有　　　　     和平行投影法，平行投影法按投射线和投影面的倾角不同又可分为　　　　     和　　　　     。

2、由三面投影图的度量对应关系知：

水平投影反映形体的　　　　  和　　　　  尺寸；

正面投影反映形体的　　　　  和　　　　  尺寸；

侧面投影反映形体的宽度和高度尺寸。

3、平行于某一个投影面，倾斜于另两个投影面的直线称为投影面平行线。投影面平行线有三种情况，其中：

与V面平行且与H、W面倾斜的直线称为　　　　；

与H面平行且与V、W面倾斜的直线称为　　　　；

与W面平行且与H、V面倾斜的直线称为　　　　。

4、空间两直线的相对位置有　　　　、　　　　、　　　　三种情况。

5、两个正垂面的交线为　　　　。

6、对H面、V面和W面都处于倾斜位置的平面称为　　　　     。

二、选择题

1、三面投影图在度量关系上有（   ）

A. 三个投影相互独立　　　　　      B.长对正、高平齐、宽相等

C. 正面投影和侧面投影长对正　　　  D. 正面投影和侧面投影宽相等

2、下面关于轴测投影的说法，哪一个是正确的？（    ）

A.直观性强，有一定的度量性　　       B.最具有真实感，但作图最复杂

C.绘图最简便，有立体感               D. 绘图最简便，无立体感

3、三面投影中侧面投影反映形体的（   ）

A.上下、左右、前后三个位置关系　       B. 上下、前后位置关系

C. 上下、左右位置关系                  D.左右、前后位置关系

4、如果点A在侧面投影面上，则（  ）

A. 点A的x坐标为0　      B. 点A的y坐标为0

C. 点A的z坐标为0　　    D. 点A的x、y、z坐标都不为0

5、图中两直线的相对位置是（   ）。

A. 平行　 B. 相交　C. 交叉　 D. 相交垂直

6、与H面相垂直的直线是（   ）

A.水平线　       B.正垂线　C.铅垂线　　　　　 D.侧垂线

7、与V面相垂直，与其他两个投影面相倾斜的平面是（）

A.水平面　     B.正垂面　  C.铅垂面　　　 D.侧垂面

8、已知立体的三面投影，与其相吻合的立体图是（    ）

A           B           C       D

9、四棱锥被一平面所截，其截交线的形状是（   ）

A.三角形　　　 B. 四边形　　C.五边形　 D.六边形

10、下图所示的曲面是（  ）

A.柱面　　　 B. 锥面　　C.螺旋面　 D.回转面

三、根据轴测图，在指定位置补画第三面投影图

四、根据轴测图，画出形体的三面投影

五、根据形体的三面投影，画出正等测

六、根据形体的两面投影，补画第三面投影

《画法几何》复习题B（高起本）

一、填空题

1、工程上常用的投影图有　　　　     、　　　　     、　　　　     和标高投影图。

2、将形体置于三投影面体系分别按照正投影法向各个投影面进行投射，即从上向下投射，在H面上得到　　　　　　　　　　水平投影；从前向后投射，在V面上得到　　　　　；从左向右投射，在W面上得到　　　　　。

3、点的两面投影规律中

点的水平投影与正面投影的连线垂直于　　　。点的正面投影与侧面投影的连线垂直于　　　。

点的水平投影到OX轴的距离等于空间点到　　　，点的正面投影到OX轴

的距离等于空间点到　　　，点的侧面投影到OY轴的距离等于空间点到　　　。

4、投影面垂直线有三种情况，其中：

与V面垂直从而与H、W面平行的直线称为　　　；

与H面垂直从而与V、W面平行的直线称为　　　；

与W面垂直从而与H、V面平行的直线称为　　　。

5、点A的坐标为（10，20，15），则点A 到V面的距离是　　，到W面的距离是　　，到H面的距离是10。

二、选择题

1、工程上常用的图示方法中使用最广泛的是哪一种？（     ）

A.多面正投影法　　　　　 B.轴测投影法　　　　　C.标高投影法　　　　　 D.透视投影法

2、下面哪一个性质不是平行投影法特有的基本性质？（     ）

A.平行性　　       B.类似性　C.定比性　　　　　 D.结合性

3、三面投影中水平投影反映形体的（   ）

A.上下、左右、前后三个位置关系　       B. 上下、前后位置关系

C. 上下、左右位置关系                  D.左右、前后位置关系

4、与V面相垂直的直线是（    ）

A.水平线　       B.正垂线　C.铅垂线　　　　　 D.侧垂线

5、图中两直线的相对位置是（   ）。

A. 平行　 B. 相交　C. 交叉　 D. 相交垂直

6、与H面相平行的平面是（  ）

A.水平面　     B.正平面　  C.铅垂面　　　 D.侧平面

7、 已知立体的三面投影，与其相吻合的立体图是（   ）

A           B           C       D

8、如果点A在正面投影面上，则（  ）

A. 点A的x坐标为0　      B. 点A的y坐标为0

C. 点A的z坐标为0　　    D. 点A的x、y、z坐标都不为0

9、、轴测投影是根据什么原理投射得到的（   ）

A.中心投影法　　　 B. 平行投影法　　C.正投影法　 D.斜投影法

10、下图所示的曲面是（）

A.柱面　　　 B. 锥面　　C.螺旋面　 D.双曲抛物面

三、根据轴测图，在指定位置补画第三面投影图

四、根据轴测图，画出形体的三面投影

五、根据形体的三面投影，画出正等测

六、根据形体的两面投影，补画第三面投影