《给水排水管网系统》复习题A（专科）

一、判断对错题

- 在无水塔管网中，二泵站的供水曲线就是用水曲线。（ ）

- 经济管径就是使工程造价最低的管径。（ ）

- 环状管网中，各管段的水流方向都是唯一的。（ ）

- 已知一环状管网的节点数和管段数，就可推求出其环数。（ ）

- 多水源管网中，供水分界线上各点水头相等。（ ）

- 管网校核计算是检查各管段内水流是否符合经济流速。（ ）

- 管网中控制点处的水压标高最低。（ ）

- 管网中控制点的水压满足要求，则其余各点水压均满足要求。（ ）

- 管网分区越多，节能越多，经济性就越好。（ ）

  - 沿途无流量分出的输水管分区是根据技术上的原因。（ ）

二、填空题

    - 排水系统的体制一般分为             和          两种类型。

    - 污水管道衔接的方法主要有          和          两种。

    - 排水管道基础分为          、          、          三部分。

    - 雨水口构造包括          、          、          三部分。

三、名称解释

- 不计算管段

- 控制点

- 暴雨强度的频率

- 极限强度法

- 径流系数

- 在供水系统中水塔和清水池的作用是什么？

- 五、试比较排水体制各类型的特点

六、环状管网为什么要进行平差计算？手算平差通常采用什么方法？

七、计算题

- 下图为污水管线示意，已知1-2管段设计流量为45 l/s，2-3管段设计流量为25 l/s，节点4有集中流量q=15 l/s，求2-4管段和4-5管段的设计流量。

- 如图给水系统，求出图示各部分（A，B，C，D）的设计流量（L/S）。

已知：最高日用水量为Qd=30，000m3/d，时变化系数Kh=1.6，水厂自用水系数α=1.05

《给水排水管网系统》复习题B（专科）

一、名称解释

- 合流制排水系统

- 设计管段

- 本段流量

- 径流系数

- 截流倍数

二、判断对错题

- 在无水塔管网中，二泵站的供水曲线就是用水曲线。（ ）

- 经济管径就是使工程造价最低的管径。（ ）

- 环状管网中，各管段的水流方向都是唯一的。（ ）

- 已知一环状管网的节点数和管段数，就可推求出其环数。（ ）

- 多水源管网中，供水分界线上各点水头相等。（ ）

- 管网校核计算是检查各管段内水流是否符合经济流速。（ ）

- 管网中控制点处的水压标高最低。（ ）

- 管网中控制点的水压满足要求，则其余各点水压均满足要求。（ ）

- 管网分区越多，节能越多，经济性就越好。（ ）

  - 沿途无流量分出的输水管分区是根据技术上的原因。（ ）

三、填空题

    - 排水系统的体制一般分为             和          两种类型。

    - 污水管道衔接的方法主要有          和          两种。

    - 排水管道基础分为          、          、          三部分。

    - 雨水口构造包括          、          、          三部分。

四、什么是折减系数，为什么要采用折减系数？

五、给水系统由哪几个部分组成，各部分的功能是什么？

六、什么是给水排水系统规划？规划工作的任务是什么？（10分）

七、计算题

- 某城市最高日用水量为27000m3/d，其各小时用水量如表1所示，管网中设有水塔，二级泵站分两级供水，从前一日22点到清晨6点为一级，从6点到22点为另一级，每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线，并进行以下项目计算：1）时变化系数；2）清水池和水塔调节容积。

某城市最高日各小时用水量　　　表1

| 小时 | 0~1 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 7~8 | 8~9 | 9~10 | 10~11 | 11~12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水量m3 | 803 | 793 | 813 | 814 | 896 | 965 | 1304 | 1326 | 1282 | 1181 | 1205 | 1216 |
| 小时 | 12~13 | 13~14 | 14~15 | 15~16 | 16~17 | 17~18 | 18~19 | 19~20 | 20~21 | 21~22 | 22~23 | 23~24 |
| 用水量m3 | 1278 | 1219 | 1171 | 1172 | 1238 | 1269 | 1375 | 1320 | 1311 | 1195 | 995 | 859 |

- 水流方向如图，已知1-3管段污水设计流量为50 l/s，2-3管段平均流量为40 l/s，集中流量q=20 l/s，求3-4管段的设计流量。