《工程测量》复习题A（专科）

一、填空题

1．我国水准原点设在     　　　　  　　     ，其高程是（85基准）   　      。

2．工程测量的任务主要包括   　         、              、               。

3. 三个标准方向是指　 　           、     　  　       、                 。

4．水准测量中，前后视距相等能消减          、        和        对高差的影响。

5．某距离往返丈量结果为99.990m和100.010m，则平均距离为　　，相对误差为　　。

6．测量误差的主要来源有             、             、            三个方面。

7. 地物符号分为           、            、            和             四种。

二、选择题

1. 地面点的空间位置是用（  ）来表示的。

A.地理坐标； B.平面直角坐标；  C.坐标和高程；  D.假定坐标

2. 绝对高程的起算面是（  ）。

A.水平面；  B.大地水准面； C.假定水准面；D.参考椭球面

3.产生视差的原因是(   )。

A.仪器不完善； B.物像与十字丝面未重合； C.对中不正确； D.水准器不平。

4.在水准测量中，测得A、B间高差为hAB=-0.428m，则B点比A点（　）

A.高； B.低；  C.等高；  D.不确定

5.两点高程分别为11.5米和19.9米，若等高距为2米，两点间能绘（  ）条等高线。

A.4；  B.5；  C.6；  D.7

6.  已知直线AB的坐标方位角为186°，则直线BA的坐标方位角为（  ）。

A.96°； B.276°； C.6°； D.186°

7.  坐标方位角是以（  ）为标准方向，顺时针转到测线的夹角。

A.真子午线方向；B.磁子午线方向；C.坐标纵轴方向；D.任意方向

8.  圆水准器轴与管水准器轴的几何关系为(   )。

A.相交；　　 B.相切；　　C.互相平行；　D.互相垂直

9.  在水准测量中转点的作用是传递（　）。

A.方向；  B.高程； C.距离；　D.角度

10. GPS定位至少要参观到（　）颗卫星？

A.1；  B.2；  C.3； D.4

三、名词解释

1.测图(测定)

2.大地水准面

3.绝对高程

4.系统误差

5.等高线

四、简答题

1、测量工作的基本原则有哪些？遵循这些原则的目的是什么？

2、单一水准路线的布设形式有几种？分别如何计算高差闭合差？

3、GPS系统有哪几部分组成？GPS接收机的作用有哪些？

4、闭合导线内业计算中已知数据、观测数据和推算数据各有哪些？

5、等高线的特性有哪些？

6、地形图有哪些基本应用？

五、综合题

1、 叙述经纬仪测回法测水平角的步骤（一测回），并填算下表。

| 测站 | 盘位 | 目标 | 水平盘读数 | 半测回角值 | 一测回角值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盘左 | A | 0°02′24″ |  |  |
| O |  | B | 160°14′54″ |  |  |
|  | 盘右 | A | 180°02′42″ |  |  |
|  |  | B | 340°15′06″ |  |  |

2、

A

B

P

若已知方向线AB与设计方向线AP的水平夹角为58°，AP的设计长度为58米，若用经纬仪、钢尺等常规仪器放样P点，写出放样步骤。

《工程测量》复习题B（专科）

一、填空题

1．我国大地原点设在     　　　     　　，对应坐标系称为　 　　       　　。

2．测量工作基本内容是                 、                、               。

3．施工测量的主要工作是   　         　　  ，又称为    　　　　　        。

4．AB的坐标方位角为100°，则AB的象限角为   　  ，反坐标方位角为        。

5.测量工作要遵循的主要原则有         　    、    　     、                。

6.单一水准路线布设的形式可分为            、            、           三种。

7.测量误差按性质可分为                    和                      两大类。

8.经纬仪碎部测量中，测定碎部点的基本方法有          、         、       。

二、选择题

1、地面点到任一水准面的垂直距离称为该点的（  ）。

A.相对高程；  B.绝对高程； C.高差； D.视线高

2、某段距离的平均值为100m，其往返较差为+20mm，则相对误差为（  ）。

A.2/100； B.0.002； C.1/5000； D.0.02

3、水准测量时，为了消除i角误差的影响，可将水准仪置在（  ）处。

A.任意位置；  B.靠近前尺； C.靠近后尺；D.两尺中间

4、高差闭合差的分配原则为（  ）成正比例进行分配。

A.与测站数；  B.与距离；　C.与距离或测站数；　B.与高差的大小

5、坐标方位角的范围为 （   ）。

A. 0°～360°；B. 0°～180°； C. 0°～90°； D. -360°～+360°

6、视准轴是指（  ）的连线。

A.物镜光心与目镜光心；B.目镜光心与十字丝中心；C.物镜光心与十字丝中心；D.仪器与目标

7、经纬仪可以测量（   ）。

A．磁方位角；   B. 坐标方位角； C. 真方位角； D. 水平角

8、等高距是两相邻等高线之间的（   ）。

A. 高差； B. 平距； C. 斜距；D. 实地距离

9、一组闭合的等高线是山丘还是盆地，可根据（ ）来判断。

A. 首曲线；   B.计曲线；   C. 助曲线；　D.高程注记

10、在一站上能完成角度、距离、高差、坐标等测量的仪器是（）。

A.经纬仪；B.平板仪；C.水准仪；D.全站仪

三、名词解释

１、测设（放样）

2、相对高程

3、偶然误差

4、GPS

5、方位角

四、简答题

1、测量工作的基本观测元素有哪些？分别用什么仪器观测？

2、什么是视差？产生原因是什么？如何消除？

3、导线测量踏勘选点应注意哪些事项？

4、全站仪有哪几部分组成？有哪些基本功能？

- 偶然误差有哪些特性？

6、常用来衡量观测值精度的标准有哪些

五、综合题

1、叙述经纬仪观测竖直角的步骤（一测回），并填表计算

| 测站 | 目标 | 盘位 | 竖直盘读数 | 半测回 竖直角值 | 一测回 竖直角值 | 指标差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | 盘左 | 85°02′36″ |  |  |  |
| O |  | 盘右 | 274°57′54″ |  |  |  |

2、

A

B

P

若已知方向线AB与设计方向线AP的水平夹角为68°，AP的设计长度为68米，若用经纬仪、钢尺等常规仪器放样P点，写出放样步骤。