《地下水动力学》复习题A（专升本）

一、名词解释

1、导水系数

2、有效井半径

3、水位降深

4、流线

5、地下水动力学

二、填空题

1、在多孔介质中，不连通的或一端封闭的孔隙对地下水运动来说是_________________，但对贮水来说却是_________________。

2、在渗流中，水头一般是指_________________ ，不同数值的等水头面(线)永远不会_________________。

3、通常把_________________称为多孔介质，而其中的岩石颗粒称为_________________。

4、在承压水井中抽水，当_________________时，井损可以忽略；而_________________时，井损在总降深中占很大比例，就不应该忽略。

5、地下水向承压水井稳定运动的特点是：流线为指向_________________;各断面流量__________________。

6、在均质各向同性含水层中，如果抽水前地下水面水平，抽水后形成__________________的降落漏斗；如果地下水面有一定的坡度, 抽水后则形成__________________的降落漏斗。

7、按裘布依公式计算出来的浸润曲线，在抽水井附近往往_________________实际的浸润曲线。

8、在渗流场中，把大小等于_________________，方向沿着等水头面的法线并指向水头_________________方向的矢量，称为水力坡度。

9、在泰斯井流中，渗流速度随时间的增加而___________________，当 u=0.01 时渗流速度就非常接近___________________。

10、在渗流场中边界类型主要分为_________________、___________________以及水位和水位导数的线性组合。

三、判断题

1、凡是存在井损的抽水井也就必定存在水跃。(   )

2、在无补给的无限含水层中抽水时，水位永远达不到稳定。(   )

3、 潜水井的流量和水位降深之间是二次抛物线关系。这说明，流量随降深的增大而增大，但流量增加的幅度愈来愈小。(   )

4、越流系统的完整井流在抽水的早期，完全可用泰斯井流公式计算。(   )

5、在渗流场中，一般认为流线能起隔水边界作用，而等水头线能起透水边界的作用。(   )

6、泰斯井流的影响范围随出水时间的延长而不断扩大。(   )

7、达西公式中不含有时间变量，所以达西公式只适于稳定流。(   )

8、井陨常数C随抽水井井径的增大而减小，随水向水泵吸水口运动距离的增加而增加。(  )

9、在非稳定井流中，沿流向断面流量逐渐增大，因为沿途不断得到弹性释放量的补给，或者是由于沿流向水力坡度不断增大的缘故。(   )

10、配线法和直线法比较起来，前者比后者更能充分的利用抽水试验资料。(   )

四、简答题

1、地下水流向井的稳定运动和非稳定运动的主要区别是什么

2、等水位线的疏密程度可以反映出哪些水文地质条件

五、计算题

1、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层，其渗透系数为15m/d，孔隙度为0.2，沿着水流方向的两观测孔A、B间距离l=1200m，其水位标高分别为HA=5.4m，HB=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。

2、设承压含水层厚13.50m，初始水位为20m，有一口半径为0.06m的抽水井分布在含水层中。当以1080m3/d流量抽水时，抽水井的稳定水位为17.35m，影响半径为175m。试求含水层的渗透系数。

3、在某越流含水层中有一口抽水井。已知：含水层的导水系数为3606.70m2/d，越流因素为1000m。试求以定流量Q=453m3/d抽水时，距抽水井10m，20m，40m和100m处的稳定水位降深。

《地下水动力学》复习题B（专升本）

一、名词解释

1、层流

2、水力坡度

3、水动力弥散

4、导水系数

5、水跃

二、填空题

1、而地下水动力学主要研究 ________________水的运动规律。

2、渗透流速是________________上的平均速度，而实际速度是________________的平均速度。

3、泰斯公式的适用条件中含水层为__________________的承压含水层，抽水井为__________________。

4、单位面积(或单位柱体)含水层是指__________________，高等于__________________柱体含水层。

5、根据揭露含水层的厚度和进水条件，抽水井可分为___________________和__________________两类。

6、实践证明，随着抽水井水位降深的增加，水跃值_________________；而随着抽水井井径的增大，水跃值_________________。

7、在泰斯井流中，渗流速度随时间的增加而___________________，当 u=0.01 时渗流速度就非常接近___________________。

8、在渗流场中边界类型主要分为_________________、___________________以及水位和水位导数的线性组合。

9、越流因素Ｂ越大，则说明弱透水层的厚度__________________，越流量就________________。

10、导水系数是描述含水层________________的参数，它是定义在________________维流中的水文地质参数。

三、判断题

1、地下水运动时的有效孔隙度等于排水（贮水）时的有效孔隙度。（   ）

2、对含水层来说其压缩性主要表现在空隙和水的压缩上。（   ）

3、贮水率μs=ρg(α+nβ)也适用于潜水含水层。（   ）

4、在无补给的无限含水层中抽水时，水位永远达不到稳定。(   )

5、 潜水井的流量和水位降深之间是二次抛物线关系。这说明，流量随降深的增大而增大，但流量增加的幅度愈来愈小。(   )

6、无论是潜水井还是承压水井都可以产生水跃。(   )

7、在进行非稳定流抽水时，无论井流量如何变化，都可将其概化成阶梯形流量后，再使用定流量的泰斯公式计算。(   )

8、使用阶梯流量公式时，要求计算时间必须是连续的。(   )

9、配线法求参数的随意性在距抽水井越近的观测孔中表现越大。(   )

10、配线法和直线法比较起来，前者比后者更能充分的利用抽水试验资料。(   )

四、简答题

1、简述地下水流向不完整井的井流特点是什么

2、地下水流向井的稳定运动和非稳定运动的主要区别是什么

五、计算题

1、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层，其渗透系数为15m/d，孔隙度为0.2，沿着水流方向的两观测孔A、B间距离l=1200m，其水位标高分别为HA=5.4m，HB=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。

2、设承压含水层厚13.50m，初始水位为20m，有一口半径为0.06m的抽水井分布在含水层中。当以1080m3/d流量抽水时，抽水井的稳定水位为17.35m，影响半径为175m。试求含水层的渗透系数。

3、水文地质条件如图所示，已知h1=10m，H2=10m，下部含水层的平均厚度M=20m，钻孔到河边距离l=2000m，上层的渗透系数K1=2m/d，下层的渗透系数K2=10m/d。试求（1）地下水位降落曲线与层面相交的位置；（2）含水层的单宽流量。