《电磁场》复习题A（专升本）

- 填空题

1、麦克斯韦在提出             两个假设前提下，给出了时变电磁场的基本规律。

2、时变电磁场的频率越高，集肤效应越         。

3、反映电磁场中能量守恒与转换规律的定理是            。

4、介质极化以后，介质中出现很多排列方向大致相同的

5、安培环路定律的微分形式是             ，它说明磁场的旋涡源是         。

6、麦克斯韦方程组的微分形式是              ，             ，             ，              。

- 选择题

1、静电场是                                              (        )

A.无旋场         B.旋涡场

C.无散场         D.既是有散场又是旋涡场

2、一个标量场中某个曲面上梯度为常数时                   （        ）

A.其旋度必不为零     B.其散度为零

C.该面为等值面      D.其梯度也为零

3、一个矢量场的旋度为零时表示该矢量                    （       ）

A.在闭合曲线上的线积分不为零       B.沿任一闭合曲面的通量为零

C.在一个闭合曲线上的环量等于零     D.其梯度必为零

4、附图中已知ε=100V，ε'=40V， r=10Ω，r'=30Ω,求r'支路上的电流为（    ）

A、0.5A        B、1A      C、0.8A       D、2A

5、磁场能量密度等于                                       (         )

A.          B.         C. 12        D. 12

三、名词解释

1、坡印廷矢量。

- 散度

- 均匀平面电磁波。

四、计算题

1、一个半径为a的导体球，带电量为Q，在导体球外套有外半径为b的同心介质球壳，壳外是空气，如图所示。求空间任一点、、以及束缚电荷密度。

2、电磁波在真空中传播，其电场强度矢量的复数表达式为

E=(ex−jey)10−4e−j20πz(Vm)

试求： 

(1)   工作频率f;

(2)   磁场强度矢量的复数表达式； 

(3)   坡印廷矢量的瞬时值和时间平均值； 

五、综合题

1、设沿+z方向传播的均匀平面电磁波垂直入射到理想导体，如图1所示，入射波电场的表达式为 E=eyE0e−jβz

图1

（1）试画出入射波磁场的方向

（2）求出反射波电场表达式。

《电磁场》复习题B（专升本）

- 填空题

1．不含源支路中，电流必然从       电位到       电位。(高或低)

2．A，B为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为E0，两平面外侧电场强度大小都为E0/3，方向如图，则A，B两平面上的电荷密度分别为σA=        ，σB=             。

3．在理想导体的表面，            的切向分量等于零。

4.亥姆霍兹定理表明：在无界空间区域，矢量场可由其         及        确定。

5．单色平面波中的“单色”是指波的          单一。

6.对于某一标量u，它的梯度用哈密顿算子表示为                 ；在直角坐标系下表示为                         。

- 选择题

1、一个矢量场的旋度为零时表示该矢量                    （       ）

A.在闭合曲线上的线积分不为零       B.沿任一闭合曲面的通量为零

C.在一个闭合曲线上的环量等于零     D.其梯度必为零

2、磁感应强度与磁场强度的一般关系为                       (     )

A.       B.         C.       D.

3、图中所示为一沿X轴放置的无限长分段均匀带电直线，电荷线密度分别为+λ（X<0）和一个-λ（X>0），则OXY坐标平面上点（0，a）处的场强E为（      ）  A、0         B、λ(i+j)/4πε0a         C、λi/4πε0a    D、λi/2πε0a

Y

O

(0,a)

X

4、磁感应强度与磁场强度的一般关系为                       (     )

A.       B.         C.       D.

5、有100Ω、1000Ω、10千欧的三个电阻，它们的额定功率都是0. 25瓦，现将三个电阻串联起来，如图，则加在这三个电阻上的电压U最多不能超过多少？                                   （         ）

A、5伏       B、45伏         C、50伏           D、55.5伏

- 简述题

- 无散场：

2、电位参考点：

3、试写出静电场基本方程的积分与微分形式。

四、计算题

1、按要求完成下列题目

（1）判断矢量函数B=−y2ex+xz {ey是否是某区域的磁通量密度？

（2）如果是，求相应的电流分布。

2、设沿+z方向传播的均匀平面电磁波垂直入射到理想导体，如图1所示，该电磁波为沿x 方向的线极化，设电场强度幅度为E0，传播常数为β。

区域1       区域2

图1

试写出均匀平面电磁波入射波电场的表达式；

- 求出反射系数。

五、综合题

1、设无限长直导线与矩形回路共面，（如图2所示），

（1）判断通过矩形回路中的磁感应强度的方向（在图中标出）；

（2）设矩形回路的法向为穿出纸面，求通过矩形回路中的磁通量。