《电机与拖动基础》复习题（专升本）

一、填空题

1、变压器并联运行的理想条件

是                                                                           、                                                                   和                                     及                                     。

2、直流他励电动机运行时， __________________回路绝不能断开 。

3、一台绕线式异步电动机，若增加转子回路电阻，而负载转矩不变时，转速将_________。

4、三相对称绕组通过三相对称电流，顺时针相序（a-b-c-a）,其中ia＝１０Sin(wt)，当Ia=10A时，三相基波合成磁势的幅值应位于　                 　　；当Ia =-5A时，其幅值位于　                 　　。

5、三相异步电动机，转差率为s= 0.123时，其转子电势频率f2为__________________。

6、直流电动机的调速方法有

和                                                                                  及                                                                   。

7、一台三相异步电动机，额定频率为50赫，额定转速是960转／分，该电机极数为_____________。

8、笼式异步电动机采用Y-△起动时，电源提供的起动电流是原来的                      ，起动转矩是原来的                                  。

9、判断直流发电机运行状态的依据

是                                                                                  。

10、异步电动机等效电路中的附加电阻的物理意义

是                                                     。

二、简答题

1、为什么变压器的空载损耗可以近似看成铁损，短路损耗可近似看成铜损？

2、试绘出异步电动机的“T”形等效电路，说明各参数的意义。

3、试判断三相变压器的连接组别，并画出相量图。

4、试述短距系数和分布系数的物理意义，为什么这两系数总是小于或等于1？

三、计算题

1、一台三相异步电动机，PN=4.5千瓦，Y/Δ接线，380/220伏，，，转/分，试求：

（1）接成Y形或Δ形时的定子额定电流；

（2）同步转速及定子磁极对数P；

（3）带额定负载时转差率；

2 、一台并励直流电动机的额定数据如下：PN＝17kw，UN＝220V，n＝3000r/m，IN＝88.9A，电枢回路电阻ra=0.0896欧，励磁回路电阻Rf＝181.5欧，若忽略电枢反应的影响，试求：

（1）电动机的额定输出转矩；

（2）在额定负载时的电磁转矩；

（3）额定负载时的效率；

（4）在理想空载（Ia＝0）时的转速；

（5）当电枢回路串入电阻R＝0.15欧时，在额定转矩时的转速。

3、一台单相变压器，SN=1000kVA ，，fN=50赫，

空载试验（低压侧）：U0=6300kV、I0=19.1A、P0=5000W；

短路试验（高压侧）：Uk=3240kV、Ik=15.15A、Pk=14000W；试计算：

（1） 计算“T”形等效电路参数；

（2）  满载且时的电压变化率及效率；

（3）  当时的最大效率。