《工程地质》复习题A（专升本）

一、判断题

1、岩石是由一种或多种矿物组成的集合体。（ 　）

2、地层单位包括宇、界、系、统、阶。（　 ）

3、承压水面与承压水的埋藏深度一致。（ 　）

4、某套地层在地表呈现出有规律的重复，则由该套地层组成的构造是断层构造。（ 　）

5、褶曲的枢纽可以是直线，也可以是曲线。（ 　）

6、岩石的风化使岩石的成分发生了变化。（ 　）

7、矿物抵抗外力刻划研磨的能力称为矿物的硬度。（ 　）

8、片理构造是沉积岩所特有的构造类型。（　 ）

9、淤泥土是湖泊或沼泽地质作用形成。（ 　）

10、按结构面的成因，结构面可分为原生结构面、构造结构面和次生结构面。（ 　）

二、选择题

1、地球以地表为界分为外圈和内圈，以下（     ）属于外圈。

A.地壳　　　　　 B.水圈　　　　　C.地幔　　　　　  D.地核

2、沉积岩分类的关键因素是(    )

A. 结构特征　    B. 矿物成份     C. 构造特征       D. 胶结物成份

3、变质作用因素主要是指（     ）。

A. 高温,高压和化学活泼性流体　　       B. 上覆岩体重力下的压固脱水作用

C. 高温下的矿物重结晶作用             D. 构造应力将岩石挤压破碎的作用

4、大理岩是由（     ）变质而成的岩石。

A. 石灰岩　　     B. 石英砂岩　　     C. 泥岩        D. 花岗岩

5、当岩层界线与地形等高线平行时，岩层是（     ）。

A. 缓倾岩层　      B. 陡倾岩层      C. 水平岩层        D. 直立岩层

6、已知某岩层的走向，则该岩层的倾向为（     ）。

A. 走向＋90°　　    B. 走向－90°       C. 无法确定        D. 走向＋180°

7、河流两岸洪水期被淹没, 平水期露出水面的部分叫做（     ）。

A. 河漫滩　　      B. 河流阶地        C. 河谷斜坡          D. 河床

8、关于矿物的理解下列何种叙述是不正确的？（     ）

A. 矿物解理的完全程度和断口是互相消长的　　     B. 矿物解理完全时则不显断口

C. 矿物解理不完全或无解理时，则断口显著         D. 矿物解理完全时则断口显著

9、力学强度低、遇水易软化、泥化的岩石是（     ）。

A. 黏土页岩　　       B. 大理岩           C. 石英砂岩        D.石灰岩

10、阶地级数越高，则其形成时代一般（     ）。

A. 越早　　   B. 越晚       C. 无法确定       D.阶地级数与形成时代无关

11、地下水流向（     ）。

A. 垂直地形等高线　　        B. 垂直等水位线（或等水压线）

C. 平行等水位线（或等水压线）D. 平行地形等高线

12、关于岩石工程地质性质错误的是（     ）。

A.岩石的工程地质性质包括物理性质、水理性质和力学性质

B.物理性质是岩石的基本性质，主要包括重度和空隙性

C.岩石的力学性质主要包括变形和强度

D.岩石的吸水性是指岩石溶解于水的性质

13、切层滑坡是指滑体的滑动面(      )。

A. 顺着岩层面　  B. 切割岩层     C. 切割节理面构造结构面    D. 顺着节理面

14、风化裂隙属于岩体中的（     ）。

A. 原生结构面　  B. 次生结构面        C. 构造结构面         D. 变质结构面

15、岩溶发育的规律主要受到地质构造,地壳运动和(    )的影响。

A. 岩层产状　     B. 地下水中CO2含量      C. 节理发育        D. 岩石性质

三、名词解释

1、造岩矿物：

2、变质作用：

3、褶皱构造：

4、溯源侵蚀：

5、崩塌：

6、地下水的总硬度：

7、正断层：

8、坡积土：

9、构造垭口：

10、潜水：

四、简答题

1、石英、斜长石、角闪石的主要鉴定特征是什么？

2、简述影响边坡稳定性的因素。

3、简述地震震级和地震烈度的定义，二者之间的区别与联系。

4、简述残积土、洪积土和冲积土的成因及特征。

五、论述题

分析公路地震震害。

《工程地质》复习题B（专升本）

一、判断题

1、矿物是具有一定化学成分和物理性质的元素单质和化合物。（　 ）

2、粘土矿物是沉积岩所特有的矿物成分。（ 　）

3、放在地质图右侧面地层图例，应严格按照自上而下，由新到老的顺序排列。（ 　）

4、岩浆岩与沉积岩之间的接触关系为侵入接触，则岩浆岩形成时间早于沉积岩（ 　）

5、承压水内部有压力而潜水内部无压力。（ 　）

6、岩石的软化性可用重量损失率表征。（   ）

7、根据岩石的饱和单轴抗压强度，岩石可分为坚硬岩较硬岩、软岩、极软岩，四大类。（ 　）

8、单斜岩层的地层分界线在地质图上表现为与地形等高线平行的封闭曲线。（ 　）

9、黄土都具有湿陷性。（ 　）

10、按滑动的力学性质，滑坡可分为牵引式滑坡和推动式滑坡两种类型。（ 　）

二、单项选择题

1、石灰岩的主要矿物成分是（     ）。

A. 石英　　　　 B. 长石　　　　C. 方解石　　　 D. 白云石

2、泥岩与页岩的主要区别是（     ）。

A. 矿物成份　       B. 结构       C. 构造        D. 胶结物

3、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩的共同特征是（     ）。

A. 有粒状矿物　　               B. 矿物靠胶结物联结

C. .有片理构造                   D. 颗粒排列各向均一

4、岩层的倾角表示（     ）。

A. 岩层面与水平面相交的夹角　　        B. 岩层面与水平面相交的交线方位角

C. 岩层面最大倾斜线与水平面交线的夹角  D. 岩层面的倾斜方向

5、地层对称重复，中间老，两边新，地层界线平行延伸，表示该地区存在（     ）。

A. 水平背斜　　       B. 水平向斜      C. 倾伏背斜          D. 倾伏向斜

6、暴雨时短暂时间内,在地表沟谷中汇聚的暂时性水流,将沟谷中物质侵蚀,搬运, 并沉积在沟谷口的过程叫做（     ）。

A. 洗刷作用　　       B. 冲刷作用       C. 淋滤作用         D. 河流地质作用

7、上部为冲积层,下部为基岩出露的河流阶地叫做（     ）。

A. 侵蚀阶地　　       B. 基座阶地       C. 堆积阶地         D. 纵向阶地

8、地下水中分布最广、含量较多的4种阳离子和3种阴离子是（     ）。

A. 、、、和、、

B. 、、、和、、

C. 、、、和、、

D. 、、、和、、

9、矿物晶体在外力作用下沿一定方向裂开形成一系列光滑平面的性质，叫做（     ）。

A. 片理　　    B. 层理        C. 节理         D. 解理

10、下列关于节理的叙述（     ）不正确。

A. 断裂后两侧岩块具显著位移的断裂构造即节理　B. 由张应力形成的节理即张节理

C. 内、外力地质作用均可使岩层产生节理        D. 由剪应力形成的节理即剪节理

11、（     ）为地层单位。

A. 宙　　       B. 界          C. 纪        D. 世

12、岩体和岩块的工程性质（     ）。

A. 完全相同　     B. 有明显不同          C. 差不多         D.无法判断

13、岩石在常压下吸入水的重量与干燥岩石重量之比，称为岩石的（     ）。

A. 吸水率　　       B. 吸水系数          C. 饱水系数         D. 饱水率

14、按形成原因天然地震可划分为（     ）。

A. 构造地震和火山地震　　       B. 陷落地震和激发地震

C. 浅源地震和深源地震           D.  A+B

15、（      ）不是崩塌的形成条件。

A. 坚硬的岩石　　       B. 高陡的边坡

C. 发育的节理和水的作用   D. 不合理的拦挡措施

三、名词解释

1、斑状结构：

2、断裂构造：

3、地震震级：

4、河漫滩：

5、岩体：

6、地下水的暂时硬度：

7、向斜：

8、洪积土：

9、化学风化作用：

10、滑坡：

四、简答题

1、指出石英砂岩与石英岩的主要异同。

2、简述影响岩石工程地质性质的因素。

3、简述泥石流形成的基本条件。

4、简述残积土的成因及特征。

五、论述题

试述风化作用及其方式，风化壳通常如何分带？对工程建设有何意义？