《工程热力学》复习题A（专升本）

一、选择题

1、闭口系是指系统与外界（    ）。

A、无功的交换   B、无热量交换    C、无质量交换    D、无任何交换

2、刚性绝热容器中间用隔板分为两部分，一部分为高压气体，一部分保持真空，抽去隔板前后（    ）。

A、⊿S=0，⊿U=0；   B、⊿S>0，⊿H=0； C、⊿S=0，⊿H=0；  D、⊿S>0，⊿U=0。

3、q=cp⊿T+wt适用于（    ）。

A、任意气体、闭口系统、可逆过程； B、实际气体、开口系统、可逆过程； C、理想气体、开口系统、稳流过程； D、任意气体、开口系统、可逆过程。

4、在紧闭门窗的房间内，启动一台打开的冰箱，经过一段时间的运行，则室温将（    ）。

A、降低；          B、升高；     C、不变；         D、不定。

5、实际制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数之比称为（    ）。

A．压缩比 B．容积效率 C．热力完善度 D．能效比

二、判断题

1、绝热闭口系的熵增就是孤立系的熵增                               （    ）

2、工质经过一个不可逆循环后，其熵变大于零                         （    ）

- 状态方程是描述状态参数之间关系的方程                           （    ）

- 平衡状态是指在没有外界作用的条件下，热力系宏观性质不随时间变化的状态（        ）

- 通用气体常数对实际气体和理想气体都是一个不变的常数             （    ）

- 工质经过不可逆过程的熵变必然等于经历可逆过程的熵变             （    ）

- 理想气体的热力学能、焓和熵都仅仅是温度的单值函数          （    ）

- 理想气体绝热节流后温度不变                                （    ）

- 在φ=1时，干球温度t湿球温度tw和露点温度td不相等        （    ）

- 任何动力循环，循环净功w0总等于循环净热量q0，即总有w0=q0（    ）

三、填空题

1、基本热力学状态参数有：             、              、  比容。

2 、理想气体的热力学能是温度的              函数。

3、热力平衡的充要条件是：                                              。

4 、不可逆绝热过程中，由于不可逆因素导致的熵增量，叫做             。

5 、卡诺循环由                 和                   热力学过程组成。

四、简答题

- 1、简述卡诺定理内容。

- 2、请问以下说法正确吗？为什么？

- 熵增大的过程必为不可逆过程；熵产Sg>0的过程必为不可逆过程。

- 朗肯循环由哪几个过程组成？这些热力过程分别在哪些热力设备中完成？

五、计算题

- 1、已知条件如图表，

- 求q1 q2。

| - 过程 | - 1-A-2 | - 2-C-1 | - 2-B-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| - w | - 60KJ | - -50 KJ | - -40 KJ |
| - q | - 100 KJ | - q1 | - q2 |

- 2、试证理想气体定熵过程的过程方程式为pvκ=c。其中κ=cpcv,κ,cp,cv均为常数。

- 3、某一刚性绝热容器，有一隔板将容器分为容积相等的两部分，每一部分容积均为0.1m3。如果容器一边是温度为40℃、压力为0.4MPa的空气，另一边是温度为20℃、压力为0.2MPa的空气，当抽出隔板后，两部分空气均匀混合而达到热力平衡。求混合过程引起的空气熵的变化。

《工程热力学》复习题B（专升本）

一、选择题

1、开口系是指系统与外界（    ）。

A、有功的交换   B、有热量交换    C、有质量交换    D、任意交换

2、已知一理想气体可逆过程中，wt=w，此过程的特性为（    ）。

A.定压B.定温C.定体D.绝热

3、绝热节流过程中节流前、后稳定截面处的流体（    ）。

A.焓值增加  B.焓值减少   C.熵增加  D.熵减少

4、把同样数量的气体由同一初态压缩到相同的终压，经（    ）过程气体终温最高。

A.绝热压缩     B.定温压缩   C.多变压缩   D.多级压缩

5、若从某一初态经可逆与不可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的△S必（    ）可逆过程△S。

A.大于  B.等于  C.小于  D.大于等于

二、判断题

- 1、平衡状态一定稳定状态                                          （    ）

- 2、热力过程中，系统向外界放热，其温度必然降低                    （    ）

- 状态方程是描述状态参数之间关系的方程                          （    ）

- 4、热力学第一定律的实质是能量守恒定律                            （    ）

- 5、在T—S图上，任意二条可逆绝热过程线不能相交                   （    ）

- 6、当把一定量的从相同的初始状态压缩到相同的终状态时，以可逆定温压缩过程最为省（    ）

- 7、闭口系统进行了一个过程，如果熵增加了，则一定是从外界吸收了热量（    ）

- 8、不可逆循环的热效率一定小于可逆循环的热效率              （    ）

- 9、供热量一定，用电炉取暖与用热泵式空气取暖耗电量一样多    （    ）

- 10、对于未饱和空气，干球温度≥湿球温度≥露点温度           （    ）

三、名词解释

- 1、热力系统

- 可逆过程

- 热力循环

- 孤立系统熵增原理

- 含湿量

- 四、简答题

- 1、实现可逆过程的基本条件是什么？可逆过程与准静态过程的区别与联系是什么？

- 请问以下说法正确吗？为什么？

- 朗肯循环由哪几个过程组成？这些热力过程分别在哪些热力设备中完成？

五、计算题

- 1、一储气罐从高压总管充气，如图所示，总管内高压气体参数为500kPa、25℃。充气开始时，罐内高压气体参数恒定，为50kPa、10℃。求充气终了时罐内空气的温度。设充气过程是在绝热条件下进行。

- 2、试证明理想气体多变过程的多变比热cn=(n−κ)(n−1)cv,n为多变指数。

- 3、已知A、B、C3个热源的温度分别为800K、600K、300K，有一可逆机在这3个热源间工作。若可逆机从A热源净吸入1500kJ热量，输出净功860kJ，试求可逆机与B、C两热源的换热量，并指明方向。