《环境工程原理》复习题A（专升本）

- 一、填空题

- 在流动系统中，水连续地从粗圆管流入细圆管，粗管内径为细管的2倍。则细管内水的流速为粗管内流速的________倍。

- 某室内空气中O3的浓度是0.08×10-6（体积分数），在1.013×105Pa、25℃下，该浓度可表示为 _________μg/m3。

- 从技术原理上看，污染控制技术分为三大类，分别为：_________、_________和_________。

- 在深层过滤中，流体的悬浮颗粒随流体进入滤料层进而被滤料捕获，该过程主要   包括以下几个行为：               、附着行为、               。

- 实验室用水吸收空气中的NH3，基本属于_________控制，气膜阻力                _ 液膜阻力。

- 某化工厂，用河水在一间壁式换热器内冷凝有机蒸汽，经过一段时间运行后，发现

换热器的传热效果明显下降，分析主要原因是                                            。

- 反映旋风分离器分离性能的主要指标有                     和                      。

- 传热过程的强化措施多从以下三方面考虑：增大传热面积、                       和

。

- 降沉室内颗粒得以沉降的条件                                                  。

- 边界层的形成是流体具有_________结果。

- 常温下水的密度为1000Kgm，粘度为1mPa·S，在d=100mm的管内以3ms 速度流动，其流动类型为 ______________。

- 长方形的长为2a，宽为 a，其当量直径为_________________。

13、对流传热的热阻主要集中在__                      ，因此               该层厚度是强化对流传热的重要途径。

- 二、选择题

1、在外径为d的圆管外包裹厚度为b的保温层（导热系数为λ ），保温层外的对流传热系数为α 。若  d<α/λ，则对单位管长而言（             ）。

A. 当b=λ/α-d/2 时，热损失最小 ； B. 当λ/α=d+2b 时，热损失最大

C. 当  b=λ/α-d/2 时，热损失最大 ； D. 包上保温层总比原来（不包）要小

2、在重力场中，固体颗粒在静止流体中的沉降速度与下列因素无关的是（     ）。

（A）颗粒几何形状；（B）颗粒几何尺寸；（C）颗粒与流体密度 ；  （D）流体的流速

3、含尘气体通过长4m，宽3m，高1m的降尘室，已知颗粒的沉降速度为0.25m/s，则降尘室的气体最大体积流量为（     ）。

（A）3m3/s       （B）1m3/s       （C）0.75m3/s      （D）6m3/s

4、层流和湍流的本质区别是（     ）

A、流速不同；            B、流通截面积不同；

C、雷诺数不同；        D、层流无径向流动，湍流有径向流动；

5、在逆流吸收塔中，用清水吸收混合气中溶质组分。其液气比L/V为2.7，平衡关系可表示为Y＝1.5X（X,Y为摩尔比），溶质的回收率为90％，则液气比与最小液气比的比值为（   ）。

（A）1.5。（B）1.8。（C）2。（D）3。

三、判断题

1、粒子所在位置上的惯性离心力场强度与重力场强度之比，称为离心分离因数。（        ）

2、一个气相传质单元高度是指这段填料层内的浓度变化与推动力相等。（        ）

3、用板框式过滤机进行恒压过滤操作，随着过滤时间的增加，滤液量不断增加，生产能力也不断增加。（       ）。

4、保温材料应采用导热系数小的材料制作(         )。

5、在电除尘器电场中，颗粒荷电越多，所处位置的电场强度越大，则颗粒的迁移速度越大。（     ）

6、对于符合K≈(1α1+1α2)−1情况来说,若α1<<α2时，要提高K值时则主要提高α1的值（    ）。

7、一般来说，增大吸收剂用量，升高入口温度，降低入口组成，都可增大吸收推动力，从而提高吸收率。（      ）

8、导热系数λ，对流传热系数α及总传热系数K都是表征物质性能的参数。（    ）

9、在填料塔中用清水吸收混合气中的氨，当用水量减少时，气相总传质单元数NOG将

会增加。（      ）

- 多层平壁稳定导热时，如果某层壁面导热系数小，则该层的导热热阻大，推动力小。（      ）

四、简答题

1、为什么多孔材料具有保温性能？保温材料为什么需要防潮？

2、在过滤过程中，滤饼层的可压缩性通常用什么参数来表示？试分析说明滤饼层为不可压缩和可压缩两种情况下，增加过滤压差对过滤速度的影响。

3、采用两台旋风分离器A和B处理大气中的粉尘，其总效率一样，但粒级效率不同，试问这两台旋风分离器的临界直径一样吗？为什么？

4、环境净化与污染控制技术原理可以分为哪几类？它们的主要作用原理是什么？

五、计算题

相关公式：1、         2、

3、                                          4、

5、                   6、

1、在一细管中，底部水在恒定温度298K下向上部的干空气蒸发。干空气压力为0.1×106 pa、温度为298K。水蒸气在管内的扩散距离（由液面到管顶部）L＝20cm。在0.1×106Pa、298K的温度时，水蒸气在空气中的扩散系数为DAB ＝2.50×10-5 m2 /s 。试求稳态扩散时水蒸气的传质通量和传质分系数。（本题6分）（298k时水的饱和蒸汽压为3.291kPa）。

2、某一双池塘系统如图所示。上游流量为10×104m3/d，其中有机物浓度为20mg/L。第一个池塘的容积为5.0×104m3，第二个池塘的容积为3.0×104m3。有一股流量为1×104m3/d的污水进入第一个池塘，有机物浓度为120 mg/L。有机物降解符合一级反应动力学，降解速率常数为0.30d－1。不考虑蒸发、渗漏或降雨等因素，假设每一个池塘都呈完全混合状态，求稳定状态下每个池塘出水的有机物浓度。（本题8分）

3、在恒定压差下用板框压滤机（尺寸为635×635×25mm）的一个滤框对某悬浮液进行过滤。已测出过滤常数K=4×10−6m2s，滤饼体积与滤液体积之比为0.1，设介质阻力可略，求（1）、当滤框充满滤饼时可得多少滤液？ （ 2）、所需过滤时间t。

4、拟采用底面积为14m2的降沉室回收常压炉气中所含的球形固体颗粒。操作条件下气体的密度为0.75kgm3，粘度为2.6×10-5Pa•s；固体的密度为3000kgm3；要求最大处理气体流量为2.0m3s，求理论上能完全捕集下来的最小颗粒直径dmin 。

5、在逆流操作的填料吸收塔中，用清水吸收混合气中溶质组分A。进塔气体中A的组分为0.03，出塔液相中A的组分为0.013(均为物质的量之比)，吸收率为99%。操作压强为101.33Kpa，温度为27℃，操作条件下平衡关系为Y*=2X(X，Y为物质的量之比)，已知单位塔截面上惰性气体流率为54Kmol/(m2·h)，气相总体积传质系数KGa为0.95Kmol/(m3·h·KPa)，求所需的填料层高度Z。

《环境工程原理》复习题B（专升本）

- 一、填空题

- 热量传递的基本方式有________、________和________三种。

- 在间壁式换热器中，间壁两边流体都变温时，两流体的流动方向有________、________、________和________四种。

3、球形颗粒在静止流体中作重力沉降，所受到的力分别为________、_______和_______。

4、降沉室内颗粒得以沉降的条件________________________________。

5、当管壁及污垢热阻可忽略时，薄管壁求K公式可简化为：1K=1α0+1α1，此时若α0<<α1，则有                  。

6、某化工厂，用河水在一间壁式换热器内冷凝有机蒸汽，经过一段时间运行后，发现换热器的传热效果明显下降，分析主要原因是                                  。

7、气体的导热系数随温度的升高而_________，水的导热系数随温度的升高而_______。

8、对流传热的热阻主要集中在__________，因此_____该层的厚度是强化对流传热的重要途径。

9、若某气体在水中的亨利系数E值很大，说明该气体为                气体。在吸收操作中                压力和                温度可提高气体的溶解度，有利于吸收。

二、选择题

1、水及一般流体在管路中常用的流速是（   ）。

（A）1-3ms   （ B）0.5-1ms   （C）    15-20ms    （D）30-50ms

2、在重力场中，固体颗粒在静止流体中的沉降速度与下列因素无关的是（     ）。

（A）颗粒几何形状； （B）颗粒几何尺寸；  （C）颗粒与流体密度 ；     （D）流体的流速

3、层流和湍流的本质区别是（    ）

A、流速不同；            B、流通截面积不同；

C、雷诺数不同；        D、层流无径向流动，湍流有径向流动；

4、在逆流吸收塔中，用清水吸收混合气中溶质组分。其液气比L／V为2.7，平衡关系可表示为Y＝1.5X（X,Y为摩尔比），溶质的回收率为90％，则液气比与最小液气比的比值为（ ）

（A）1.5。（B）1.8。 （C）2。（D）3。

5、“液膜控制”吸收过程的条件是（  ）

（A）易溶气体，气膜阻力可忽略。（B）难溶气体，气膜阻力可忽略。

（C）易溶气体，液膜阻力可忽略。（D）难溶气体，液膜阻力可忽略。

三、名词解释

- 导热系数的定义及单位：

- 离心分离因数：

- 过滤常数的表达式及意义：

- 溶质吸收率（回收率）：

- 吸附：

四、简答题

- 为什么多孔材料具有保温性能？保温材料为什么需要防潮？

2、写出亨利定律的四种表达式，该定律的应用条件是什么？

3、环境净化与污染控制技术原理可以分为哪几类？它们的主要作用原理是什么？

4、采用活性炭固定床吸附某染料废水，假使废水中染料浓度为ρ0， 当达到吸附平衡时，如果将废水中染料浓度提高两倍，再次通入到活性炭固定床，问活性炭固定床是否可以再吸附染料？为什么？

五、计算题

1、在一细管中，底部水在恒定温度298K下向上部的干空气蒸发。干空气压力为0.1×106 pa、温度为298K。水蒸气在管内的扩散距离（由液面到管顶部）L＝20cm。在0.1×106Pa、298K的温度时，水蒸气在空气中的扩散系数为DAB ＝2.50×10-5 m2 /s 。试求稳态扩散时水蒸气的传质通量和传质分系数。298k时水的饱和蒸汽压为3.168kPa）。

- 2、某炉壁由下列三种材料组成，内层是耐火砖，λ1=1.4Wm.℃，b1=230mm；中间是保温砖，λ2=0.15Wm.℃，b2=115mm；最外层是建筑砖，λ3=0.8Wm.℃，b3=230mm。今测得其内壁温度t1=900℃，外壁温度t4=80℃。求（1）通过炉墙单位面积的热损失Wm2。（2）各层的温差。（3）各层接触面的温度。（假设各层接触良好）

3、用降尘室分离气体中的粉尘（密度为4500kg/m3），操作条件是：气体体积流量为6m3/s，密度为0.6kg/m3，黏度为3.0×10-5Pa·s，降尘室高2m，宽2m，长5m。求能被完全去除的最小尘粒的直径dmin。

4、拟在9.81×103Pa的恒定压强差下过滤悬浮液。滤饼为不可压缩，其比阻r为1.33×1010 /m2，滤饼体积与滤液体积之比v为0.333m3/m3，滤液的粘度μ为1.0×10-3Pa·S；且过滤介质阻力可略，求：（1）每平方米过滤面积上获得1.5m3滤液所需的过滤时间θ，（2）若将此过滤时间延长一倍可以再获得多少滤液？

5、在一内径为0.8m,填料层高度为4m的吸收塔中,用清水吸收混合气中的溶质组分A.塔内操作压强为101.33Kpa,温度为20℃,混合气体积流量为1000m3/h,进塔气相中A的组成为0.05,出塔气相中A的组成为0.01(均为摩尔分数),吸收剂用量为96Kmol/h.操作条件下平衡关系为Y*=2X,求:⑴吸收剂用量为最少用量的倍数;⑵气相体积吸收总系数KGa,Kmol/(m3·h·KPa)