《机械原理》复习题A（专升本）

一、填空题，将正确答案填写在横线上方

1、齿轮传动的重合度越大，表示同时参与啮合的轮齿对数__   __，齿轮传动也越__   __。

2、齿轮的加工方法很多，按其加工原理的不同，可分为_________、_________。

3、对于动不平衡的回转件，需加平衡质量的最少数目为________。

4、机器周期性速度波动的调节方法一般是加装___________，非周期性速度波动调节方法是除机器本身有自调性的外一般加装________________。

5、齿轮传动的重合度越大，表示同时参与啮合的轮齿对数__   __，齿轮传动也越__   __。

6、间歇运动机构是将原动件的            运动变换为从动件的           运动。常用的间歇运动机构有                     ，                    。

7、渐开线齿轮齿条啮合时，其齿条相对齿轮作远离圆心的平移时，其啮合角__  _ __。

8、设计蜗杆传动时蜗杆的分度圆直径必须取      值，且与其       相匹配。

9、四杆机构的压力角和传动角互为          ，压力角越大，其传力性能越              。

二、判断题，在题后括号内填写“对”或“错”

1、标准直齿圆柱齿轮分度圆上的压力角都相同。             （   ）

2、曲柄滑块机构都有急回特性。                           （   ）

3、棘轮机构通常用在速度高、载荷不大的场合。             （   ）

4、渐开线齿廓形状取决于分度圆直径大小。                 （   ）

5、物体的平衡就是指物体静止不动。                       （   ）

6、点在某瞬时的速度为零，那么该瞬时点的加速度也为零。   （   ）

7、加工正变位齿轮，刀具由标准位置相对于轮坯中心向外移出一段距离。（  ）

8、相对于直齿圆柱齿轮，斜齿圆柱齿轮重合度更大，传动更平稳。（  ）

三、问答题

1、结合右图分析渐开线齿廓为何能满足定角速比传动。

2、简述渐开线圆柱斜齿轮机构主要有哪些优缺点？

3、简述连杆机构的传动特点与缺点？

4、造成转子不平衡的原因是什么？平衡的目的又是什么？

四、分析计算题

1、求下图机构的自由度。若有复合铰链、局部自由度和虚约束，请在图上标出。

2、标出图示机构中所有构件的速度瞬心。（在图上直接标注，留作图痕迹）

3、（图示铰链四杆机构中，已知a=100mm， b=340mm，c=200mm。

（1）若此机构为曲柄摇杆机构，求d的取值范围；

（2）若以a为原动件，当d=250mm时，用作图法求该机构的最小传动角γmin的大小

《机械原理》复习题B（专升本）

- 一、填空题，将正确答案填写在横线上方

1、加工正变位齿轮时，刀具的中线应该与分度圆                        。

2、某机构中有4个构件，则该机构的全部瞬心的数目为                        个。

3、平面机构中引入一个高副将增加                        个约束，而引入一个低副将增加约束                       。

4、                       曲柄滑块机构具有急回特性，                    曲柄滑块机构没有急回特性。

5、渐开线在基圆上的压力角为                       　度。

6、机构具有确定的相对运动的条件                              。

7、蜗杆传动是由                        和                       组成。

8、曲柄滑块机构中只有当                       为原动件时，才可能出现死点位置；出现死点位置时                       与连杆共线。

9、凸轮机构从动件的运动规律取决于                       。

10、移动副的自锁条件是                   ，转动副的自锁条件是

。

11、凸轮轮廓的形状由             和                   决定的。

12、从效率的观点来说机构自锁的条件是          ；所谓自锁机构，即在

时机构不能运动。

13、速度影像的相似原理只能应用于           的各点，而不能应用于机构的的____________各点。

14、渐开线直齿圆柱齿轮齿廓上任一点的曲率半径等于                   的切点至该点间的距离 ；渐开线齿廓在基圆上的曲率半径等于      ；渐开线齿条齿廓上任一点的曲率半径等于

15、设机器的等效转动惯量为常数，其等效驱动力矩和等效阻抗力矩的变化如图示，可判断该机器的运转情况应是                。

二、判断题，在题后括号内填写“对”或“错”

1、两构件纯滚动时，其瞬心在接触点。（  ）

2、铰链四杆机构中，双摇杆机构一定是最短杆的对边做机架。（  ）

3、仿形法加工齿轮时有可能会出现根切现象。（  ）

4、在凸轮机构中，当导路与瞬心在凸轮轴心的同侧时，压力角将增大。（  ）

5、若一对斜齿轮的模数和压力角相等，则这对斜齿轮可以正确啮合。（  ）

6、标准渐开线齿轮避免根切的最小齿数均为17。（  ）

7、速度瞬心是构件上速度为零的点。（  ）

8、铰链四杆机构中，若有摇杆，则摇杆一定是最长杆。（     ）

9、正变位齿轮与标准齿轮相比，分度圆和基圆直径均变小了。（  ）

10、、经过动平衡的转子不再需要进行静平衡。（  ）

三、问答题

- 什么是瞬心，如何确定速度瞬心位置？

- 凸轮反转法的原理。

3、什么是平面四杆机构的死点，出现的情况，如何克服？

四、综合题

1、求下图机构的自由度。若有复合铰链、局部自由度和虚约束，请在图上标出。

2、图示凸轮机构，要求：

（１）画出凸轮的基圆；

（２）画出从升程开始到图示位置时推杆的位移s，相对应的凸轮转角Φ，Ｂ点的压力角α；

（３）画出推杆的行程Ｈ

3、渐开线直齿圆柱齿轮减速器中一对齿轮的传动比i12=2，测得有关参数为：z1=18，da1=100mm，dn=77.5mm，Pb=14.7606，中心距a=135mm。

试求：1）Z2、m、压力角α、ha*和c*的值；2）按μL=1mm/mm作啮合图，在图上标出理论啮合线N1N2和实际啮合线段B1B2；3）由啮合图估算重合度ε。