《计算机辅助设计》复习题A（专升本）

一、填空题

1、AutoCAD用户图形文件默认的文件名后缀是____________。

2、在CAD中Computer Aided Design是的全写，意思为                   。

3、AUTOCAD的坐标系统有            和         ，其中         是固定不变的。

4、绘图窗口是由         和          两类选项卡组成的。

5、对块或对象的保存常用到BLOCK命令和         命令。

6、.输入矩形对角点的距离时，要添加        符号。

7、两条线相交可用到               命令使多余的线去除。

8、把一个矩形完全拆分，使他们完全变成单独的直线，用          命令，可快速实现操作。

9、文本样式定义了字体、高度和           等参数。

10、定义字体样式的命令是                。

11、在CAD中在对象捕捉中按         键可以启动对象捕捉。 
12、在CAD中在对象捕捉中按         键可以启动极轴追踪。

13、在进行夹点编辑时，通常圆有       个夹点，直线有        个夹点。

14、绘制弧形的快捷键是            。

15、在CAD中用阵列命令“ar”阵列对象时有2种阵列类型是

和              。

二、选择题

1、中止命令时可以按___   ___键；确定执行命令时可以按________键。

A：空格键、Enter键    　B：End键、空格键

C：Esc键、Enter键      D：End键、Esc键

2、按________键，可以从绘图窗口内切换到文本窗口内。

A：F1    B：F2   C：F3 　 D：F5

3、 AutoCAD图形文件扩展名为_______，样板文件扩展名为________。

A：*.dwg、*.dwt   B：*.dwg、*.dxf  　C：*.dwt、*.dws   　D：*.dxf、*.dwt

4、T与DT分别代表________和________命令。

A：单行文字、多行文字      B：多行文字、单行文字

C：引线文字、多行文字    　D：文字样式、单行文字

5、_______图层上的图形虽然可以显示，但是不能被修改。

A：关闭 　B：冻结　　C：锁定　　D：透明

6、对象追踪功能必须配合________功能一起使用。

A：对象捕捉   　B：正交  　C：极轴　　D：捕捉

7、在下列图形中，夹点数最多的是________。

A：一条直线    B：一条多线    　C：一段多段线    D：椭圆弧

8、若定位距离某点25个单位、角度为45的位置点，需要输入________。

A：25,45  　B：@25,45     　C：@25<45   　D：@45<25

9、如果在0图层上创建的图块被插入到其他图层上，那么图块颜色、线型等特性将会继承________层上的特性。

A：0图层     B：被关闭的图层     C：被冻结的图层       D：被插入的图层

10、移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用_______。

A: 正交     B: 捕捉    C: 栅格    D :对象捕捉

三、名词解释

1.移动对象：

- 打断对象：

- 修剪对象：

- 延伸对象：

- 倒角：

四、简答题

1、简述绘制一个五角星的步骤。

2、说明定义图块的步骤？

3、说明多边形命令的步骤。

4、试述如何用L命令，用相对坐标输入法绘制500mmX500mm的正方形？

5、说明尺寸标注的基本类型

6、简述打印输出的步骤。

五、论述题

1、请详细说明如何复制出一条与给定直线完全相同的直线的方法（至少说出四种方法）。

2、请论述AutoCAD在园林设计中的应用。

《计算机辅助设计》复习题B（专升本）

一、填空题

1、AutoCAD文件扩展名为         ，模板文件扩展名为           。

2、CAD软件是           公司出产的。

- AutoCAD 中F1键的功能是            。

- 以Line命令画一个封闭的多边形，最后应键入         之后回车结束。

- 在计算机辅助设计中，基本图元主要包括点、______、______、圆弧、______、     椭圆弧和______等。

- 在CAD中多段线的快捷键为          。

- 在CAD中圆角的快捷键是         。

- 在CAD中镜相的命令是          。

- 在CAD中，填充的快捷键是          。

- 在CAD中查看距离命令是           。

- WCS意思为__________________UCS意思为__________________。

- AutoCAD中轴线的颜色必须是          。

- 在AutoCAD中创建块命令的快捷键是           。

- 在CAD中设置捕捉在            栏。

- AutoCAD中可以创建            个图层。

二、选择题

1.在CAD中为一条直线制作平行线用什么命令

A.移动  B.镜像  C.偏移  D.旋转

2、在哪个层创建的块可在插入时与当前层特性一致

A.0层   B.在所有自动产生的层   C.所有图层   D.新建的图层

3、一个完整的尺寸由几部分组成

A.尺寸线、文本、箭头            B.尺寸线、尺寸界线、文本、标记

C.基线、尺寸界线、文本、箭头    D.尺寸线、尺寸界线、文本、箭头

4、在画多段线时，可以用哪一个选项来改变线宽？

A.宽度   B.方向   C.半径   D.长度

5、下面的各选项都可以绘制圆弧，除了哪一项不行？

A.起点、圆心、终点   B.起点、圆心、方向

C.圆心、起点、长度   D.起点、终点、半径

6、在图层管理器中，影响图层显示的操作有

A.锁定图层   B.新建图层   C.删除图层   D.冻结图层

7、AutoCAD中块文件的扩展名是

A.dwt    B.dwg    C.bak    D.dxf

8、AUTOCAD中用于绘制圆弧和直线结合体的命令为

A.圆弧    B.构造线    C.多段线    D.样条曲线

9、正交的开关快捷键为

A.F2    B.F3    C.F5    D.F8

10、用户在对图形进行编辑时若需要选择所有对象，应输入

A.夹点编辑    B.窗口选择    C.All    D.单选

三、名词解释

1、圆角：

- 拉伸：

- 分解：

- 偏移：

5.旋转：

四、简答题

1、简述怎样重复执行命令。

2、说明旋转命令和缩放命令的步骤。

3、说明如何用pl多段线绘制一个箭头。

4、任意说明三种绘制一个300*400的矩形方法。

5、说明矩形阵列的具体步骤。

6、简述多线样式的设置步骤。

五、论述题

1、请比较块命令和写块命令的区别。

2、请详细表述如何在模型空间打印输出图形。