《建筑环境学》复习题A（专升本）

一、填空题

- 围护结构表面越粗糙、颜色越深，吸收率          。

- 采用两种积分变换法，得到                和                两种冷负荷计算方法。

- 对人体的能量代谢率M起绝对影响的是                            。

- 建筑物必须满足美观性、安全性和              、               四个要求。

- 冬季的太阳高度角b越小，则其日射强度越        。

- 夜间辐射包括与     长波辐射、与    长波辐射、与周围建筑和其它物体外表面的长波辐射。

- 声速是声波振动状态的传递，与媒介的弹性 、        和         有关。

- 按灯具布局情况可分为       照明、         照明、      照明和     照明四种照明方式。

- 不好的室内空气品质除了引起人的不舒适外，还会              和                   。

- 室内空气品质的评价方法中暴露水平评价属于       评价指标。（选填“主观、客观”）

- 二、判断题（对选“√”，错选“×”）

- 温度波在向地层深处传递时有衰减和延迟。（        ）

- 空气对长波辐射几乎是透明体。（　　 　）

- 常规的送风空调去除的冷负荷包括室内其他各表面向空调的辐射热量。（     　）

- 热中性就是热舒适。（　 　　）

- 吸烟是世界公认的肺癌的第二大诱因。（　 　　）

- 物理吸附对所吸附的气体选择性弱。（　 　　）

- 共振吸声结构主要用于吸收高频声波。（　　 　）

- 在暗环境中，人眼能看清物体的颜色，但无法分辩物体的细节。（      ）

三、名词解释

- 建筑环境学:

- 得热：

- 空气龄：

- （声音）掩蔽效应：

四、简答题

- 简述影响人体与外界热交换的因素。

- 简述室内得热途径。

- 简述室内空气品质问题产生的原因。

- 简述自然通风作用原理。

- 简述噪声控制的基本原则。

- 五、论述题

- 室外空气综合温度考虑了哪些因素的影响？什么情况下能忽略夜间辐射的影响，什么情况下必须考虑？

《建筑环境学》复习题B（专升本）

一、填空题

- 高激发的热环境适合做         的脑力工作。（选填“简单”或“复杂”）

- 室内污染物按其特性可分为：              、            、               三类。

- 某点的空气龄越小，说明该点的空气品质越       。

- 确定太阳位置常用的两个角度是               和                 。

- 普通平板玻璃对太阳辐射能中的                    是高透过。

- 服装吸收了汗液后，热阻              ，会使人          。

- 根据消声原理，可把消声器分为：         、         和                 消声器。

- 人工光源分为          光源、                光源和LED光源三大类。

- 获得自然通风压力差ΔΡ的途径有            和            。

- 人耳能够听到的声波频率范围约在       Hz～           Hz。

- 二、判断题（对选“√”，错选“×”）

- 我国气候分区有两种：建筑热工设计分区和建筑气候区划。（       ）

- 在天气晴朗的白天，建筑物与环境之间的长波辐射可以忽略不计。（      ）

- 当室内外温差平均值远大于室内外温差的波动值时，可用稳态法计算建筑冷热负荷。（    ）

- 人的热感觉最初由人体皮肤温度决定、最终由核心温度决定。（　 　　）

- 送风可及性与送风中指示剂浓度有关。（　 　）

- 在不同气流组织形式中，下送上回形式的余热利用效率最高。（　　 　）

- 在办公室内，可以用CO2浓度作为衡量室内空气品质的指标，其原因是 CO2浓度易测；并且 CO2浓度能够反映了室内人体代谢污染物的总体水平。（　 　　）

- 相对热指标RWI和热损失率HDR都适用于稳态热环境。（　 　　）

三、名词解释

- 空气温度：

- 热负荷：

- 平均辐射温度:

- 光通量：

四、简答题

- 城市微气候的特点是什么？

- 什么是热舒适？影响热舒适的因素有哪些？

- 简述污染室内空气的途径。

- 试比较自然通风和机械通风。

- 简述创造良好的满足要求的声环境的意义。

- 五、论述题

- 是空气温度的改变导致了地面温度的改变，还是地面温度的改变导致了空气温度的改变？为什么？影响的主要因素是什么？