《食品机械与工程原理》复习题A（专升本）

一、名词解释

1、离心机

2、有机溶剂萃取

3、均质

4、CIP

5、搓圆成型

二、判断题

1.各种不锈钢的基本成分是铁和铬。﹙  ﹚

2.食品加工机械设备的噪声不应超过95dB（A）。﹙  ﹚

3.带式输送机只能水平或向上输送。 （  ﹚

4.螺杆泵的转动件是用食用级橡胶制造的。﹙  ﹚

5、管程为偶数的列管式热交换器，管内流体的进出都在同一端封头。（  ）

6、当两种流体表面传热系数相差5倍以上时，宜采用翅片管式热交换器。（  ）

7、真空干燥箱适用于固体或热敏性液体食品物料的干燥。﹙  ﹚

8、带式真空干燥机主要用于液状与浆状物料的干燥。﹙  ﹚

三、选择题

1、用于输送粉体物料的螺旋输送机宜采     螺旋体。

A. 叶片式   B.实体    C.齿形     D. 带式

2、为了使离心泵正常运行，开机前必须保证____。

A. 关闭出口阀   B. 泵内灌满料液    C. 将泵的料液排出

D. A和C

3、双端式自动洗瓶机卫生条件     于单端式,空间利用率（）于单端式。

A.优, 次     B.优,优  C, 次,次    D. 次,优

4、为了对不同规格的空罐进行清洗，可采用     洗罐机。

A. GT7D3型   B. LB4Bl型   C. A和B   D. 旋转圆盘式

5、小批量多品种果蔬可用     进行热烫处理。

- 螺旋输送式热烫机 B.刮板输送热烫机 C.夹层锅 D.水泥池

四、填空题

1、均质机按构造可分为           、             、                    和

四种。

2、评价剥壳性能的指标主要是________、________、________ 、________ 、________等。为了

提高剥壳率、降低破碎率，可在剥壳之前按大小进行分级，采用_______或_______工艺。

3、食品成型的主要方法有：_______ 、_______ 、_______ 、_______ 、_______ 等

4、搅拌设备是由            、              、             和               构成。

5、高压均质机的工作机理可归纳为          、          和

五、简答题

1.画出水环式真空泵的结构简图，并说明工作原理。

2、扩散式分离方法包括哪些方面。

3、版式杀菌器的特点是什么？

4、在真空浓缩中形成升膜的条件是什么？

5、分别说出压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器在制冷系统中的作用。

《食品机械与工程原理》复习题B（专升本）

一、名词解释

1、低温粉碎

2、膜分离

3、超临界萃取

4、分子蒸馏

5、浓缩

二、判断题

1. 一般不锈钢中的铬含量不超过28%。﹙  ﹚

2.食品加工设备所采用的轴承都应为非润滑型。﹙  ﹚

3.喷头是所有 CIP 系统的必备部件。﹙  ﹚

4.鼓风式清洗机须与空气压缩机配合才能运行。﹙  ﹚

5.滚筒式分级机的进料端的筛孔最小。﹙  ﹚

6.分离式离心机可用于分离悬浮液和乳化液. ﹙  ﹚

7.各种切丁机均对物料切割三次。﹙  ﹚

8.绞肉机工作时只能使用一块格板和一件绞刀。﹙  ﹚

三、选择题

1、斗式提升机一般在__   装料。

A. 中部   B. 上部    C.下部   D. A和B

2、果蔬预煮机一般采用     输送物料。.

A. 网带式输送机   B.螺旋输送机    C 斗式输送机   D. A和B

3、自动洗瓶机，可同时采用     。

A.喷洗和刷洗    B.浸洗和刷洗     C.浸洗和喷洗

4、为了贮罐内壁进行全方位清洗，可采用      喷头。

A.固定式  B.单轴旋转式  C.双轴旋转式  D.A、B和C

5、胶体磨与高压均匀机相比，可处理      的物料。

A.稠度较大    B.黏度较大   C.含一定纤维的  D.B、C和D

- 填空题

1、搅拌设备是由             、          、           和          构成。

2、冷冻浓缩的两个步骤是首先                                         其

次                              。

3、离心式剥壳机按打板的结构形式可分为______、______、 ______ 、______。圆柱形挡板撞击

力大，有利于外壳的破碎，适用于______________剥壳。

4、真空浓缩的附属设备汽液分离器包括          、        和         。

冷凝器包括          、         、             和                。

真空装置包括        、          、             和               。

五、简答题

1、画图说明真空吸料装置的工作原理。

2、微波干燥的特点是什么？

3、画出单级压缩制冷系统图，并说明工作原理。

4、机械分离方法包括哪些方面？

5、对砻谷的要求是什么？砻谷机的缺点是什么？