《数字地形测量学》复习题A（专升本）

一、名词解释

1、等高线：

2、碎部测量：

3、转折角：

4、磁偏角：

5、磁北方向：

二、填空题

1、3S技术指      、       、      。

2、山脊线、山谷线、陡坡骨架线都是        。。

3、大比例尺数字测图地面野外数据采集按碎部点测量方法，主要分为       和       测量方法。

4、野外数字测图时，测站点的点位精度，相对于附近图根点的中误差不应大于图上       ，高程中误差不应大于测图基本等高距的        。

5、数字地形表达的方式可以分为两大类，即             和             。

6、野外数字测图的控制测量包括              和                 。

7、野外数字测图既可采用传统的               、               的作业原则，也可采用图根控制测量与碎部测量同步进行的“一步测量法”。

8、         主要用于1∶500～1∶5000大比例尺测图，而1∶10000～1∶50000比例尺测图目前多采用            。

9、野外数字测图技术设计的主要依据是国家现行的有关           和           。

10、野外数据采集就是在野外直接测定           的位置，并记录地物的         及其      ，为内业数据处理提供必要的绘图信息及便于数字地图深加工利用。

11、一切地图图形都可以分解为     、     、    三种图形要素，其中    是最基本的图形要素。

12、            就是直接测定仪器所发射的脉冲信号往返于被测距离的传播时间而得到距离值。

13、直线定向中的三个标准方向分别为                  、               、坐标北方向。

15、已知水准测量中，后视点A的高程为97.320m，后尺读数为1834mm，前视点B尺读数为1356mm，则视线高程为          ，B点高程为             。

三、选择题

1、数字测图是一种（  ）测图技术。

A、图解法        B、全解析法        C、半解析法        D、图示法

2、点状符号只有（  ）个定位点，对应一个固定的、不依比例变化的图形符号。

A、1             B、2               C、3               D、4

3、大比例尺测图是指（  ）比例尺测图。

A、1/500~1/1000   B、1/500~1/2000     C、1/500~1/5000     D、1/500~1/10000

4、数字测图的野外数据采集采用测角精度不低于（  ）、测距精度不低于5+5ppm。

A、6″           B、2″             C、1″              D、0.5″

5、目前在大比例尺数字测图野外数据采集方式中，应用最多的是（  ）。

A、摄影测量法    B、全站仪测量法    C、RTK测量法       D、经纬仪测量法

6、对地形图上的地物符号进行数字化，其中独立地物符号（非比例符号）的特征点的采集就是符号的（  ）。

A、定位点        B、几何中心        C、任意位置         D、同比例符号

7、数字测图的（  ）是数字测图系统的关键。

A、软件        B、计算机      C、硬件         D、测绘仪器

8、以下方法中，工作量轻，采集速度快，是我国测绘基本图的主要方法的是（  ）

A、航测法      B、数字化仪法  C、野外数字测图法   D、模拟测图法

9. 计算机屏幕坐标系是以屏幕（  ）为原点，左至右的水平方向为x轴，上至下的垂直方向为y轴的直角坐标系。

A、左上角      B、左下角      C、右上角       D、右下角

10、利用扫描仪将原地形图工作底图扫描后，形成的图像文件是（  ）。

A、栅格文件    B、矢量文件    C、dwg文件     D、文本文件

四、判断题

1、光栅度盘每个位置的刻度值是固定。											（ ）

2、相位法测距至少要采用两种以上的测距调制频率才能测距。					（ ）

3、大部分测距仪（全站仪）都有精测、粗测、跟踪测模式。						（ ）

4、手扶跟踪数字化得到的是矢量数据。											（ ）

5、扫描仪也是一种数字化仪。													（ ）

6、能同时测角、测距，并能自动计算坐标的电子仪器称为全站仪。				（ ）

7、相位法测距至少要采用两种以上的测距调制频率才能测距。							（ ）

8、数字测图中的草图只需记录地物点的连接关系及其属性，不需记录准确的点位。		（ ）

9、波特率是指采集数据的正确率。														（ ）

10、整个测区只做一个等级控制测量（即不再做加密控制测量）称为一步测量法。		（ ）

五、简答题

1、试述经纬仪一个方向观测的操作方法。

2、简述有哪些高程测量方法、使用的仪器以及各方法的精度高低情况。

3、试绘图说明水准测量原理？

4、四等水准测量在一个测站上有哪些技术要求？

六、计算题

表1为使用DJ6型光学经纬仪测回法观测水平角的观测手簿，请计算各测回平均角值并填入表1。（已知：对于DJ6型经纬仪，一测回中β左和β右的差数的绝对值不应超过40″，测回差的绝对值不应超过25″）

表1

| 测站 | 测回 | 目标 | 竖盘 位置 | 水平读盘读数 ° ′ ″ | 半测回角值 ° ′ ″ | 一测回角值 ° ′ ″ | 各测回平均角值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 1 | A | 左 | 00 02 00 |  |  |  |
|  |  | B |  | 78 19 18 |  |  |  |
|  |  | A | 右 | 180 02 06 |  |  |  |
|  |  | B |  | 258 19 36 |  |  |  |
|  | 2 | A | 左 | 89 37 06 |  |  |  |
|  |  | B |  | 167 54 24 |  |  |  |
|  |  | A | 右 | 269 37 12 |  |  |  |
|  |  | B |  | 347 54 18 |  |  |  |

《数字地形测量学》复习题B（专升本）

一、名词解释

1、大地水准面：

2、竖盘指标差：

3、导线测量：

4、等高线：

5、比例尺精度：

6、直线定线：

7、系统误差：

8、等高线平距：

9、真北方向：

10、坐标反算：

二、填空题

1、测定点的平面坐标的野外观测元素为                、               。

2、山脊线也称                。

3、相邻等高线的高程之差为                  。

4、竖直角的取值范围为              。

5、等高线的种类有          、         、         、        等。

6、若在1：1000地形图上量得某地块的面积为673cm2，对应的实地面积为          m2，该地形图的比例尺精度为      cm。

7、由于          偏离了正确位置，使视线水平时的竖盘读数大了或小了一个数值x，称这个偏离值x为            。

8、测算高程的方法有              、              、              、              。

9、测量的两个基本任务是             和              。

10、地理坐标分为           和大地坐标。

三、选择题

1、水准原点的高程为72.260m的高程系统为(  )。

A、1956年黄海高程系统       B、1954年黄海高程系统

C、1980国家高程基础         D、1985国家高程基准

2、大比例吃地形图地面点的平面位置表示形式为（  ）。

A、地理坐标        B、平面直角坐标      C、坐标和高程       D、假定坐标

3、三角测量的结果是求得（  ）。

Ａ、斜线距离      Ｂ、水平距离       Ｃ、平面坐标        D、高程

4、水准测量中，同一测站，当后尺读数小于前尺读数时，说明前尺点（  ）。

Ａ、高于前尺点    Ｂ、低于前尺点     Ｃ、高于测站点      D、低于测站点

5、水准仪i角产生的原因是（  ）。

Ａ、横轴与竖轴不平行                  Ｂ、物像与十字丝面未重合

Ｃ、视准轴与横轴不平行            D、物镜调焦不正确

6、DJ6经纬仪读数中估读秒时产生的误差属于（  ）。

A、偶然误差       B、系统误差       C、错误的读数       D、难以确定

7、某一正方形地形图的分幅编号为35.0—25.5，则25.5表示（  ）。

A、纬度     B、经度      C、该图幅西南角x坐标      D、该图幅西南角y坐标

8、水准测量中要求前后视距离相等，消除的误差影响有（  ）。

Ａ、水准管轴不平行于视准轴         Ｂ、圆水准轴不平行于仪器竖轴

Ｃ、十字丝横丝不水平               D、横轴不垂直于竖轴

9、一般来说，测图的精度比施工放样的精度要求（  ）。

A、低          B、高          C、相等          D、难以确定

10、用DJ6型光学经纬仪观测一水平角，盘左读数为76°23′54″，盘右读数为256°23′48″，则竖直角和竖盘指标差分别为（  ）。

A、76°23′54″                  B、76°23′48″

C、76°23′51″                  D、256°23′51″

四、判断题

1、转动物镜对光螺旋的目的是看清目标物像。										(  )

2、水准测量时，尺垫一定不能放置在水准点位上。									(  )

3、竖盘指标差是不能被避免的，因此造成测角误差。								(  )

4、各测回间改变零方向的度盘位置是为了削弱度盘刻划误差。						(  )

5、高差可能为负值。																(  )

6、水准仪的圆水准轴应平行于仪器竖轴。											(  )

7、导线测量中多采用测回法测水平角。												(  )

8、偶然误差是永远不可避免的。													(  )

9、全站仪既能测角，又能测距。													(  )

10、红黑面水准尺的最小刻划值为厘米。											(  )

五、简答题

1、简述地形图的一般应用有哪些？

2、简述等高线的特性。

3、试简述四等水准测量一个测站的测量程序。

4、水准测量时为什么要求前后视距相等？

5、简述利用全站仪进行野外碎部点数据信息采集的主要过程。

六、计算题

1、已知A点坐标为（843.40，1 264.29），B点坐标为（640.93，1068.44），请计算直线BA的坐标方位角以及直线BA的距离。

2、在我国境内某点P的国家统一坐标为：x = 3101 935.46m，y = 39 584 378.52m.

求：（1）P点位于第几投影带？P点的坐标值是按几度带进行投影的？

（2）该带的中央子午线经度是多少？

（3）P点在高斯投影平面上的高斯平面直角坐标是多少？