《 水文地质学 》复习题A（专升本）

一、填空题

1、地下水的功能主要包括___________ 、___________、__________、__________、__________。

2、达西定律的公式_______________________________（请注明各指标的含义），适用条件________

3、孔隙度的大小主要取决于____________和__________，此外还有颗粒形状及胶结充填情况。

4、裂隙按成因可分为_____________、_________________、_________________。

5、毛细现象是发生在_________________界面上的，毛细水的类型有_____________、_________________、_________________。

6、地下水中常见的阴离子有________、__________、__________，按矿化度将地下水分为_______ 、___________、__________、__________、__________五类。

二、名词解释

1、水文地质学

2、给水度

3、地下水的动态

4、潜水

5、流网

三、判断题

1、断层都是导水的。（   ）

2、地下水资源量就是地下含水层中储存的水量。（   ）

3、长期溶滤作用下地下水中的矿化度偏低。（   ）

4、潜水出露的泉都是下降泉。（   ）

5、流线越密，地下水流速越快。（   ）

6、相同入渗补给量的情况下，越粗的岩土，地下水位波动幅度越大。（  ）

7、潜水面和地形的起伏具有相似性。 （）

8、水文循环和地质循环均是H2O水分子状态的转换。（  ）

9、地下水的实际流速比我们计算的流速要小。（  ）

10、地下水的蒸发是指地下水在100℃时由液态变为气态进入大气的过程。（）

四、简答题

1、地下水的补给来源有哪些？

2、地下水中化学成分的形成作用有哪些？

3、潜水和承压水是如何相互转化的？

4、地下水资源从供水的角度分析有哪些特性？

五、案例分析题

1、某区域承压水的等水压线图如下，其中A点含水层顶板标高为20.5m，试确定：

1地形等高线   2等压线    3含水层顶板等高线

（1）本地区地下水的主要流向（以箭头表示）

（2）A点承压水头

（3）B点含水层埋深

（4）C点的初见水位和稳定（承压）水位（如果在C点打钻孔时）

2、某第四纪沉积物覆盖下的花岗岩中出露一温泉，假定承压含水层满足等厚、均质、各向同性，其渗透系数为15m/d，有效孔隙度为0.2，补给区内的观测孔A和泉出露点B沿水流方向的间距L=1200m。其水位标高分别为HA=5.4m,HB=3.0m。 求地下水的渗透速度和实际流速。

六、论述题

论述地下水位下降会引起哪些环境问题？为什么？请举出三例详细阐述。

《 水文地质学 》复习题B（专升本）

一、填空题

1、上升泉按其出露原因可分为______________、__________、__________。

2、有效应力原理的表述公式_______________________________（请注明各指标的含义，2分）。

3、径流型地下水循环的长期结果是使地下水水质向____________发展

4、水文循环按循环路径可分为_____________和 ______________。

5、松散沉积物中的降水入渗方式有_________________和________________两种

6、地下水含水系统的补给来源有__ ___________ 、______________、_______________、_________ 和人类活动有关的补给

7、地下水中常见的酸根离子有__ ______ 、__________、__________，按矿化度将地下水分为___ ____ 、___________、_________、________ 、__________五类。

8、地下水按埋藏条件分为_ ________ 、_____________、____________。

二、名词解释

1、降水入渗系数

2、地下水含水系统

3、地下水的均衡

4、承压水

5、渗流

三、判断题

1、松散岩石的孔隙度与颗粒的大小没有关系。（   ）

2、颗粒越细，毛细作用越强。（   ）

3、从潜水中抽取水量，潜水面会下降。（   ）

4、承压水出露的泉都是上升泉。（   ）

5、等势线线越密，水力坡降越小。（   ）

6、相同入渗补给量的情况下，越细的岩土，地下水位波动幅度越大。（  ）

7、达西定律是线性定律。 （  ）

8、水文循环和地质循环均是H2O水分子状态的转换。（   ）

9、地下水中的化学成分是地下水与环境相互作用的产物。（   ）

10、降雨补给地下水的水量与降雨强度没有关系，只于降水量的大小有关。（）

四、简答题

1、河床补给地下水的影响因素有哪些？

2、裂隙水的特点；裂隙介质的研究方法有哪几类？

3、岩溶发育的基本条件有哪些？

4、什么是补给资源？什么是储存资源？

五、案例分析题

1、某第四纪沉积物覆盖下的花岗岩中出露一温泉，假定承压含水层满足等厚、均质、各向同性，其渗透系数为20m/d，有效孔隙度为0.20，补给区内的观测孔A和泉出露点B沿水流方向的间距L=1000m。其水位标高分别为HA=5.4m,HB=3.40m.泉出露点B的地下水化学分析的结果见表1，补给区内观测孔A的水化学分析的结果见表2。

表1  温泉水化学分析结果

| 离子 |  | mg/l | 毫克当量/L | 毫克当量% | 其它成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳离 子 | Na+ | 50.90 | 2.19 | 92.0 | H2S:5 mg/l 矿化度：500 mg/l 水温：16℃ 流量:3.6L/s |
|  | Ca2+ | 3.0 | 0.15 | 6.30 |  |
|  | Mg2+ | 0.49 | 0.04 | 1.70 |  |
|  | 总计 | 54.39 | 2.38 | 100.0 |  |
| 阴 离 子 | Cl- | 8.50 | 0.24 | 10.0 |  |
|  | SO42- | 7.0 | 0.14 | 6.0 |  |
|  | HCO3- | 122.20 | 2.0 | 84.0 |  |
|  | 总计 | 137.70 | 2.38 | 100.0 |  |

表2  补给区地下水水化学分析结果

| 离子 |  | mg/l | 毫克当量/L | 毫克当量% | 其它成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | Na+ | 6.60 | 0.28 | 12.0 | CO2:11 mg/l 矿化度：300 mg/l 水温：14℃ |
|  | Ca2+ | 40.0 | 2.0 | 84.0 |  |
|  | Mg2+ | 1.15 | 0.10 | 4.0 |  |
|  | 总计 | 47.75 | 2.38 | 100.0 |  |
| 阴 离 子 | Cl- | 6.74 | 0.19 | 8.0 |  |
|  | SO42- | 21.50 | 0.43 | 18.0 |  |
|  | HCO3- | 107.54 | 1.76 | 74.0 |  |
|  | 总计 | 135.78 | 2.38 | 100.0 |  |

（1）、求地下水的渗透速度和实际流速。

（2）、分别写出两水样的库尔洛夫式。

2、资料见上题，请写出由补给区到排泄区地下水可能经受的化学成分的形成作用，并分析原因。

六、论述题

论述大气降水补给地下水的影响因素