《水文学原理》复习题A（专升本）

一、填空题

1、非饱和土壤水的基本方程是根据                原理和               定律推导的。

2、土壤蒸发过程可分为                    、

和               三个阶段。

3、饱和土壤与非饱和土壤的区别，一是              ；二是                   。

4、汇流过程包括                         和                        。

5、非饱和土壤水分势主要由             及             组成；而饱和土壤水分势主要是

由             和             组成。

6、发生水文循环的内因是                       ，外因是

和                     。

7、线性汇流系统的两个基本性质是               及                。

8、由于圣维南方程组中动力方程各项数量级的不同，洪水波可分            、

、             、对流动力波及动力波五种类型。

9、汇流曲线有           、              及              三种基本类型。

10、自然界水文循环的外因是                   及地球引力。

二、名词解释

1、水体更新周期

2、滞后现象

3、叠加性

4、单位矩形入流

5、瞬时单位线

6、蒸发能力

三、简答题

1、根据下渗曲线，结合土壤水分受力，简述下渗三阶段。

2、蓄满（饱和）产流的基本特征是什么？

3、自然界的水文循环产生什么影响？

四、选择题

1、水文现象的发生发展都是有成因的，因此，其变化（     ）。

A、具有完全确定性规律；B、具有完全统计规律；C、具有成因规律；D、没有任何规律；

2、使水资源具有再生的原因是自然界的（    ）。

A、径流；B、降水；C、水文循环；D、蒸发；

3、不同径流成分的汇流，其主要区别发生在（    ）。

A、河网汇流过程；B、坡面汇流过程；C、坡地汇流过程；D河道集流过和；

4、决定土壤稳定下渗率大小的主要因素是（     ）。

A、降雨强度；B、初始土壤含水量；C、降雨历时；D、土壤特性；

5、流域汇流过程主要包括（     ）。

A、坡面和坡地汇流；B、河网和河道汇流；C、坡面和河道汇流；D、坡地和河网汇流；

6、地形雨多发生在（    ）。

A、平原湖区；B、盆地；C、山地的背风坡；D、山地的迎风坡；

五、计算题

1、某流域的一场降雨过程如下表所示。初损量I0=35 mm，后期平均下渗率f=2.0 mm/s，试用初损后损列表法计算地面净雨过程（保留1位小数 ）。

| 时段（△t=6h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量P（mm） | 15 | 60 | 22 | 12 | 109 |
| 初损量I0（mm） |  |  |  |  |  |
| 净雨历时tc（h） |  |  |  |  |  |
| 后损量(mm) |  |  |  |  |  |
| 地面净雨RS(mm) |  |  |  |  |  |

2、某流域4小时单位线纵坐标之和∑q (3,t)=600 m3/s，试计算该流域面积（保留到整数）。

3、某流域分布有5个雨量站，各站控制面积分别12 km2、38 km2、32 km2、30 km2、18 km2，各站实测降雨量分别为18.5 mm、24.3 mm、35.7 mm、25.4 mm、20.1 mm，试用泰森多边形法计算流域平均降雨量（保留1位小数）。

4、已知某流域一场降雨，取时段t=3h，两个时段地面净雨分别为40mm和20mm，出口断

面处的地面径流过程如下表,试用分析法推求3小时10mm的单位线（保留到整数）。

| 时段数 （t=3h） | 总地面径流（m3/s） | 40mm净雨 Q1 |  | 20mm净雨 Q2 | 单位线 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 50 |  |  |  |  |
| 2 | 225 |  |  |  |  |
| 3 | 400 |  |  |  |  |
| 4 | 320 |  |  |  |  |
| 5 | 185 |  |  |  |  |
| 6 | 70 |  |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  |  |
| 8 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 0 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

5、已知某流域5小时的单位线见下表。通过产流计算得到一场降雨产生的2个时段的地面

净雨量分别为10mm和30 mm，试推求流域出口断面的径流过程（保留到整数）。

| 时段数 | 单位线q (5,t) （m3/s） | 10 mm净雨径流过程（m3/s） | 30 mm净雨径流过程（m3/s） | 总径流过程（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 20 |  |  |  |
| 2 | 150 |  |  |  |
| 3 | 60 |  |  |  |
| 4 | 40 |  |  |  |
| 5 | 20 |  |  |  |
| 6 | 10 |  |  |  |
| 7 | 4 |  |  |  |
| 8 | 0 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 合计 | 304 |  |  |  |

6、已知某流域面积为432km2，由瞬时单位线求得的S曲线见下表。试推求时段为6小时10mm的实用单位线，并根据单位线定义进行验算（保留到整数）。

| 时间t （h） | S(t) （m3/s） | S(t－△t) （m3/s） | U(△t, t) （m3/s） | q(△t, t) （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 |  |  |  |
| 6 | 0.167 |  |  |  |
| 12 | 0.426 |  |  |  |
| 18 | 0.653 |  |  |  |
| 24 | 0.793 |  |  |  |
| 30 | 0.874 |  |  |  |
| 36 | 0.925 |  |  |  |
| 42 | 0.961 |  |  |  |
| 48 | 0.976 |  |  |  |
| 54 | 0.985 |  |  |  |
| 60 | 0.992 |  |  |  |
| 66 | 0.996 |  |  |  |
| 72 | 0.998 |  |  |  |
| 78 | 0.999 |  |  |  |
| 84 | 0.999 |  |  |  |

《水文学原理》复习题B（专升本）

一、填空题

1、基本单位线与S曲线的是                                     。

2、水文循环中的三个主要水文现象是          、          、及         。

3、产生超渗地面径流的控制条件是                                。

4、非饱和土壤中水分的主要作用力有          、           、          。

5、在下渗过程中，根据土壤水分受力情况可分为           、            、

三个阶段。

6、土壤含水量的常用表示方法有            、           及           。

7、蓄满产流模式与           无关，通常有       、       两种径流成份。

8、按照空气动力冷却条件，可将降雨分为               、            、

、          四种类型 。

9、土壤蒸发能力仅与           有关。

10、降水“三要素”是指             、            、             。

二、名词解释

1、等流面积

2、下渗能力

3、土壤最大吸湿量

4、倍比性

5、特征河长

6、汇流曲线

三、简答题

1、如何识别产流模式？

2、试述土壤蒸发过程分三个阶段。

3、产生壤中流的物理条件是什么？

四、选择题

1、水文现象的发生发展都具有偶然性，因此它的发生和变化（    ）。

A、杂乱无章；B、具有统计规律；C、具有完全的确定性规律；D、没有规律；

2、山区河流的水面比降和平原河流的水面比降相比，一般是（    ）。

A、相当；B、小；C、平缓；D、大；

3、流域面积是指河流某断面以上（    ）。

A、地面和地下分水线包围的面积之和；B、地下分水线包围的投影面积；

C、地面分水线包围的面积；          D、地面分水线包围的投影面积；

4、当土壤含水量界于毛管断裂含水量与田间持水量之间时，土壤蒸发量与同时的土壤蒸发

能力相比，其情况是（    ）。

A、二者相等；B、前者大于后者；C、前者小于后者；D、不确定；

5、某流域的一场洪水中，地面径流消退速度与地下径流相比，其情况是（    ）。

A、前者小于后者；B、前者大于后者；C、二者相等；D、不确定；

6、流域中的湖泊围垦后，流域的多年平均径流量一般比围垦前（     ）。

A、增加；B、减少；C、不变；D、难确定；

五、计算题

1、某闭合流域面积F =55000km2，多年平均年降水量P =1650mm，多年平均流量Q =1680m3/s，试计算多年平均径流总量W、多年平均径流深R、多年平均径流系数α、多年平均径流模数M及多年平均蒸散发量E（要注明单位）。

2、某流域分布有5个雨量站，各站控制面积分别为20km2、30km2、30 km2、20 km2、20km2，各站实测降雨量分别为18mm、22mm、35mm、25mm、20mm，用泰森多边形法计算流域平均降雨量（保留1位小数）。

3、某流域6小时单位线纵坐标之和∑q (3,t)=450 m3/s，试计算该流域面积（注明单位，保留到整数）。

4、某流域一场降雨过程如下表，初损量I0 = 20 mm，后期平均下渗率f=2.0 mm/h，试用初损后损法计算地面净雨过程（保留1位小数）。

| 时段数（△t=6h） | 1 | 2 | 3 | 4 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量P（mm） | 10 | 60 | 22 | 8 | 100 |
| 初损量I0（mm） |  |  |  |  |  |
| 净雨历时tc（h） |  |  |  |  |  |
| 后损量(mm) |  |  |  |  |  |
| 地面净雨RS(mm) |  |  |  |  |  |

5、已知某流域3小时的单位线见下表。通过产流计算得到一场降雨产生的2个时段的地面

净雨量，分别为5 mm和30 mm。试推求流域出口断面的径流过程（保留到整数）。

| 时间 t（h） | 单位线q (3,t)（m3/s） | 5 mm净雨的径流过程 | 30 mm净雨的径流过程 | 总径流过程（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 20 |  |  |  |
| 6 | 150 |  |  |  |
| 9 | 60 |  |  |  |
| 12 | 40 |  |  |  |
| 15 | 20 |  |  |  |
| 18 | 10 |  |  |  |
| 21 | 4 |  |  |  |
| 24 | 0 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 合计 | 304 |  |  |  |

6、已知某流域一场降雨，取时段t=3h，两个时段地面净雨分别为40mm和20mm，出口

断面处的地面径流过程如下表,试用分析法推求3小时10mm的单位线（保留到整数）。

| 时段数 （t=3h） | 总地面径流（m3/s） | 40mm净雨 Q1 | 20mm净雨 Q2 | 单位线 （m3/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 50 |  |  |  |
| 2 | 225 |  |  |  |
| 3 | 400 |  |  |  |
| 4 | 320 |  |  |  |
| 5 | 185 |  |  |  |
| 6 | 70 |  |  |  |
| 7 | 20 |  |  |  |
| 8 | 5 |  |  |  |
| 9 | 0 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |