《通信系统概论》复习题A（专升本）

- 填空题

- 已知信息代码为100001000011000011，请写出HDB3码___________________________

- 若某光发射机的发射功率50dBm，则其对应的功率为__________w 。

- 由N个符号组成的离散信源，在_________情况下有最大熵，最大熵是__________。

4、数字系统中所采用的话音信号的压缩编码方式包括三大类，分别是                   、                       和                 、_______________________。

- 模拟信号转变为数字信号需要经过以下三个过程：__________、_________、_            。

- 一个DS/FH混合系统，码速率为10Mb/s,频率数为1000，数据速率为10kb/s,则该系统的处理增益是              dB。

- 信源编码多采用压缩编码对话音信号进行压缩，提高了系统的__________性；信道编码通过加入监督码元提高了系统的__________性。

- 根据交换机对分组的不同处理方式，分组交换又可以分成___________和____________两种方式。

- 选择题

- 数字通信的主要优点不包括（   ）

A.抗干扰性能好   B.频带利用率高   C.差错可控   D.易于加密

- 相干检测时，在相同误码率条件下，信噪比r的要求是：（   ）

A.2PSK>2ASK>2FSK   B.2PSK>2FSK>2ASK   C.2ASK>2FSK>2PSK   D.2FSK>2ASK>2PSK

- 多媒体的主要特性不包括（    ）

A.多样性      B.集成性     C.交互性       D.同步性

4、通信系统中的高斯白噪声，它的概率密度函数为（ ）分布，功率谱密度为（ ）分布

A.均匀 高斯        B.瑞利 均匀

C.瑞利 高斯          D.高斯 均匀

5、网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是（    ）

A.包、帧、比特    B.包、报文、比特    C.比特、包、帧    D.报文、帧、比特

6、3G的三大标准WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000都是以（    ）为基础的。

A.跳频 B.跳时 C.线性调频  D.直接序列扩频

7、典型的电话信号PCM的抽样频率通常采用（    ）

A.3.4kHz   B.6.8kHz    C.8kHz     D.10kHz

8、在光纤通信中，将电信号转变为光信号的是（   ）

A.传输光纤    B.光接收机    C.光连接器    D.光发射机

9、数字基带信号在传输过程中，会受到两种干扰：一个是信道加性噪声，另一个是（  ）

A.量化噪声   B.起伏噪声

C.码间干扰   D.脉冲干扰

10、频谱中含有直流分量和丰富的低频分量的是（    ）

A.单极性码   B.双极性码   C.差分码    D.AMI码

- 简答题

1、请画出OSI七层协议和TCP/IP协议的体系结构。

2、请写出如下英文缩写的中文解释

（1） ADSL   （2） GPS   （3）PSTN   （4）JPEG  （5）WDM  （6）SS

3、简述影响卫星通信中的缺点。

4、简述流媒体通信的工作原理。

5、什么是扩频通信？扩频通信的理论基础是什么？简单解释扩频是如何抗干扰的。

6、已知某四进制数字传输系统的信息速率为2400 b/s，接收端在0.5 h内共收到216个错误码元，(1)计算该系统的误码率Pe

.(2)若改为二进制，其他条件不变，计算该系统的误信率Pb

7、简述通信网发展的三个阶段。

- 论述计算题

1、若黑白电视机的每幅图像含有3×105个像素，每个像素都有16个等概率出现的亮度等级。如果信道的输出信噪比为30dB，试计算用40ms传输一副该黑白电视图像所需求的信道最小带宽。（取log21001≈10）

2.、论述电路交换、报文交换、分组交换的工作原理及特点？

《通信系统概论》复习题B（专升本）

- 填空题

- 已知信息代码为101000001000011000011，请写出AMI码___________________________

- 由于大气的____________作用,实际的电波传播不是按照直线进行的,而是按照曲线传播的。

- 光纤按照传输模式分类可分为_______光纤和__________光纤。

- 数字系统中所采用的话音信号的压缩编码方式包括三大类，分别是                   、                       和            、_________________。

- 微波中继通信常用的三种转接方式：__________、_________、__________。

- 抽样信号的量化有两种方法，一种是均匀量化，另一种是______。

- FM调制的频带宽度要高于AM调制的频带宽度，这是牺牲了________性换来________性的提高。

- 电磁波在自由空间的传播损耗与电磁波的___________和____________有关。

二、选择题

- 通信传输和交换的实质内容是（   ）

A、文字   B、数据   C、信息   D、图像

- 信源编码的主要功能之一是对模拟信号进行：（   ）

A、A/D转换   B、D/A转换   C、码型转换   D、线性与非线性转换

- 通信系统的主要性能指标是（    ）

A、适应性和经济性    B、标准性和可维护性    C、有效性和可靠性   D、标准性和可用性

- 模拟信号数字化的三个步骤是（ ）

A、编码、量化和抽样        B、抽样、编码和量化

C、编码、抽样和量化        D、抽样、量化和编码

- 网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是（    ）

A、包、帧、比特    B、包、报文、比特    C、比特、包、帧    D、报文、帧、比特

- 光通信系统扩容采用的复用技术是（    ）。

A、码分复用 B、波分复用 C、时分复用  D、频分复用

- 典型的电话信号PCM的抽样频率通常采用（    ）

A、3.4kHz   B、6.8kHz    C、8kHz     D、10kHz

- 在光纤通信中，将电信号转变为光信号的是（   ）

A、传输光纤    B、光接收机    C、光连接器    D、光发射机

- 数字基带信号在传输过程中，会受到两种干扰：一个是信道加性噪声，另一个是（  ）

A、量化噪声   B、 起伏噪声

C、码间干扰    D、脉冲干扰

- 语音信号的数字化过程称为（    ）

- 语音数字抽样   B、语音滤波   C、语音编码    D、语音量化

三、简答题

1、简述信源编码的功能。

2、如何查找区群中的同频小区？

3、简述虚电路和数据报的不同之处。

4、列举卫星通信的主要优缺点。

5、简述GPS的定位原理。

6、简述2PSK调制中为什么会出现“反向工作”的问题

7、提高传输可靠性手段有哪些？

四、论述计算题

1、若黑白电视机的每幅图像含有3×105个像素，每个像素都有16个等概率出现的亮度等级。如果信道的输出信噪比为30dB，试计算用40ms传输一副该黑白电视图像所需求的信道最小带宽。（取log21001≈10）

2.、某移动通信系统，每个用户平均每天呼叫10次，每次占用信道平均时间90s，呼损率要求5%，忙时集中系数K=0.125。

问：（1）给定10个信道能容纳多少用户数？（取整数）

（2）系统的信道利用率是多少？（保留两位小数）

| A B | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5％ | 0.889 | 1.525 | 2.219 | 2.960 | 3.738 | 4.534 | 5.370 | 6.216 | 7.076 |
| 20％ | 1.930 | 2.945 | 4.010 | 5.109 | 6.230 | 7.369 | 8.522 | 9.685 | 10.85 |