《电力系统分析》复习题A

一、选择题

1、负荷的静态电压特性是指                     的关系。

2、当供电电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10%时，则电源可作为               处理。

3、同步发电机派克变换是将定子a，b，c三相电磁量变换到与转子同步旋转的      坐标系上。

4、耗量特性曲线上某一点切线的斜率为               。

5、潮流计算中，PV节点待求的物理量是该节点的无功功率Q和             。

6、在标么值近似计算中，电压基准值一般选取_______________。

7、在潮流计算的三类节点中，数量最多的是__________。

8、潮流计算中，电压约束条件Uimin≤Ui≤Uimax是由_____         _____决定的。

9、隐极发电机，机端发生三相短路，短路瞬间转子励磁绕组中将有直流分量和__________

10、电力网是由变压器和_____   ______组成。

11、凸极发电机机端发生三相短路瞬间，定子电流中将有基频电流，直流电流和___________。

12、某系统电压基准值取UB，功率基准值为SB，则其阻抗基准值ZB（用UB和SB表示）可表示为：____________。

13、电力系统中，备用容量按存在形式可分为两种：即热备用和___________。

14在任何负荷下，中枢点的电压保持为大约恒定的数值（102%～105%UN），这种调压方式为___________。

15、在简单系统中，应用等面积定则分析系统的暂态稳定性，若加速面积大于最大可能的减速面积，系统将___________暂态稳定性。

16、110kV电力网的平均额定电压为_______________。

17、电晕是                                                     。

18、电力系统发生三相短路时，零序电流等于            。

19、输电线路的正序阻抗与负序阻抗大小通常               。

20三个不对称向量分解为三组对称向量的方法是                    。

二、简答题

1、什么是电力系统的暂态稳定？提高暂态稳定的措施是什么？

2、采用自动励磁调节装置对电力系统静态稳定性有什么影响？

3、电力系统的电压调整方法有哪些？

4、什么是频率的一次调整和二次调整？分别适应于什么变化负荷？

5、什么是功率分点？

6、什么是最大负荷利用小时数？

三、计算题

1、 电力系统的部分接线示于题图1，各电压级的额定电压及功率输送方向已标明在图中。

试求：

（1）发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压；

（2）设变压器T-1工作于+5％抽头、T-2、T-4工作于主抽头，T-3工作于－2.5％抽头时，各变压器的实际变比。

图1

2、电力系统接线如图所示，元件参数标于图2中，发电机均装有自动电压调节器，当K点发生三相短路时，试计算：

- 次暂态电流初始有效值I''；

- 冲击电流值iM。

G1

2×60MVA

Uk%=10.5

110kV

0.4Ω/km

60km

Ss=100MVA

Xs=0.1

K(3)

2×50MW

=0.125

cosφ=0.8

G2

Gs

图2

3、设A、B发电机暂态电势E’=1.0，当在F点发生K(1)，K(2)，K(1,1)短路时，试计算故障处的A、B、C三相电流。（图中各元件参数均为归算到统一基准值后的标幺值）

xT1=0.12

x1=0.3

x2=0.2

x0=0.05

f

XT2

x1=x2=0.3

单回线x0=0.7

xT2=0.1

x1=0.25

x2=0.15

x0=0.03

图3

4、两台容量均为的发电机并列运行，耗量特性

F1=0.001PG12+0.2PG1+2  吨/小时    60MW≤PG1≤200MW

F2=0.002PG22+0.2PG2+3   吨/小时   50MW≤PG2≤200MW

求负荷为300MW时的经济功率分配。

5、简单系统如图，求图示网络始端电压和输入功率。

图5

《电力系统分析》复习题B

一、选择题

1、发电机的单位调节功率可以表示为                。

2、中性点不接地系统发生单相金属性接地故障，中性点对地电位升高为           。

3、中枢点采用顺调压是指                                                      　。

4、电压降落指线路始末两端电压的　                       　。

5、电力系统潮流计算主要求取的物理量是                  　　。

6、应用等面积定则判断简单系统暂态稳定时，系统稳定的条件是　                　　。

7、同步发电机，三种电势Eq、Eq'、Eq''之间的大小关系为                       。

8、无限大功率电源可以定义为：外电路发生短路引起的功率改变，对于电源来说是微不足道，因而电源的电压和频率不变，内阻抗为               。

9、最小负荷时将中枢点的电压调低(100％UN)，最大负荷时将中枢点的电压调高(105％UN)，这种中枢点调压方式为                    。

10、小干扰法适用于简单电力系统的                 。

11、某元件导纳的有名值为Y=G+jB，当基准值功率为SB，电压为UB，则电导的标么值

为               。

12、在工程计算中，确定短路后任意指定时刻的短路电流周期分量常采用           曲线。

13、负荷的功率——频率静特性系数可以表示为                    。

14、中性点不接地系统，发生单相接地故障，非故障相电压升高为　           　　。

15、在简单两端供电网的初步功率分布中，由两个供电点的电压差引起的功率称为　                   　。

16、隐极同步发电机，机端发生三相短路瞬间，定子绕阻中的电流除有基频分量，还有　                    　。

17、小干扰法可以用来分析简单系统的静态稳定，它是将描述系统运动的微分方程进行

。

18、衡量电能质量的指标有                     。

19、频率的一次调整，调节的手段一般是采用发电机组上装设                    。

20、无限大功率电源是指当外界发生扰动时，能保持                和频率恒定的电源。

二、简答题

1、试写出将三相不对称相量转换成正序、负序、零序分量所用的对称分量变换矩阵。

2、列出五种提高电力系统暂态稳定性的措施。

3、电力系统的无功电源有哪些?

4、试写出系统发生BC两相短路，短路点序分量边界条件。

5、闭环网络的潮流计算的一般步骤是什么?

6、等值电路中S为三相功率时，V、I、z和y代表的数值分别是“线”还是“相” 值？

三、计算题

1、 电力系统的部分接线示于题图1，网络的额定电压已标明图中，试求：

（1）发电机，电动机及变压器高、中、低压绕组的额定电压；

（2）设变压器T-1高压侧工作于+2.5％抽头，中压侧工作于+5％抽头；T-2工作于额定抽头；T-3工作于－2.5％抽头时，各变压器的实际变比。

题图

2、三台单相三绕组变压器组成三相变压器组，每台单相变压器的数据如下：额定容量为30000kV·A；容量比为100/100/50；绕组额定电压为127/69.86/38.5kV；ΔP0＝19.67kW；I0＝0.332％；ΔPS(1−2)'＝111kW；ΔPS(2−3)'＝92.33kW；ΔPS(1−3)'＝88.33kW；VS(1−2)＝9.09％；VS(2−3)＝10.75％；VS(1−3)=16.45％。试求三相接成YN，yn，d时变压器组的等值电路及归算到低压侧的参数有名值。

3、三台发电机组共同承担负荷。耗量特性分别为：

F1=20+10PG1+0.10PG12		100MW≤PG1≤200MW

F2=25+10PG2+0.06PG22		150MW≤PG2≤300MW

F3=30+10PG3+0.02PG32		300MW≤PG3≤600MW

求系统负荷为800MW时，功率的最优分配。

4、一台无阻尼绕组隐极同步发电机xd=1.04，额定满载运行，cosϕN=0.85，试计算空载电势Eq，并画出相量图。(以标么值计算)

5、如图所示简单网络，已知②点电压U2和功率S~2，求①点电压U1和功率S~1

《电力系统分析》复习题C

一、填空题

1、电力系统是由          、           和      有机连接起来，所构成的生产、输送、分配和使用电能的整体。

2、2、在三相电力系统中，作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式：

、                                 和                                                                  。

3、用功率和阻抗表示的电压降纵分量的表达式为                           。

4、当功率的有名值为S=P+jQ时，（功率因数角为），取基准功率为Sn，则无功功率的标么值为                      。

5、为了满足频率调整的需要，以适应用户对功率的要求，电力系统装设的发电机的额定容量必须                      当前的负荷。

6、采用分裂导线，使得线路电抗                      。

7、在频率调整过程中，能够实现频率无差调节的是                      。

8、有零序分量的条件是三相电流之和不等于                     。

9、环式网络中，有功功率分点和无功功率分点                     。

10、在频率调整过程中，能够实现频率无差调节的是                     。

11、潮流计算中，PV节点是指                                      的节点。

12、电力系统电压中枢点是指                      。

13、暂态稳定性是研究系统在                     扰动下的稳定性问题。

14、超导同步发电机三相短路时定子绕组中的电流包括                     ，                     ，

，                     。

15、派克变换是将               系统变为                  系统，经派克变换后，自感和互感系数是                 。

二、问答题

1、提高电力系统暂态稳定性的措施有哪些？（5分）

2、什么是电力系统的潮流分布计算？（5分）

3、电力系统调压的主要措施有哪些？各种调压措施的适用情况如何？（10分）

4、何谓对称分量法？写出变换方程。（10分）

三、计算题

1、一110kV输电线采用LGJ-185架空线，其长度为30km，单位长度的线路参数为r1=0.17Ωkm,x1=0.409Ωkm,b1=2.79×10−6skm。当输电线末端负荷功率P2=20MW,Q2=15Mvar,U2=110kV,电压U2=110kV时，求输电线上的有功损耗ΔPL及首端电压U1。等值电路如图1所示（15分）

图1

2、如图2所示的电力系统，其中隐极式发电机的参数为：PNG=100MW， UNG=10.5kV，cosφ=0.8,xd=1.81,xd//=0.183，升压变压器参数为：SNT=125MVA，额定电压比为121/10.5kV，US%=14.0，当在变压器高压侧突然发生三相短路时，求：

A、视发电机出口电压恒定（有多台发电机，为无穷大电源），U0=1，计算变压器高压侧短路电流的标幺值和有名值；

B、只有1台发电机，视发电机为有限电源，短路前端电压U0=1，电流I=0.8−j0.6，计算Eq0，E0// 以及此时变压器高压侧短路电流的0S值和稳态值的标幺值和有名值。（15分）

图2 电网结构图

3、两台容量均为的发电机并列运行，耗量特性

F1=0.001PG12+0.2PG1+2  吨/小时    60MW≤PG1≤200MW

F2=0.002PG22+0.2PG2+3   吨/小时   50MW≤PG2≤200MW

求负荷为300MW时的经济功率分配（10分）