《电气测量》复习题A

一、填空题

1．  在直读式仪表表盘上，下列符号各表示什么含义？

2．  在交流电路实验中，使用调压器时主要应注意以下两点：

a.

b.

3．  某低功率因数瓦特表使用电压量程Un＝150V，电流量程In＝2A，cosφ＝0.2，满偏刻度αm＝150格，则满量程功率Pm＝        W，当测某负载功率，指针指在60格处，则此时测得功率P＝       W。

4．  有下列四种类型电压表，表示他们类型的符号分别为

a.              b.      c.      d.

(1)    其中能直接用于测交流电压的有             ；

(2)    其中准确度较高的有             ；

(3)    其中刻度均匀的有             ；

(4)    其中过载能力强的有             。

5．  用两瓦计法测对称三相负载的有功功率的实验线路如图所示，试在下列表格中填入合理的数据组合。

| 负载性质 | P1 | P2 | 三相负载 总功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻性 |  |  | 100W |
| 纯容性 |  | 30W |  |
| 感性 | 20W |  |  |
| 容性 |  | 70W |  |

二、选择题

1、有一只电工仪表，其准确度等级为1.5，则其基本误差是（   ）

A、±0.5%           B、±1.0%               C、±1.5%

2、测量某实际值为10V的电压时，电压表的指示值为9.9V，则该测量结果的绝对误差为（   ）V，相对误差为-1%。

A、+0.1                B、-0.1             C、0.5

3、仪表游丝的主要作用是（   ）

A、产生仪表的转动力矩    B、产生反作用力矩    C、让电流通过

4、交流电压表及电流表指示的数值是（    ）

A、平均值    B、有效值    C、最大值

5、电能表铭牌标示为3×380/220V，说明它的电压线圈可长期承受的电压为（   ）V。

A、380                 B、57.7                  C、220

6、某被测电流约为20mA，用下列哪个电流表测量，产生的相对误差较小？（   ）。

A、0.5级  150mA              B、0.5级  100mA                  C、1.0级  50mA

7、兆欧表有三个接线端，分别标有L、E和G字母，测量电缆的对地绝缘电阻时，其屏蔽层应接（   ）。

A、L              B、E                C、G

8、测量绝缘电阻使用的仪表是（　　）。
A、接地电阻测试仪；         B、兆欧表；     C、万用表；

9、磁电系结构测量仪表只能测（　　）。
A、直流电；            B、交流电；            C、交、直流电；

10、电流互感器一次绕组的电流取决于（   ）

A、二次回路所接仪表的阻抗   B、被测电路的负载电流 C、加在一次绕组二端的电压

三、名词解释

1、随机误差。

2、磁电式仪表。

3、仪表等级。

4、接地电阻。

5、平均功率

四、简答题

1、为什么采用双臂电桥测量小电阻准确较高？

2、为什么磁电系仪表只能测量直流电，但不能测量交流电？

3、电流互感器在使用时应该注意哪些？

4、简述直流电位差计的补偿测量原理。

5、随机误差具有哪些特征？

6、如何选用兆欧表？

五、其他题型

1、有一只万用表头、额定电流IN=100uA，内阻R=2kΩ。

（1）要使此表测量电压的量程扩大到100V，需串联多大的电阻？

（2）若将表改为可测5A的电流表，需并联一个多大的分流电阻？

2、一只1.5级、0～300伏的电压表，测200伏的电压，指示202伏。求

（1）所测数据的绝对误差

（2）测试数据的相对误差

（3）该表的引用误差

《电气测量课程》复习题B

一、填空题

1、偶然误差又称为              。

2、用测量值与被测量真值之间的差值所表示的误差称为           。

3、绝对误差与被测量真值之比称为             。

4、电动系功率表有    个线圈。

5、磁电系仪表广泛地用于         电流和        电压的测量。

6、磁电系电压表，要扩大其量程，可以     联一个附加电阻。

7、磁电系仪表永久磁铁与铁心间的气隙      ，气隙中的磁感应强度比较     。

8、工程上用cosϕ表示        。

9、测量用互感器一般分为    互感器和       互感器两种。

10、直流电度表多为        。

11、交流电桥分为         比率臂电桥和       比率臂电桥两大类。

12、           是最常用的接地电阻测量设备。

13、常用的兆欧表由          磁电系测量机构和           两部分构成。

14、电磁系仪表线圈磁场的工作气隙       ，磁场相对比较        。

二、选择题

1、准确度是表征（      ）的大小程度。

A、附加误差   B、系统误差    C、偶然误差      D、引用误差

2、测量电能普遍使用（      ）表。

A、电压   B、电流    C、电度 D、功率

3、直流电度表多为（      ）系

A、磁电   B、电磁   C、电动   D、感应

4、精确测量电路参数可以使用（     ）。

A、电压表  B、电流表  C、电桥   D、万用表

5、兆欧表专用于检查和测量电气设备或供电线路的（    ）电阻。

A、接地  B、中值     C、绝缘    D、低值

6、电动系仪表的转动力矩由被测量的（    ）决定。

A、平均值   B、峰值   C、峰-峰值    D、有效值

7、电磁系仪表的转动力矩由被测量的（    ）决定。

A、平均值   B、峰值    C、有效值      D、峰-峰值

8、整流系仪表的转动力矩由被测量的（    ）决定。

A、峰值   B、平均值    C、有效值    D、峰-峰值

9、通常，（    ）级以下的电测仪表用于一般工程测量。

A、0.5   B、1.0   C、1.5      D、2.5

10、测量额定电压为500V以下电气设备线圈的绝缘电阻，应选用额定电压为（  ）V的兆欧表。

A、500   B、1000   C、2500    D、2500～5000

三、名词解释

1、系统误差

2、直接测量

3、绝缘电阻

4、平均功率

5、互感器

四、简答题

1、电测量主要指对哪些量的测量？

2、简述测量的任务。

3、磁电系仪表是根据什么原理构成的？

4、简述直流功率的常用测量方法。

5、为什么电磁系仪表既可用于测量直流，也可以用于测量交流？

6、使用兆欧表测量绝缘电阻，有哪些操作注意事项？

五、其他题型

1、用一电压表测量200V电压时，其绝对误差为+1V。用另一电压表测量20V电压时，其绝对误差为+0.5V，试求：① 两电压表的相对误差；② 哪一个电压表的测量结果更准确。

2、已知有一磁电系测量机构，其满偏电流为200μA，内阻为300Ω，欲改装成60V量程的电压表，求：应接多大的附加电阻。

《电气测量课程》复习题C

一、填空题

1、电测量和磁测量统称为         或        。

2、测量过程实际上是一个            的过程。

3、标准单位量的实体称为         。

4、用电的方法测量各种电磁量的仪器仪表称为          。

5、万用表的直流电流测量电路，一般采用        式分流器来改变电流的量程。

6、         转换器是数字万用表的核心。

7、数字功率表实际上是由        配上功率变换器构成的。

8、测量各种电磁量的数字仪表，通常按        进行分类。

9、电磁测量用的模拟指示仪表按其结构组成，可划分为      和      两大部分。  10、电磁测量用的数字仪表，其典型结构包括        和        和数字显示等几个部分。

11、         转换器的任务是把模拟量转换为数字量。

12、由测量人员的粗心疏忽造成的严重歪曲测量结果的误差成为      误差。

13、偶然误差又称为          。

14、绝对误差与被测量真值之比称为        。

15、电动系功率表有       个线圈。

16、变换式频率表由        测量机构和           组成。

二、选择题

1、电动系仪表的转动力矩由被测量的（   ）决定。

A、平均值   B、峰值   C、峰-峰值    D、有效值

2、电磁系仪表的转动力矩由被测量的（    ）决定。

A、平均值   B、峰值    C、有效值      D、峰-峰值

3、整流系仪表的转动力矩由被测量的（    ）决定。

A、峰值   B、平均值    C、有效值    D、峰-峰值

4、精确测量电路参数可以使用（     ）。

A、电压表  B、电流表  C、电桥   D、万用表

5、直流单电桥适用于测量（    ）电阻。

A、接地  B、中值   C、高值  D、绝缘

6、兆欧表专用于检查和测量电气设备或供电线路的（    ）电阻。

A、接地 B、绝缘   C、中值   D、低值

7、通常规定兆欧表的额定转速为（    ）转/分。

A、100  B、120   C、140  D、160

8、磁感应强度的单位是（    ）。

A、韦伯    B、特斯拉    C、焦耳  D、欧姆

9、用（   ）测量磁性材料在交变磁场中所消耗的功率，是测量损耗的重要方法。

A、功率表  B、电度表  C、冲击检流计  D、高斯计

10、现在生产的电子电压表大部分都按（   ）刻度。

A、平均值   B、峰值   C、正弦波有效值  D、峰-峰值

三、名词解释

1、随机误差

2、相对误差

3、组合测量

4、欠阻尼

5、比较仪表

四、简答题

1、为什么在测量低功率因数电路功率时，最好选用低功率因数功率表？

2、直流单电桥为什么不能测量小电阻？

3、使用兆欧表测量绝缘电阻，有哪些操作注意事项？

4、简述疏忽误差的剔除方法。

5、为什么电磁系仪表既可用于测量直流，也可以用于测量交流？

6、举例说明什么是间接测量？

五、其他题型

1、电路如图所示，用0.5级、内阻为1kΩ的毫安表测量电路的电流。电路电压为60V，负载电阻为400Ω，求由电流表内阻影响产生的误差。

2、两个电阻串联后，接到电压为100V的直流电源上，电源内阻略去不计，已知两电阻值分别为R1=20kΩ，R2=30kΩ，求：（1）两个电阻上压降分别为多少？（2）若用一内阻为50 kΩ的电压表分别测量两个电阻上的电压，则其读数将为多少？