环境监测

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、环境监测按照学科性质分为物理监测、            和                  。

2、优先控制污染物是指        、          、残留多、检测方法成熟的污染物。

3、环境监测按照监测目的分为                、              和科研监测。

4、环境标准的核心是                   和                    。

5、两个声源作用于某点的声压级都为90dB，都运行时该点总声压级为     _ dB。

6、环境标准分为            、                和               三级。

7、环境监测的分析质量控制通常包括             和                。

8、土壤监测布点方法            、             、梅花形、蛇形布点法

9、监测企业噪声排放是否达标时监测点应布设在             ，并且监测点应    围墙。

10、土壤样品测定中湿法消解的作用                、             、将各种形态的金属变为同一种可测态。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1.下列物质属于光化学氧化剂的是。(   )

A．二氧化硫   B.二氧化氮  C.过氧乙酰硝酸酯 D.一氧化氮

2.BOD.COD.TOD三者之间的关系是。(   )

A.BOD>COD>TOD  B.TOD>BOD>COD   C.COD>BOD>TOD  D.TOD>COD>BOD

3. 若监测某有主导风向的高架烟囱对周围环境的影响应当采用布点采样。(  )

A.网格布点法；B.同心圆布点法；C.扇形布点法；D.功能区布点法

4.某河流监测断面水宽120米，水深7米，该断面应布置几个采样点。(  )

A.6   B.4   C.8   D.10

5.控制断面应当设置在排污口的。(   )

A.上游 B.下游500米以内 C.下游500-1000米  D.下游1500以外

6.悬浮物是指。（  ）

A.水样不经处理于103-105℃烘至恒重测得的；

B.过滤后的水样于103-105℃烘至恒重测得的；

C.过滤后的滤纸于103-105℃烘至恒重测得的；

D.过滤后的水样和滤纸分别于103-105℃烘至恒重测得的；

7.某车间一天24小时连续工作，但每8小时变更一次生产工艺，应当采集 。（ ）

A.瞬时水样；  B.连续自动水样  C.平均比例混合水样   D.平均混合水样

8.大气飘尘是指的颗粒物。（  ）

A.粒径大于10微米 B.粒径小于10微米

C.粒径在0.01-100微米之间 D.粒径小于100微米

9、测定烟气烟尘浓度时，采样点的烟气流速应当较采样速度。（  ）

A.大于 B.小于 C.等于 D.无所谓

10、组成土壤的最基本物质是 。（  ）

A.腐殖质 B.矿物质 C.水分 D.空气

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、土壤背景值

2、环境监测

3、TSP与PM10

4、噪声

5、TOC

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述地表水监测断面的设置原则。

2、简述BOD测定中接种稀释水的配制方法。

3、简述CODcr的测定原理与过程。

4、简述大气监测的同心圆布点法与适用条件。

5、简述高锰酸盐指数（酸性法）的测定原理与过程

6、简述气态和蒸汽态污染物采样效率评价方法。

五、其他题型（论述题，每题15分）（30分）

1、若要掌握某条河流的水质现状与污染来源,需做哪些前期工作?作出简要监测方案。

2、甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2原理及注意事项 (10分)

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、环境监测按照监测目的分为特例监测、               和                  。

2、优先控制污染物是指        、          、残留多、检测方法成熟的污染物。

3、环境监测按照监测目的分为                、              和科研监测。

4、环境标准的核心是                   和                    。

5、两个声源作用于某点的声压级都为65dB，都运行时该点总声压级为     _ dB。

6、环境标准分为            、                和               三级。

7、环境监测的质量控制通常包括             和                。

8、监测企业噪声排放是否达标时监测点应布设在             ，并且监测点应    围墙。

9、土壤样品测定中湿法消解的作用                、             、将各种形态的金属变为同一种可测态。

10、化学试剂的级别一般化学试剂分为三级分别代码          、        、  CP 。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1．下列水质监测项目应现场测定的是（   ）

A.COD    B.挥发酚    C.六价铬   D.pH

2.测定某化工厂的汞含量，其取样点应是（  ）
A.工厂总排污口     B.车间排污口
C.简易汞回收装置排污口   D.取样方便的地方

3. 若监测某有主导风向的高架烟囱对周围环境的影响应当采用布点采样。(  )

A.网格布点法；B.同心圆布点法；C.扇形布点法；D.功能区布点法

4.某河流监测断面水宽120米，水深7米，该断面应布置几个采样点。(  )

A.6   B.4   C.8   D.10

5.控制断面应当设置在排污口的。(  )

A.上游 B.下游500米以内 C.下游500-1000米  D.下游1500以外

6.悬浮物是指。（  ）

A.水样不经处理于103-105℃烘至恒重测得的；

B.过滤后的水样于103-105℃烘至恒重测得的；

C.过滤后的滤纸于103-105℃烘至恒重测得的；

D.过滤后的水样和滤纸分别于103-105℃烘至恒重测得的；

7.某车间一天24小时连续工作，但每8小时变更一次生产工艺，应当采集 。（  ）

A.瞬时水样；  B.连续自动水样  C.平均比例混合水样   D.平均混合水样

8.大气飘尘是指的颗粒物。（  ）

A.粒径大于10微米 B.粒径小于10微米

C.粒径在0.01-100微米之间 D.粒径小于100微米

9、测定烟气烟尘浓度时，采样点的烟气流速应当较采样速度。（  ）

A.大于 B.小于 C.等于 D.无所谓

10、测定大气中NO2时，需要在现场同时测定气温和气压，其目的主要是(  ）
A.了解气象因素   B.换算标况体积  C.判断污染水平   D.以上都对

三、名词解释（每题4分，共20分）

1.分贝（dB）

2.环境优先污染物

3.声强与声强级

4.总氧化剂

5.高锰酸盐指数

四、简答题（每题5分，共30分）

1．如何制备土壤样品?制备过程中应注意哪些问题

2. L10、L50、L90意义

3.CODcr测定注意事项。

4.植物样品采集时，如何保证其代表性、典型性和适时性

5.大气监测富集采样法包括哪种

6．简述垃圾填埋场地下水监测点布设及监测频率。

五、其他题型（论述题，每题15分）（30分）

1.水中BOD5测定原理、测定过程及注意事项。

2.盐酸萘乙二胺分光光度法测定大气中NO2的原理和测定过程，分析影响测定准确度的因素。

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、噪声按照来源分为工业企业噪声、交通噪声、建筑施工噪声和社会生活噪声

2、优先控制污染物是指        、          、残留多、检测方法成熟的污染物。

3、环境监测按照工作性质分为 环境质量监测  、    排放污染物监测        。

4、环境标准的核心是                   和                    。

5、两个声源作用于某点的声压级都为85dB，都运行时该点总声压级为     _ dB。

6、环境标准分为            、                和               三级。

7、环境监测的分析质量控制通常包括             和                。

8、土壤监测布点方法           、棋盘形、             、蛇形布点法。

9、土壤样品测定中湿法消解的作用                、             、将各种形态的金属变为同一种可测态。

10、植物样品采集必须具有三性             、典型性和               。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1.测定大气中NO2时，需要在现场同时测定气温和气压，其目的主要是(  ）
A.了解气象因素   B.换算标况体积  C.判断污染水平   D.以上都对

2.BOD.COD.TOD三者之间的关系是。(  )

A.BOD>COD>TOD  B.TOD>BOD>COD   C.COD>BOD>TOD  D.TOD>COD>BOD

3.若监测某有主导风向的高架烟囱对周围环境的影响应当采用布点采样。(  )

A.网格布点法；B.同心圆布点法；C.扇形布点法；D.功能区布点法

4.某河流监测断面水宽120米，水深7米，该断面应布置几个采样点。(  )

A.6   B.4   C.8   D.10

5.控制断面应当设置在排污口的。(  )

A.上游 B.下游500米以内 C.下游500-1000米  D.下游1500以外

6.测定某化工厂的汞含量，其取样点应是（   ）
A.工厂总排污口     B.车间排污口
C.简易汞回收装置排污口   D.取样方便的地方

7.某车间一天24小时连续工作，但每8小时变更一次生产工艺，应当采集。（  ）

A.瞬时水样    B.连续自动水样  C.平均比例混合水样   D.平均混合水样

8.大气飘尘是指的颗粒物。（  ）

A.粒径大于10微米 B.粒径小于10微米

C.粒径在0.01-100微米之间 D.粒径小于100微米

9、测定烟气烟尘浓度时，采样点的烟气流速应当较采样速度。（  ）

A.大于 B.小于 C.等于 D.无所谓

10、土壤消解常用的酸有哪几种。（  ）

A.腐殖酸、醋酸B.硅酸、盐酸 C.盐酸、硫酸、磷酸、高氯酸、硝酸 D.柠檬酸

三、名词解释（每题4分，共20分）

1.硫酸盐化速率

2.总不可滤残渣

- 挥发性有机物(VOCs)

4.回收率与空白试验：

5. TOC

四、简答题（每题5分，共30分）

1. 地表水监测断面的设置原则。

2．BOD测定中接种稀释水的配制方法。

3．甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法测定二氧化硫的原理。

4．大气监测的布点方法与适用条件。

5.湖泊、水库监测断面的设置方法

6.环境空气样品富集（浓缩）采样法包括哪几种方法？

五、其他题型（论述题，每题15分）（30分）

1.CODcr的测定原理与过程。

2．垃圾填埋场地下水监测点布设及监测频率