《计算机组成与结构》

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间称为______________。
2、按照传输数据格式不同划分，总线数据通信方式可分为______________和______________两类。
3、对I/O数据传送的控制方式，可分为：程序直接控制方式、______________、______________、______________ 。
4、汉字的______________、______________、______________是计算机用于汉字输入、内部处理、输出三种不同用途的编码。

5、RISC的中文含义是______________；CISC的中文含义是______________。

6、对动态存储器的刷新有两种方式，它们是______________和______________。

7、在存储系统的Cache与主存层次结构中，常会发生数据替换问题，此时我们较常使用的替换算法有______________和______________等。

8、一条指令实际上包括两部分即______________和______________。

9、按照总线仲裁电路的位置不同，可分为______________仲裁和______________仲裁。

10、软件系统包括：_____________和应用软件。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1、cache和主存交换信息的单位是（  ）

A.字节      B.  机器字       C. 字块         D. 视cache情况而定

2、下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是（  ）
A．程序计数器（PC）              B．存储器地址寄存器（MAR） 
C．存储器数据寄存器（MDR）       D．指令寄存器（IR）

3、若某指令采用寄存器相对寻址，则（  ）。

A. 操作数在寄存器中              B. 操作数在内存中

C. 操作数就在指令中              D. 无法确定操作数在哪里

4、相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是（  ）。

A．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易

B．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难

C．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

D．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易

5、假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4个字节，一个总线周期占4个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是（  ）

A.  40MB/s     B.  30MB/s       C. 20MB/s        D. 10MB/s

6、下列选项中英文缩写都是总线标准的为（  ）

A. PCI、CRT、USB、EISA          B. ISA、CPI、VESA、EISA

C. ISA、EISA、PCI、VESA         D. ISA、SCSI、RAM、MIPS

7、某计算机的存储系统由cache和内存两部分构成。某程序执行过程中，访问内存100次，其中有3次未在cache中找到需访问内容，则cache的命中率为（  ）

A. 30%        B. 3%           C. 97%              D. 9.7%

8、计算机系统中微程序存放在（  ）中

A. ROM        B.  指令寄存器     C. 控制存储器    D. cache

9、下列不属于DMA传送方式的是（  ）

A. CPU周期挪用                  B. 停止CPU访问

C. 分时传送                     D. CPU和DMA交替访存

10、将存储器芯片进行位扩展可以（  ）

A. 提高存储器速度               B. 增加存储单元数量

C. 增加存储器字长               D. 降低存储器价格

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、基数

2、DRAM

3、堆栈

4、DMA

5、随机存取

四、简答题（每题5分，共30分）

1、试述计算机系统的多级层次结构。

2、试述在设计指令系统时,通常应从哪4个方面考虑?

3、试述在微程序的控制器中，通常有哪5种得到下一条指令地址的方式？

4、试述组合逻辑控制器应由哪几个功能部件组成？

5、试述Cache有哪3种基本映象方式，各自的主要特点是什么？

6、试述静态存储器和动态存储器器件的特性有哪些主要区别？各自主要应用在什么地方？

五、计算题（每题15分，共30分）

1、若浮点数x的IEEE754标准存储格式为（41700000）16，求其浮点数的十进制数值。

2、有一个具有32位地址线和16位数据线的存储器，问：

（1）该存储器能够存储多少字节信息？

（2）如果用4M*8位的RAM芯片构成该存储器，则需要这样的芯片多少片？

（3）需要多少位进行芯片选择？

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、通常计算机的更新换代以　　　　　    为依据。微型计算机的发展通常以

为技术标志。计算机辅助教学的英文缩写是　　　　　     。

2、已知X=(-1021)10,则[X]补=　　　　　    , [X]移=　　　　　    。

3、已知 X=0.11011，Y= -0.10010，则[X]补= 　　　　　    , [-Y]补=　　　　　    ,[X+Y]补=　　　　　    。

4、微指令分成水平型微指令和　　　　　    微指令，　　　　　    可同时执行若干个微操作，执行指令的速度快。

5、对于单色字符显示器，若每屏可显示80列×25行=2000个字符，字符窗口为9×14点阵，字符为7×9点阵，其VRAM中存放的是　　　　　    ，容量为

字节。 如果是图像显示器，帧存储器的容量是　　　　　    。

6、一个512K×8 位的存储器，其地址总线和数据总线的和是　　　　　    根，其中地址总线为　　　　　    根.

7、Cache是指　　　　　    ，主存和CPU之间增加Cache的目的是　　　　　    。

8、一台计算机所具有的各种机器指令的集合称为该计算机　　　　　    。

9、CPU从主存取出一条指令并执行该指令的时间叫做　　　　　    ，它常用若干个

来表示, 它与微指令的执行周期相对应。而后者又包含若干个时钟周期。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1、在计算机的机器数中，（  ）中“0”的表示方式是唯一的

A. 原码            B. 反码          C. 补码           D. 真值

2、下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是（  ）

A. MFLOPS          B. CPI           C. IPC           D. MIPS

3、假定有4个整数用8位补码分别表示 r1=FEH,r2=F2H,r3=90H,r4=F8H,若将运算结果放在一个8位寄存器中，则下列运算会发生溢出的是（  ）

A. r1*r2           B. r2*r3         C.r1*r4            D. r2*r4

4、已知定点整数x的补码为1x3x2x1x0，且x>-8，则必有（  ）

A. x3=1,x2~x0任意               B. x3=0,x2~x0至少有一个为1

C. x3=1，x2~x0至少有一个为1     D. x3=0,x2~x0任意

5、设在网络中传送采用偶校验的ASCII码，当收到的数据位为11101101时，可以断定（  ）

A. 未出错   B. 出现偶数位错  C. 出现奇数位错  D.未出错或者出现偶数位错

6、两个浮点数进行加减运算，在尾数加减过程中如果出现溢出则需要（  ）

A. 中断处理         B. 左规          C. 右规          D. 舍入

7、设机器数采用补码形式，若加法运算时，加数和被加数的最高两位不相同，则可以断定（  ）

A. 运算结果一定为负               B. 运算结果一定为正

C. 运算结果一定不会溢出           D. 运算结果一定溢出

8、一个C 语言程序在 一台32位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y和z，其中x和y为int型，z为short型。当x=127，y=-9时，执行赋值语句z=x+y后，x、y和z的值分别是（  ）

A. x=0000007FH,y=FFF9H,z=00000076H

B. x=0000007FH,y=FFF9H,z=FFFF0076H

C. x=0000007FH,y=FFF7H,z=00000076H

D. x=0000007FH,y=FFF7H,z=FFFF0076H

9、下列有关RAM和ROM的叙述中，正确的是（  ）

I   RAM是易失性存储器，ROM是非易失性存储器

II  RAM和ROM都采用随机存取方式进行信息访问

III RAM和ROM都可以用作cache

IV  RAM和ROM都需要进行刷新

A. 全部        B. II和III        C. I和II      D. I，II，III

10、假定用若干个2K×4的芯片组成8K×8的存储器，则地址03FFH所在的芯片的最小地址是（  ）

A.0800H        B.0600H            C.0000H        D.0400H

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、机器语言

2、立即寻址方式

3、总线

4、逻辑地址

5、微程序控制器

四、简答题（每题5分，共30分）

1、试述硬连线控制器如何产生微命令？产生微命令的主要条件是哪些？

2、试述中断处理过程？它主要应用在什么场合？

3、试述在DMA方式预处理（初始化）阶段，CPU通过程序送出哪些信息？

4、试述总线的分类方法主要有哪几种？请分别按这几种法说明总线的分类。

5、试述存储系统一般由哪三级组成（不包含CPU中的寄存器级）？请分别简述各层存储器的作用（存放什么内容）及对速度、容量的要求。

6、试述中断接口一般包含哪些基本组成？简要说明它们的作用。

五、计算题（每题15分，共30分）

1、已知cache 命中率 H=0.98，主存比cache 慢4倍，以知主存存取周期为200ns，求cache/主存的效率和平均访问时间。

2、设8位有效信息为11010110，求其海明校验码。

一、填空题（每小题0.5分，共10分）

1、程序访问的___________为Cache的引入提供了理论依据。

2、动态半导体存贮器的刷新一般有　　　　      、　　　　      和

三种方式。

3、操作数由指令直接给出的寻址方式为　　　　      。

操作数的地址直接在指令中给出的寻址方式为　　　　      。

4、一个1M×8 位的存储器，其地址总线和数据总线的和是　　　　      根，其中地址总线为　　　　      根.

5、一台计算机所具有的各种机器指令的集合称为该计算机　　　　      。

6、主存与cache的地址映射有　　　　      ，　　　　      ，　　　　      三种方式。

7、在浮点加法算中，当尾数需要右移时，应进行舍入处理。常用的舍入方法有___________和___________这两种。

8、按照存储器的不同工作方式可以将存储器分为随机存取存储器（RAM）、 ___________和顺序存取存储器（SAM）。

9、 有静态RAM与动态RAM可供选择，在构成大容量主存时，一般就选择___________。

10、 与静态MOS型存储器相比，动态MOS型存储器的最大特点是存储信息需要不断地___________。

11、 主存储器进行两次连续、独立的操作（读/写）之间所需的时间称作___________。

12、软件系统包括：_____________和_____________。

二、选择题（每小题1分，共10分）

1、计算机ALU的功能为（  ）

A. 进行计算机过程控制                  B. 存放数据和程序

C. 完成外设和内存之间的数据传送        D. 完成数字和逻辑运算

2、下列对于cache的描述正确的是（  ）

A. cache用于存放程序和数据，cache就是内存

B. cache有自己的指令系统，可以辅助CPU完成一定操作

C. cache的存在是为了缓解CPU和内存之间的速度差距

D. cache分为片内cache和片外cache，所谓片内cache就是在主板上的cache。

3、采用串行接口进行7位ASCII码传送，带有一位校验位，一位起始位，一位停止位，当波特率为9600波特时，字符传送速率为（  ）

A. 960        B. 873           C. 1371           D. 480

4、某磁盘内直径24cm，外直径36cm，磁盘的道密度为50道/cm，问磁盘共有（  ）磁道

A. 600个      B. 50个         C. 300个          D. 无法确定磁道个数

5、下列对于存储器的分类描述错误的是（  ）

A. DRAM称为动态存储器，其优点是掉电之后信息可以完好保留

B. 磁盘称为磁表面存储器，其每位价格低于内存

C. 在计算机的存储系统中，CPU可以直接访问内存中的数据

D. 存储器的容量单位可以为B、KB、MB、GB、TB等

6、下列哪一个方式不属于CPU管理外围设备的方式（  ）

A. 通道方式     B. 设备自主方式      C. DMA方式        D. 程序查询方式

7、某计算机的指令流水线由三个功能段组成，指令流经各个功能段的时间分别为90ns,85ns,95ns。则该计算机的CPU时钟周期至少是（  ）

A. 90ns         B. 85ns             C. 95ns           D. 100ns

8、某计算机的存储系统由cache和内存两部分构成。某程序执行过程中，访问内存100次，其中有3次未在cache中找到需访问内容，则cache的命中率为（  ）

A. 30%           B. 3%               C.97%            D. 9.7%

9、下列关于RISC和CISC描述错误的是（  ）

A. RISC 称为精简指令系统 ，其指令系统中的指令条数少于CISC

B. CISC 中指令系统中指令条数多，每条指令的利用率都高于RISC中的指令

C. RISC指令长度固定，寻址方式种类少，仅有少数指令需要访问内存

D. RISC指令功能简单，控制器多采用硬布线方式。

10、某计算机的控制器为微程序控制器，一条指令的执行对应微程序的执行过程，系统的微指令存放在（  ）

A. 内存中     B. 控制存储器中      C. CPU指令cache中     D.寄存器中

三、名词解释（每题4分，共20分）

1、微程序

2、随机存储器

3、指令流水

4、消息传输方式

5、多级中断

四、简答题（每题5分，共30分）

1、简述浮点数加减法运算的操作步骤

2、试述海明码能实现检错纠错的基本原理?为什么能发现并改正一位错、也能发现二位错，校验位和数据位在位数上应满足什么条件？

3、试述运算器中的ALU通常可以提供的至少5种运算功能?运算器中使用多累加器的好处是什么?乘商寄存器的基本功能是什么?

4、试述使用阵列磁盘的目的是什么？阵列磁盘中的RAID0、RAID1各有什么样的容错能力？

5、试述程序控制方式、程序中断方式、直接存储器访问方式，在完成输入/输出操作时的优缺点。

6、试述针式、喷墨式、激光3类打印机各自的优缺点。

五、计算题（每题15分，共30分）

1、某计算机的字长为16位，存储器按字编址，访内存指令格式下图所示。

| OP | M |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 11 | 10 8 | 7 |  | 0 |

其中 OP是操作码， M是定义寻址方式， A为形式地址。设PC和RX分别为程序计数器和变址寄存器，字长为16位，其中M=0为立即寻址、M=1为直接寻址、M=2 为间接寻址、M=3为变址寻址、M=4 为相对寻址。问：

（1）该格式能定义多少种指令？（3分）

（2）各种寻址方式的寻址范围为多少字？ （3分）

（3）写出各种寻址方式的有效地址EA的计算式。（3分）

2、某计算机CPU的主频为500MHz，CPI=5。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。请回答下列问题

（1）中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少?

（2）当该外设的数据传输率达到5MB/s是，改用DMA方式传输数据。假定每次DMA传送块大小为5000B，且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设的I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？