《建筑施工》复习题A

一、填空题

- 选择场地设计标高时应尽量利用地形,使场地内       以减少土方运输费用。

- 土的含水量以百分率表示          。

- 影响填土压实的因素有         、        、和          。

- 泥浆在灌注桩施工中具有          、       、的作用

- 混凝土施工缝留设的原则是                            。

- 代号为p的多孔砖的砌筑方式有           、             。

- 钢筋的连接通常有三种形式：          、         、           。

- 常用起重机械包括：             、             、            。

- 沥青混凝土路面施工的主要内容包括：             、           。

- 处理塌方应按；            、及             的原则进行。

二、选择题

1. 施工缝宜留在：（   ）

A.剪力较大的部位               C.施工复杂的部位

B.剪力较小的部位               D.弯矩大的部位

2.抹灰工程应遵循的施工顺序不对的是：（   ）

A.先室外后室内       C.先上面后下面

B.先室内后室外       D.先简单后复杂

3. 预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的（    ）方可起吊，达到（    ）方可运输和打桩：（   ）

A.80%，90%       B.70%，100%      C.90%，90%      D.90%，100%

4. “零线”有何特性：（   ）

A.施工高度为零               C.场地中心标高为零

B.挖方区与填方区的交线       D.A + B

5. 当土方分层填筑时，下列哪一种土料不适合：（   ）

A.碎石土和淤泥质土               C.砂土和碎石土

B.淤泥和淤泥质土                 D.爆破石渣

6. 泥浆护壁成孔灌注桩成孔时，泥浆的作用包括（    ）

A.洗渣      B.冷却     C.护壁      D.A+B+C

7. 内部振捣器除了插点要求均匀布置外，还要求：（  ）

A 快插不拔      B 快插慢拔		 C 只插不拔     D 慢插快拔

8. 预应力混凝土的主要目的是提高构件的：（ ）

A.强度		B.挠度		C.抗裂度       D.轴压比

9. 下列哪个是留设施工缝应考虑的因素：（   ）

A.由于技术上的原因               C.设备、人力的限制

B.混凝土不能连续筑               D.A+B+C

10. 振捣地面或预制构件，宜采用下列那种振捣器：（  ）

A.内部振捣器                      C.外部振捣器

B.表面振捣器                     D.振动台

三、名词解释

1、灌注桩：

2、湿热养护：

3、大体积混凝土：

4、先张法：

5、顶推法：

四、简答题

1、混凝土拌合物运输的基本要求。

2、为什么混凝土浇筑后要进行养护？

3、打桩顺序一般应如何确定？

4、灌注桩的成孔方法有哪几种（至少三种）？各适用于什么范围？

5、造成边坡塌方的原因。

6、砖砌体的质量要求有哪些。

五、计算题

1、已知某C20混凝土的试验室配合比为0.6：1：2.4：5.5（水：水泥：砂：石子），每立方米混凝土水泥用量为350KG，经测定砂、石子的含水率为4%、2%，试求：

（1）该混凝土的施工配合比及每立方米混凝土中的各种材料的用量。

（2）用JZ250型混凝土搅拌机每拌制一盘混凝土各种材料的用量。

2、求下表中钢筋的单根下料长度

《建筑施工》复习题B

一、填空题

1、预制桩的服务类工程主要包括桩的        、         、         、          。

2、砌块包括：             、             、               。

3、钢模板系统由            、           、              组成。

4、液压滑升系统由        、          、           三部分组成。

5、混凝土浇筑质量总的要求是：保证混凝土的         、        、         。

6、起重机械包括          、           、             。

7、路面按力学特性分为柔性路面和                。

二、选择题

1、现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接宜采用（    ）进行焊接。

A．闪光对焊  B．电弧焊  C．电渣压力焊   D．电阻焊

- 能挖停机面以下1～2类土，可挖出直立边坡，且能在任意高度卸土的是(    )。

A．反铲挖土机 B．拉铲挖土机 C．正铲挖土机 D．抓铲挖土机

3、砖墙水平灰缝的饱满度至少要达到（    ）以上。

A．90%        B．80%    C．75%      D．70%

- 下列哪种不是柱校正的内容：（    ）。

A.标高    B.垂直度校正    C.柱身偏斜      D.平面定位轴线

5、摩擦型灌注桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度的控制以（    )为主，以(    ) 为辅。

A．标高   贯入度   B．标高  垂直度   C．贯入度 标高  D．垂直度  标高

6、当油毡平行屋脊铺贴时，短边搭接处不小于100mm，长边搭接不小于：（    ）

A.50mm    B.60mm     C.70mm  D.100mm

7、预制桩起吊时，其混凝土强度应达到设计强度等级的(    )。

A．50%  B．60%  C．70%  D．100%

- 施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适合城市中施工的是(    )。

A．锤击沉桩   B．振动沉桩    C．射水沉桩    D．静力压桩

- 柱起吊有旋转法与滑行法，其中旋转法需满足：（    ）。

A. 两点共弧  B. 三点共弧  C. 降钩升臂  D. 降钩转臂

10、当屋架跨度L=32m时，屋架绑扎方法可选择（　　）。

A. 采用横吊梁，两点绑扎法     B.两点绑扎法

C. 采用横吊梁，四点绑扎法     D.四点绑扎法

三、名词解释

1、自然养护

2、后张法

3、顶推法

4、脚手架

5、土的可松性

四、简答题

1、钢筋闪光对焊的原理及主要工艺参数？

2、有粘结后张法？

3、砖砌体的质量要求有哪些？

4、造成边坡塌方的原因？

5、继续浇筑混凝土时，施工缝的处理方法？

6、回填土的要求及压实方法？

五、计算题

1、已知砼的实验室配合比为1:2.25:4.35,水泥用量为350kg,水灰比=0.6,施工现场砂、石的含水率分别为2%、1%,试计算施工现场配合比及用水量。

2、求下图中钢筋的单根下料长度

《建筑施工》复习题C

一、填空题

- 钢筋的调直方法主要有        、         、          。

- 通过机械咬合作用实现钢筋连接，有          和             两种形式。

- 大模板的组装顺序为           。

- 混凝土的配合比应根据        、        、              分别试配。

- 混凝土的养护方法主要有         、            两种。

- 常用的钢丝的张拉夹具有           和              两种。

- 根据在起吊过程中柱的运动特点，柱的起吊方法分为：      、       。

- 沥青碎石路面的施工方法         、             、              。

- 柱的起吊方法分               和                       。

二、选择题

1、下列各项内容，（　　　）是单位工程施工组织设计的核心。

A.工程概况  B.施工方案  C.施工平面图  D.施工进度计划

2、冷拉后的HPB235钢筋不得用作（  ）

A  预应力钢筋   B 梁的箍筋   C构件吊环   D 柱的箍筋

3、不能用于水下挖土的挖土机是(   )

A．反铲挖土机 B．拉铲挖土机 C．正铲挖土机 D．抓铲挖土机

4、钢筋混凝土预制桩期吊时，混凝土的强度要达到设计强度标准的（  ）后才能起吊。

A 70%   B 80%   C  90%   D 100%

5、摩擦型灌注桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度的控制以(     )为主，以(      )为辅。

A标高   贯入度   B 标高  垂直度   C贯入度 标高  D垂直度  标高

6、抹灰工程中，（     ）起初步找平作用。

A 基层     B 底层    C 中层     D 面层

7、预制桩的垂直偏差应控制的范围是(    )

A．1%之内  B．3%之内  C．2%之内  D．1.5%之内

8、施工时无噪音，无振动，对周围环境干扰小，适合城市中施工的是(    )

A．锤击沉桩   B．振动沉桩   C．射水沉桩    D．静力压桩

9、预应力混凝土的主要目的是提高构件的：（        ）

A.强度   B.刚度   C.抗裂度   D.B + C

10、防水混凝土应自然养护，其养护时间不应少于：（      ）

A.7d      B.10d     C.14d     D.21d

三、名词解释

1、后张法：

2、模板：

3、土的渗透性：

4、皮数杆：

5、钢筋冷拉

四、简答题

- 回填土的要求及压实方法？

- 灌注桩的成孔顺序？

3、混凝土浇筑的一般要求？

4、简述中型场地设计和计算步骤？

- 起重机械的类型及适用范围？

6、砌筑工艺和砖砌体的质量要求有哪些？

五、计算论述题

1、冬期混凝土的施工方法？

2、已知砼的实验室配合比为1:2.25:4.35,水泥用量为350kg,水灰比=0.6,施工现场

砂、石的含水率分别为2%、1%,试计算施工现场配合比及用水量。