《土地测量学》复习题A

- 一、名词解释

1、导线全长相对闭合差

2、汇水边界线

3、建筑方格网

4、 GIS

5、Geomatics

6、基本地籍图

7、放样

8、宗地草图

9、数字地籍测量

10、前方交会

- 二、填空题

1、布设平面控制网的原则是                                、                                    、                                       、

。

2、全站仪需先设置                                        、                                     ， 然后进行

测量。

3、解析图根测量中，导线布设有                                          、                                       、

、                                       、                                 五种。

4、解析界址点测定的方法为                                            、                                       、

三种。

5、基本地籍图的测绘方法                                        、                                        、

。

6、数字地籍测量程序为                           、                                成果输出和数据管理。

- 三、简答题

1.什么是视距测量？视距测量需观测哪些数据？试写出计算公式。

2.什么是等高线？等高距？等高线平距？它们与地面坡度有何关系？

3..怎样进行附合导线的精度估计？

4.简述宗地、界址点号的变更？

5.说明       mβ=±1N[fβfβn]  各字母的含义。

- 四、计算题

- 闭合导线如下图所示，角度闭合差的容许值fβ容=±40''n，试计算判断角度闭合差是否满足精度要求，并求各边的坐标方位角。

X（北）                                  已知：α12=45°50'00''

α12         2                         β1=79°30'24''

β2                            β2=85°39'48''

1    β1          β3                   β3=88°10'12''

β4        3                     β4=106°40'00''

4

《土地测量学》复习题B

一、名词解释

1、测量学

2、视准轴

3、水平角

4、地物

5、测设

6、基本地籍图

- 放样

- 宗地草图

- 展点

- 前方交会

- 栓距

12、闭合导线

二、填空题

1、布设平面控制网的原则是                             、                                、                          、

、                              。

2、解析图根测量中，导线布设有                         、                              、                                、

、                              五种。

3、解析界址点测定的方法为                                、                              、                                      三种。

4、面积量算的方法                              、                                 、                                 三种 。

三、简答题

1、导线测量的优缺点是什么？

2、什么是偶然误差？它有哪些特性？

3、微倾式水准仪和光学经纬仪分别有哪些主要轴线？它们应分别满足哪些几何条件？4、说明       mβ=±1N[fβfβn]  各字母的含义。

5、简述符合导线内业计算的步骤。

四、成果整理

1、整理下表中附合水准测量成果，计算各点高程，并进行计算检核。

| 测点 | 标尺读数 |  | 高差（m） | 测站数 | 高差改正数(mm) | 改正后高差(m) | 高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 后视 | 前视 |  |  |  |  |  |
| A | 1825 |  |  | 1 |  |  | 20.000 |
| 1 | 1546 | 1245 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 1764 | 1300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 1400 | 1434 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| B |  | 1540 |  |  |  |  | 21.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算检核 | fh容=±12n mm (n为测站数) |  |  |  |  |  |  |

2、整理下列用测回法观测水平角的记录

| 测站 | 测回数 | 竖盘 位置 | 目标 | 水平度盘读数 ° ′ ″ | 半测回角值 ° ′ ″ | 一测回角值 ° ′ ″ | 各测回角值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | 1 | 左 | A | 0 00 48 |  |  |  |
|  |  |  | B | 72 38 18 |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 180 00 36 |  |  |  |
|  |  |  | B | 252 37 54 |  |  |  |
|  | 2 | 左 | A | 90 01 00 |  |  |  |
|  |  |  | B | 162 38 24 |  |  |  |
|  |  | 右 | A | 270 00 42 |  |  |  |
|  |  |  | B | 342 38 12 |  |  |  |

3、整理下列视距测量测量成果，写出视距测量的计算公式和结果，测站点A的高程为21.40m，仪器高为i=1.420m。(注：竖盘盘左刻划，从目镜端由0°逆时针刻划到360°)

| 目标 | 下丝读数 上丝读数 视距间隔 | 中丝读数 s | 竖直度盘读数 ° ′ | 竖直角 | 水平距离 D | 高差 h | 高程 H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.440 | 2.15 | 88 25 |  |  |  |  |
|  | 1.862 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.768 | 1.35 | 92 45 |  |  |  |  |
|  | 0.934 |  |  |  |  |  |  |
| 视距测量计算公式： |  |  |  |  |  |  |  |

《土地测量学》复习题C

一、名词解释

1、等高线

2、水准管分划值

3、比例尺

4、方位角

5、高程

6、宗地

7、直线定线

8、解析地籍测量

9、土地坐落

10、放样

二、填空题

1、利用全站议进行数据采集需先设置                                  、再设置                               然后进行数据采集。

2、布设平面控制网的原则是                                         、                                                 、

、                                        。

3、地面点的地理坐标是使用                             和                                    来表示。

4、界址点测站测定的方法为                           、                         和                                   三种。

5、全站议数据传输时需设置                          、                            和

三个参数。

6、水准仪的使用包括水准仪的                    、                       、                             、

、                             、                              。

三、简答题

1、三角测量的优缺点是什么？

2、为什么要布设平面控制网？

3、全站议快速安置方式是什么？

4、简述闭合导线内业计算的步骤。

3、如何进行双层埋石？

4、地籍测量的内容是什么？

5、简述经纬仪的基本操作步骤？

6、面积量算的方法有哪些？

四、计算题

1、对某边丈量了5次，其距离值分别为58.256m、58.260m、58.258m、58.262m和58.264m，求算术平均值L及其中误差mL。

2、已知控制点A的坐标（xA=110.500m, yA=54.536m）和AB边的坐标方位角αAB=135°00'00''，图上量得P点坐标为xP=80.500m, yP=24.536m，试计算用极坐标法测设P点的测设数据，并绘图说明之。

2．对某水平角等精度观测了5次，观测值分别为85∘42'49} } } {、85∘42'40} } } {、85∘42'42} } } {、85∘42'46} } } {、85∘42'48} } } {，求其算术平均值及其的中误差。