《地下水动力学》复习题A

一、名词解释

1、贮水率

2、渗透速度

3、机械弥散

4、导水系数

5、田间持水量

二、填空题

1、在同一条流线上其流函数等于_________________，单宽流量等于_________________。

2、确定井损和有效井半径的抽水试验方法主要_________________和_________________。

3、泰斯公式的适用条件中含水层为__________________的承压含水层，抽水井为__________________。

4、定降深井流公式反映了抽水期间井中水位________________，而井外水位_任一点降深随时间逐渐降低_，井流量随时间延续而_________________的井流规律。

5、而渗透系数是表征岩层 透水能力 的参数，影响渗透系数大小的主要是_______________以及________________。

6、实践证明，随着抽水井水位降深的增加，水跃值_________________；而随着抽水井井径的增大，水跃值_________________。

7、在泰斯井流中，渗流速度随时间的增加而___________________，当 u=0.01 时渗流速度就非常接近___________________。

8、在渗流场中边界类型主要分为_________________、___________________以及水位和水位导数的线性组合。

9、根据地下水渗透速度_________________与_________________的关系，将地下水运动分为一维、二维和三维运动。

10、达西定律反映了渗流场中的_________________定律。

三、判断题

1、地下水可以从高压处流向低压处，也可以从低压处流向高压处。（   ）

2、达西定律是层流定律。(   )

3、越流含水层中的稳定井流来说，抽水量完全来自井附近的越流补给量。(   )

4、在无补给的无限含水层中抽水时，水位永远达不到稳定。(   )

5、 潜水井的流量和水位降深之间是二次抛物线关系。这说明，流量随降深的增大而增大，但流量增加的幅度愈来愈小。(   )

6、凡是存在井损的抽水井也就必定存在水跃。(   )

7、在无限含水层中，当含水层的导水系数相同时，开采同样多的水在承压含水层中形成的降落漏斗体积要比潜水含水层大。(   )

8、可以利用降深很小时的抽水试验资料所建立的Q—S关系式来预测大降深时的流量。(  )

9、凡是存在井损的抽水井也就必定存在水跃。(   )

10、根据抽水试验建立的Q—Sw关系式与抽水井井径的大小无关。(   )

四、简答题

1、流网的性质包括哪些？

2、地下水流向井的稳定运动和非稳定运动的主要区别是什么

五、计算题

1、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层，其渗透系数为15m/d，孔隙度为0.2，沿着水流方向的两观测孔A、B间距离l=1200m，其水位标高分别为HA=5.4m，HB=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。

2、在某越流含水层中有一口抽水井。已知：含水层的导水系数为3606.70m2/d，越流因素为1000m。试求以定流量Q=453m3/d抽水时，距抽水井10m，20m，40m和100m处的稳定水位降深。

3、在某承压含水层中抽水，同时对临近的两个观测孔进行观测，观测记录见下表，试根据所给资料计算含水层的导水系数。

| 类别 井的性质 | 至抽水井中心距离 （m） | 水位 （m） | 抽水井流量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽水井 | 0.1015 | 6.40 | 66.48 |
| 观测孔1 | 2.10 | 8.68 | — |
| 观测孔2 | 6.10 | 9.21 | — |

《地下水动力学》复习题B

一、名词解释

1、渗流

2、贮水率

3、降深

4、完整井

5、地下水动力学

二、填空题

1、在多孔介质中，不连通的或一端封闭的孔隙对地下水运动来说是_________________，但对贮水来说却是_________________。

2、在渗流中，水头一般是指_________________ ，不同数值的等水头面(线)永远不会_________________。

3、 根据地下水渗透速度_________________与_________________的关系，将地下水运动分为一维、二维和三维运动。

4、达西定律反映了渗流场中的_________________定律。

5、多孔介质的特点是_________________、_________________连通性和压缩性。

6、渗透率只取决于_________________，而与液体的性质无关，渗透率的单位为_________________。

7、均质与非均质岩层是根据__________________________________划分的，各向同性和各向异性岩层是根据_________________划分的。

8、对潜水井来说，测压管进水口处的水头__________________测压管所在地的潜水位。

9、由于逑裘布依公式没有考虑渗出面的存在，所以仅当__________________时，用裘布依公式计算的浸润曲线才是准确的。

10、在均匀流中单井抽水时，驻点位于___________________，而注水时，驻点位于__________________

三、判断题

1、凡是存在井损的抽水井也就必定存在水跃。(   )

2、在无限含水层中，当含水层的导水系数相同时，开采同样多的水在承压含水层中形成的降落漏斗体积要比潜水含水层大。(   )

3、由于渗出面的存在，裘布依公式中的抽水井水位Hw应该用井壁外水位Hs来代替。(   )

4、比较有越流和无越流的承层压含水层中的稳定流公式，可以认为1.123B就是有越流补给含水层中井流的引用影响半径。(   )

5、 泰斯井流后期的似稳定流，实际上是指水位仍在下降，但水位降速在一定范围内处处相等的井流。(   )

6、泰斯井流的影响范围随出水时间的延长而不断扩大。(   )

7、使用阶梯流量公式时，要求计算时间必须是连续的。(   )

8、水位恢复公式实际上是具有两个阶梯的阶梯流量公式。(   )

9、凡是在越流系统的井流中，在抽水后期，井抽水量都是由越流量组成。(   )

10、具有越流系统的井流，只要能达到稳定流，则井抽水量就是按下列顺序组成：抽水初期完全由含水层释放量组成；抽水中期由含水层的释放量与越流量组成；后期则完全由越流量组成。(   )

四、简答题

1、简述稳定井流与非稳定井流的区别

2、流网的性质包括哪些？

五、计算题

1、已知一等厚、均质、各向同性的承压含水层，其渗透系数为15m/d，孔隙度为0.2，沿着水流方向的两观测孔A、B间距离l=1200m，其水位标高分别为HA=5.4m，HB=3m。试求地下水的渗透速度和实际速度。

2、在某均质、各向同性的承压含水层中，已知点P（1cm，1cm）上的测压水头满足下列关系式：H=3x2+2xy+3y2+7，公式中的H、x、y的单位均以米计，试求当渗透系数为30m/d时，P点处的渗透速度的大小和方向。

3、在某越流含水层中有一口抽水井。已知：含水层的导水系数为3606.70m2/d，越流因素为1000m。试求以定流量Q=453m3/d抽水时，距抽水井10m，20m，40m和100m处的稳定水位降深。