《电磁场》复习题A

一、填空题

1、矢量A=ex+ey+ez的大小为          。

2、由相对于观察者静止的，且其电量不随时间变化的电荷所产生的电场称为            。

3、时变电磁场的频率越高，集肤效应越          。

4、反映电磁场中能量守恒与转换规律的定理是               。

5、介质极化以后，介质中出现很多排列方向大致相同的

6、亥姆霍兹定理表明：在无界空间区域，矢量场可由其            及 （     ）             确定。

5．单色平面波中的“单色”是指波的             单一。

6.对于某一标量u，它的梯度用哈密顿算子表示为               ； 在直角坐标系下表示为                  。

二、选择题

1、静电场是                                              (       )

A.无旋场         B.旋涡场

C.无散场         D.既是有散场又是旋涡场

2、一个标量场中某个曲面上梯度为常数时                 （       ）

A.其旋度必不为零     B.其散度为零

C.该面为等值面      D.其梯度也为零

3、磁感应强度与磁场强度的一般关系为                       (     )

A.       B.         C.       D.

4、有100Ω、1000Ω、10千欧的三个电阻，它们的额定功率都是0. 25瓦，现将三个电阻串联起来，如图，则加在这三个电阻上的电压U最多不能超过多少？                                   （        ）

A、5伏       B、45伏         C、50伏           D、55.5伏

5、均匀导电媒质的电导率不随(    )变化。

A.电流密度      B.空间位置     C.时间       D.温度

三、名词解释

1、坡印廷矢量。

2、均匀平面电磁波。

3、无散场：

四、计算题

1、标量场ψx,y,z=x2y3+ez，在点P1,−1,0处

（1）求出其梯度的大小

（2）求梯度的方向

2、按要求完成下列题目

（1）判断矢量函数B=−y2ex+xz {ey是否是某区域的磁通量密度？

（2）如果是，求相应的电流分布。

五、综合题

1、一内半径为a外半径为b的金属球壳，带有电量Q，在球壳空腔内距离球心r处有一点电荷q，设无限远处为电势零点，试求1）球壳内外表面上的电荷（2）球心O点处，由球壳内表面上电荷产生的电势（3）球心O点处的总电势

《电磁场》复习题B

- 填空题

1、A，B为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为E0，两平面外侧电场强度大小都为E0/3，方向如图，则A，B两平面上的电荷密度分别为σA=         ，σB=             。

2、在理想导体的表面，               的切向分量等于零。

3、亥姆霍兹定理表明：在无界空间区域，矢量场可由其       及          确定。

4、单色平面波中的“单色”是指波的            单一。

5、麦克斯韦在提出                  两个假设前提下，给出了时变电磁场的基本规律。

6、时变电磁场的频率越高，集肤效应越               。

7、两个同性电荷之间的作用力是               。

8、根据电磁波在波导中的传播特点，波导具有           滤波器的特点。（HP，LP，BP三选一）

- 选择题

1、静电场是                                              (      )

A.无散场         B.旋涡场

C.无旋场         D.既是有散场又是旋涡场

2、图中所示曲线表示球对称或轴对称静电场的某一物理量随径向距离r变化的关系，请指出该曲线可描述下面那方面内容（E为电场强度的大小，U为静电势）        （      ）

∞

o

r

- 半径为R的无限长均匀带电圆柱体电场的E-r关系

B、半径为R的无限长均匀带电圆柱面电场的E-r关系

C、半径为R的均匀带正电球体电场的U-r关系

D、半径为R的均匀带正电球面电场的U-r关系

3、一个矢量场的旋度为零时表示该矢量                    （        ）

A.在闭合曲线上的线积分不为零       B.沿任一闭合曲面的通量为零

C.在一个闭合曲线上的环量等于零     D.其梯度必为零

4、磁感应强度与磁场强度的一般关系为                       (     )

A.       B.         C.       D.

5、下列说法正确的是                         （        ）

- 闭合曲面上各点场强为零时，面内必没有电荷

B、闭合曲面的电通量为零时，面上各点场强必为零

C、闭合曲面内总电量为零时，面上各点场强必为零

D、通过闭合曲面的电通量仅决定于面内电荷

- 简述题

1、坡印廷定理

2、试简述唯一性定理，并说明其意义

3、试简述静电平衡状态下带电导体的性质。

四、计算题

1、矢量A=ex+2ey，B=ex−3ez，求

（1）A×B

（2）A+B

2、试写出均匀、理想介质中微分形式的麦克斯韦方程组及辅助方程（描述D与E，B与H，J与E之间的关系）。

五、综合题

1、真空中均匀带电球体，其电荷密度为ρ，半径为a，试求

- 球内任一点的电位移矢量

- 球外任一点的电场强度