《电路原理》复习题A

一、填空题

1、正弦信号u =141.4sin（100πt –300）V，其周期T=(     )，角频率ω=(    ) ，初相角φ=(    )，有效值U =(    )。

2、变压器的作用有（          ）（           ）和阻抗匹配。

3、在R、L串联电路中UR =4伏，UL=3伏，R=8欧，XL=（        ）欧，功率因数为（          ）。

4、基尔霍夫定律包括（            ）和（             ）。

二、选择题

1. 电路如图所示, 若R、US、IS均大于零，, 则电路的功率情况为（    ）

A. 电阻吸收功率, 电压源与电流源供出功率
B. 电阻与电压源吸收功率, 电流源供出功率
C. 电阻与电流源吸收功率, 电压源供出功率
D. 电阻吸收功率, 电流源供出功率，电压源无法确定
图1                     图2

2. 电路如图所示，则理想电流源的功率情况是（        ）

A．吸收30W功率

B．发出30W功率

C．吸收75W功率

D．发出75W功率

3.用叠加定理可求得图3所示电路中ab端的开路电压Uab为（     ）

A. 8.5 V		B. 7.5 V		C. 6 V		D. 6.5 V

图3                       图4

4.图4所示电路中，ab端等效电阻为（     ）

A．10Ω         B. -5Ω         C. 5 Ω       D.  不确定

5.已知一阶电路的电压响应为 V，则该电路的电压初始值为（     ）

A．-3 V         B. -2 V          C.  3 V       D.  2  V

6. 如图5所示电路原已处于稳态,当t=0时开关闭合,则i0+等于（      ）

A. 13 A		B. 23 A		C. -1 A		D. 1 A

图 5                                          图6

7. 如图6所示电路中，24 V电压源单独作用于电路时产生的电流I的分量应为（         ）

A. -6 A					B. 0

C. -2 A					D.-1 A

8. 理想运放工作于线性区时，以下描述正确的是（         ）

A. 只具有虚短路性质                                         B. 只具有虚断路性质

C. 同时具有虚短路和虚断路性质                     D. 不具有明确性质

9. 用△–Y等效变换法，求图7中A、B端的等效电阻RAB为（           ）。

A.  6	        B.  7	         C.  9                D. 5

图 7                                                             图8

10. 在图8所示电路中，如果把每个元件作为一条支路处理，则图中支路数和结点数分别为（       ）。

A．8和4             B.11和6          C. 11和4            D.  8和6

三、计算题

1、  试求下图中各支路电流。

2、用回路电流法求解图10电路，并求20V电压源发出功率。

图10

3、使用节点电压法求解图9中5Ω电阻中流过的电路。

图  9

4、电路如下图所示，已知：IS=5A，R1=4Ω，R2=5Ω，R3=10Ω，L=3H，t=0时开关S断开，断开前电路已处于稳态，试用三要素法求电感L上的电流i3。

i1

4Ω

5Ω

10Ω

R1

R2

R3

i2

i3

+

-

5A

IS

S

uL

3H

L

t=0

《电路原理》复习题B

一、填空题

1、基尔霍夫定律包括（                        ）和（                               ）。

2、变压器的主要功能有变压、（                          ）和（                       ）。

3、由（      ）元件构成的、与实际电路相对应的电路称为（            ），这类电路只适用       参数元件构成的低、中频电路的分析。

4、大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为（         ）电，大小和方向均随时间变化的电压和电流称为（         ）电，大小和方向均随时间按照正弦规律变化的电压和电流被称为       （           ）电。

5、实际电气设备大多为感性设备，功率因数往往较低 。若要提高感性电路的功率因数，常采用人工补偿法进行调整，即在（                       ）。

二、选择题

1、如图1所示，如果若 I = 5A，则电流的流向是（     ）。

（a）a 流向 b； （b）a 流向 b； （ c）不一定；

图1

2、对于电压源电动势而言，其内阻越小则其带载能力越（     ）。

（a）强；       （b）弱；          （c）不变

3、如图2所示，基尔霍夫电流定律正确的是（       ）。

（a）I1+I2=I3；（b）I1+I2+I3=0；（c）I1-I2-I3=0；                         图2

4、已知=141∠30oV,则U=(    )。

（a）141V；   （b）100V；    （c）244V；

5、如图3所示，关于电压u和电流i初相位的正确说法是（）。

（a）u滞后i90o； （b）u超前i90o； （c）i超前u90o                                                   6、额定转速为1450转/分的三相异步电动机，其额定转差率S约为（      ）。

（a） 0.033； （b）0.066； （c）0.0165；

7、一台三相异步电动机，其额定转速n=975 r/min，电源频率 f1=50 Hz。电动机的极对数为（  ）。                       图3

（a）3；        （b）2；         （c）1；

8、一台变比为10的变压器，低压侧接有一5Ω的电阻，则在高压侧看进去，等效电阻为（  ）。

（a）50Ω；  （b）500Ω；（ c）5000Ω；

9、在RLC串联电路中，下边正确的是（     ）。

（a）I=U/|Z|；（b）i=u/|Z|；（c）I=U/Z；

10、电路之所以产生暂态过程，是因为（     ）。

（a）电路复杂；（b）能量不能突变；（c）电源能量大；

三、计算题

1、试用戴维宁定理求2Ω电阻中的电流I。

6V

3

+

–

+

–

12V

2A

6

1

1

2

I

2、使用戴维宁定理求解图11所示电路。

1）RL为何值时其吸收最大功率。

2）RL取上述值时，受控电流源的吸收功率。

图 11

3、电路如图，t=0时合上开关S，合S前电路已处于稳态。试求电容电压 uc 和电流i2   。（20分）

4、有一台三相电阻炉，每相负载电阻为11Ω，接于线电压为380V的对称三相电源上，试求联结成星形和三角形两种情况下负载的线电流和有功功率。