《工程测绘》复习题A

一、填空题

1、测量外业所依据的基准面是：           基准线是：        。

2、测量基本工作包括        、        和        。

3、某点的经度为118度，计算该点6度带的中央子午线经度为：     ，该点3度带的中央子午线经度为：     。

4、水准测量中路线测量的校核方法有：            ；           ；           。

5、光学水准仪的主要轴线有（用文字表示）：         ，         ，          ，         。

6、等高线的种类有       ，       ，       。

7、 在大比例尺地形图测绘中，表示地物的符号有：          ，          ，           。

8、北京某地的经纬度分别为：东京116︒30＇北纬39︒30＇，按国家基本比例尺地形图旧的分幅方法1：50万可表示为：        ；按国家基本比例尺新图分幅方法1：50万可表示为：         。

9、在地形图上，相邻两条计曲线间的等高距为首曲线等高距的   倍。

10、单一导线的布设形式分为：        、        和        。

11、在水平角观测时，采用盘左、盘右的观测方法，目的是为了消除：        、        、        误差。

12、水准仪的视准轴与水准管轴之间应保持     关系。

二、名词解释

1、大地水准面

- 2、真方位角

3、偶然误差

4、相对高程

5、竖直角

三、简答题

1、何为视差?产生视差的原因是什么?怎样消除视差?

2、简述使用DJ6经纬按测回法观测竖直角（观测一个测回）的基本步骤。

3、四等水准测量在一个测站上有哪些技术要求？

- 4、简述等高线的特性？

- 5、简述闭合导线的内业计算有哪几步？并写出主要的计算公式。

6、测设与测图工作有何区别？测设工作在水利水电工程施工中起什么作用？

四、计算题

1、已知A点的坐标（1000，1500），B点是待定点，且已知DAB=200m，AB边的方位角为135︒36＇24″，试计算B点的坐标。

2、已知利用光学经纬仪测回法观测水平角∠AOB一个测回的记录见下表，试计算水平角∠AOB，并判断观测结果是否合格？

水平角观测测回法记录表

| 测站 | 目标 | 水平度盘读书 （︒ ＇ ″） | 半测回角度 （︒ ＇ ″） | 一测回角度 （︒ ＇ ″） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | A | 0 02 18 |  |  |  |
|  | B | 253 16 46 |  |  |  |
|  | C | 180 02 24 |  |  |  |
|  | D | 73 17 06 |  |  |  |

五、论述题

结合说明经纬仪测绘法进行碎步测量的主要步骤。

《工程测绘》复习题B

一、填空题

1、测量基本工作包括        、        和        。

2、P点的国家统一坐标Y=39500005789，则P点所处的3度带的中央子午线的经度为      。

3、衡量精度的指标主要有：        ，        ，        。

4、水准测量中一个测站观测的校核方法有：        ；        。

5、光学水准仪的主要轴线有（用文字表示）：        ，        ，        ，        。

6、等高线的种类有       ，       ，       。

7、在大比例尺地形图测绘中，表示地物的符号有：         ，         ，         。

8、北京某地的经纬度分别为：东经119°10′北纬39°10′，按照国家基本比例尺地形图旧的分幅方法1：100万可以表示为：        .

9、测量误差按其特性分为     误差，     误差。

10、在地形图测量中，测定碎部点的方法有：        ，         ，         ，        。

11、高程放样测量时，已知点的高程为100.122m，若要放样某点的高程为100.000m,水准仪放样后视已知点读数为1.026m，则前视尺读数为：        m。

12、在水平角测量时，采用盘左、盘右的测量方法，目的是为了消除        、        、       。

二、名词解释

1、大地水准面

2、偶然误差

3、坐标方位角

4、绝对高程

5、水平角

三、简答题

1、利用光学水准仪进行水准测量，观测结果会产生误差，属于观测者本身（非仪器误差和外界条件影响）的误差主要有那些？

2、简述使用DJ6经纬按测回法观测竖直角（观测一个测回）的基本步骤。

3、试述水准仪的使用操作步骤？

4、经纬仪有哪些主要轴线？轴线间应满足的关系是什么？

5、简述闭合导线的内业计算有哪几步？并写出主要的计算公式。

6、已知地面A,B两点，从AB向右方测设水平角度为90度的C点，简述利用光学经纬仪测设的步骤

四、计算题

1、已知控制点A（1500，3000），B（1262.200，2272.962），求：AB边水平距离及其坐标方位角αAB。

2、某一闭合水准路线，按照普通水准观测的成果如图所示，已知BM0的高度为145.120m，试求各点的高程。

| 点号 | 路线程度（km） | 高差（m） | 高差改正值（mm） | 改正后高差（mm） | 高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM0 |  |  |  |  | 145.120 |
|  | 2.0 | 1.788 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 | -2.340 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3.8 | 1.450 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | -0.870 |  |  |  |
| BM0 |  |  |  |  | 145.120 |
| 辅助计算：大答ƒh容= ,ƒh= |  |  |  |  |  |

五、论述题

结合测量教学实习回答下列问题：
1、利用经纬仪测绘法进行碎步测量的基本原理

2、测量实习小组成员分工 
3、利用经纬仪测绘法进行碎步测量的基本步骤