《工程地质与土力学》复习题A

一、填空题

1、常见的深成岩浆岩有__________、___________、__________、_ ___ __、橄榄岩、辉岩。

2、岩石中的裂隙按成因可分为__________、___________、___________。

3、地下水中常见的阴离子有___________、___________、__________。

4、暂时性流水的地质作用有____________、___________、__________ 。

5、工程上判断土的级配常用的指标            、             。

6、渗透变形可分为          和_          两种基本形式。

7、《建筑地基基础设计规范》将土分为岩石、       、         、        、          、        和特殊土 。

8、三轴试验按排水条件可分为____________、___________、__________。

二、名词解释

1、地震烈度

2、物理风化

3、滑坡

4、潜水

三、判断题

1．相同荷载下，土的压缩指数越大，则压缩性越小（  ），压缩模量越大，则压缩性越小。（  ）

2、库水位骤降不利于迎水坡的稳定。（  ）

3、朗肯三种土压力的大小顺序是Ea<E0<Ep。（  ）

4、级配良好的土，容易压实。（  ）

5、A（3m×3m）、B(6m×6m)两地基分别承受相同的基底附加应力100kPa，则B基础的附加应力影响深度大于A基础。（  ）

6、地基的承载力与基础的性质无关。（   ）

7、潜水出露的泉都是下降泉。（   ）

8、流线越密，地下水流速越快。（  ）

9、地下水的实际流速比我们计算的流速要小。（   ）

四、简答题

1、简述岩溶发育的基本条件有哪些？

2、何为地质作用？包括哪几种类型？

3、影响地基承载力的因素有哪些？

4、请画图简述上部结构、地基、基础间的关系。

五、案例分析题

1、说明下图中的地质构造（写出判断依据），简单判断发生的时期，以及图中各地层的接触关系。

2、某第四纪沉积物覆盖下的花岗岩中出露一温泉，假定承压含水层满足等厚、均质、各向同性，其渗透系数为15m/d，有效孔隙度为0.2，补给区内的观测孔A和泉出露点B沿水流方向的间距L=1200m。其水位标高分别为HA=5.4m,HB=3.0m。 求地下水的渗透速度和实际流速。

六、论述题

论述地下水位下降会引起哪些环境问题？为什么？请举出三例详细阐述。

《工程地质与土力学》复习题B

一、填空题

1、矿物的物理性质有　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 、   　　　　　 、 解理与断口以及弹性、挠性、延展性等。

2、岩浆岩常见的构造有　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 、

3、风化作用的类型有　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

4、岩石的孔隙按成因可分为　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

5、土的三项基本物理性质指标是　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

6、直接剪切试验的三种方法是　　　　　 、　　　　　 、   　　　　　 。

二、选择题

1.、某砂土相密实度Dr为0.45，则该砂土的状态为（  ）

A. 中密　 B. 密实　C.稍密D.松散

2.、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用面的夹角为（）

A. 45°+0.5φ    B. 45°-0.5φ C.45°   D. 45°-φ

3、三种土压力的大小关系理(  )

A.主动土压力>静止土压力>被动土压力 B. 主动土压力<静止土压力<被动土压力  C.静止土压力>主动土压力>被动土压力 D. 静止土压力>被动土压力>主动土压力

4、土体的强度破坏属于(    )

A.压坏　 B.拉坏　C.剪坏　　 D.扭坏

5、地下水位从地表处下降至基底平面处，对土的自重应力的影响是(  )

A.增大 　 B.减小　C.没影响　　 D.视具体情况而定

6、渗流力对土体稳定性的影响(  )

A.不利 　 B.有利　C.没影响　　 D.视具体情况而定

7、超固结土的超固结比OCR(  )

A.>1 　 B.<1　C.=1　　 D.不一定

8、土的压缩指数越大，土的压缩性(    )

A.越大 　 B.越小 　C.没影响　　 D.视具体情况而定

9、地下水按埋藏条件分为上层滞水、(    )

A.孔隙水、岩溶水 B.孔隙水、裂隙水 　C.潜水、承压水 D.岩溶水、承压水

10、下列属于中生界的是(    )

A.侏罗系 　 B.奥陶系 　C.泥盆系　　 D.震旦系

三、名词解释

1、逆断层

2、褶皱

3、地下水的硬度

4、土的渗透性

5、地基的固结度

四、简答题

1、简述岩层的产状及产状要素

2、简述地质作用的基本类型

3、试述地下水中常见的阴阳离子

4、请画图简述上部结构、地基、基础间的关系。

五、计算题

1、某一原状土样，经试验测得的基本指标值如下：密度1.67g/cm3，含水率12.9%，土粒比重2.67，试求孔隙比、孔隙率、饱和度、干密度、饱和密度以及有效密度。

2、某第四纪沉积物覆盖下的花岗岩中出露一温泉，假定承压含水层满足等厚、均质、各向同性，其渗透系数为10m/d，有效孔隙度为0.25，补给区内的观测孔A和泉出露点B沿水流方向的间距L=1250m。其水位标高分别为HA=6.5m,HB=4.0m。 求地下水的渗透速度和实际流速。

六、论述题

试述：第四纪松散的沉积物的类型及其形成作用，至少说出两种并适当解释其特征。