《建筑构造》复习题A

一、名词解释

1、变形缝

2、柔性基础

3、保温材料

4、踢脚

5、玻璃幕墙

二、填空题

1、对于现浇钢筋混凝土复梁式楼板，主梁的经济跨度是           ；次梁的经济跨度是          ；板的经济跨度是                    。

2、凸阳台按承重方案的不同可以分为                     和              两种。

3、按所用材料基础的受力特点分为                 和              。

4、高层建筑的耐火等级分为             级，其地下室的耐火等级应为            级。高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于              个。

5、砖墙门窗过梁有三种形式，按适应跨度由小至大排列为                    、

、                         。

6、楼梯每梯段的踏步数应在              级之间。梯段的宽度应根据通过人流的股数来确定，一般1股人流的计算宽度为                 mm。

三、选择题

1、建筑构成的基本要素不包括（         ）。

A、建筑功能        B、建筑形象       C、物质技术条件	     D、建筑高度

2、多层建筑的耐火等级分为（           ）。

A、两级         B、三级            C、四级              D、五级

下列各种建筑均属于工业建筑的是（          ）。

住宅、宿舍、车库、机修车间       B、机修车间、锅炉房、仓库、车库

粮仓、温室、拖拉机站、医院         D、教室、办公楼、锅炉房、仓库

4、建筑构件在明火或高温辐射的情况下，能否燃烧及燃烧的难易程度，称为（   ）。

A、燃烧性能      B、耐火等级        C、耐火极限		   D、耐久等级

5、下列按建筑结构类型划分的一组是（        ）

A、民用建筑、工业建筑、农业建筑     B、低层建筑、高层建筑、多层建筑

C、砌体结构、框架结构、剪力墙结构   D、钢结构、混凝土建筑、木建筑

6、高大空间有声、光等特殊要求的建筑物的工程等级是（          ） 。

A、特级   B、一级    C、二级  D、三级

7、平面设计中的交通联系枢纽部分主要是指（      ）。

A、走廊、过道      B、楼梯、电梯    C、门厅、过厅     D、坡道、自动扶梯

8、绘制建筑平面图的比例最常用的是（          ）

A、1:50       B、1:100           C、1:200             D、1:1000

9、绘制建筑平面图的比例最常用的是（           ）。

A、1:50          B、1:100           C、1:200             D、1:1000

10、建筑平面图外部尺寸一般标注3道，其中最外一道尺寸为（       ）。

A、总尺寸      、  B、轴线尺寸    C、细部尺寸           D、不确定

11、能直接承受建筑荷载的土层称为（        ）

A、刚性基础           B、柔性基础      C、天然地基             D、人工地基

12、在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（     ）

A、基础       B、柔性基础           C、天然地基           D、人工地基

13、下列不是建筑物的组成部分的是（ ）

A、基础           B、地基          C、墙体             D、楼板层

14、基础工程造价约占建筑工程总造价的（ ）

A、10%——20%        B、20%——30%        C、20%——40%        D、30%——50%

15、按墙体在建筑平面上所处位置分类，可分为（          ）

A、砖墙、石材墙、板材墙                  B、横墙、纵墙

C、实体墙、空体墙、复合墙                D、块材墙、板筑墙、装配式板材墙

四、判断题

1、建筑总高度超过100m时，不论是住宅或公共建筑均为超高层。（        ）

2、建筑耐火等级高的建筑，其主要组成构件耐火极限的时间短。（            ）

3、建筑立面图是在与建筑物立面平行的投影面上所作的正投影图，简称立面图。（       ）

4、由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础称为柔性基础。（         ）

5、圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性，减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂。（        ）

6、住宅建筑按层数划分，其中4~6层为多层，10层及10层以上为高层。（         ）

7、砌体结构最适合用于大跨度的公共建筑。

8、建筑平面图是施工放线、砌筑墙体、安装门窗、室内装修、安装设备及编制预算、施工备料等的重要依据。（         ）

9、支承建筑物重量的土层称为基础。（       ）

10、散水是靠近勒脚下部的排水坡。（              ）

11、面层位于结构层和顶棚层之间，是楼板层的承重部分。（         ）

12、在楼梯中，布置楼梯的房间称为楼梯间。（          ）

13、平屋顶通常是指屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％。（   ）

14、窗框与门框一样，在构造上应有裁口及背槽处理，裁口亦有单裁口和双裁口之分。（      ）

15、在单层厂房中，由于跨度大，屋顶及吊车荷载较重，多采用钢筋混凝土排架结构承重。（   ）

五、简答题

1、简述楼盖层针对固体传声的隔声方法

2、分析井式楼板和无梁楼板的特点和使用范围

3、建筑装修的基本功能以及饰面装修的基层处理原则

4、简述铝合金门窗的优点

六、计算题

某公共建筑楼梯间（开敞式平面），开间3600mm，进深5700mm，层高3600mm，墙厚240mm，室内外高差450mm。

要求：1）设计双跑式楼梯标准层的有关尺度；

2）画出双跑式楼梯标准层的平面图（标注完整尺寸）。

《建筑构造》复习题B

一、名词解释

1、有组织排水

2、女儿墙

3、人工地基

4、材料找坡

5、声闸

二、填空题

1、楼梯平台部位净高应不小于           ，顶层楼梯平台的水平栏杆高度不小于          。

2、楼梯中间平台宽度是指                                          。

3、钢筋混凝土楼梯的结构形式有              和             。

4、楼梯平台深度不应              楼梯宽度。

5、圈梁有             和               两种。

6、普通的抹灰一般有                 、               组成。

7、现浇钢筋混土楼板按结构类型分为                  、                   、

和                         。

8、一般要求板在墙上的搁置长度不小于                  。

三、选择题

1、以下有关楼梯设计的表述，哪一条不恰当（       ）。

A、楼梯段改变方向时，平台扶手处的宽度不应小于梯段净宽

B、每个梯段的踏步不应超过20级，亦不应少于3级

C、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m ，梯段净高不应小于2、2m

D、儿童经常使用的楼梯，梯井净宽不应大于200mm，栏杆垂直杆件的净距不应大于110mm

2、楼梯的宽度根据通行人流股数来定。一般每股人流的宽度为（         ）m。

A、0、5+(0～0、10)  B、0、55+(0～0、10)  C、0、5+(0～0、15)  D、0、55+(0～0、15)

3、下述关于建筑构造的研究内容，哪一条是正确的（         ）。

A、建筑构造是研究建筑物构成和结构计算的学科

B、建筑构造是研究建筑物构成、组合原理和构造方法的学科

C、建筑构造是研究建筑物构成和有关材料选用的学科

D、建筑构造是研究建筑物构成施工可能性的学科

4、地基（         ）。

A、是建筑物的组成构件  B、不是建筑物的组成构件

C、是墙的连续部分      D、是基础的混凝土垫层
5、下面属于柔性基础的是（         ）

A、钢筋混凝土基础  B、毛石基础   C、素混凝土基础   D、砖基础

6、沉降缝要求基础（          ）。

A、不断开   B、可以断开也可以不断开   C、必须断开 D、以上都不对

7、构造柱的最小截面尺寸为（     ）。

A、240mm×240mm   B、240mm×370mm   C、240mm×180mm   D、180mm×180mm

8、为防儿童跌落，栏杆垂直杆件间净距不应大于（             ）。

A、150㎜；  B、130㎜；  C、110㎜；  D、100㎜。

9、楼梯中间平台宽度应（          ）梯段宽度。

A、不小于；  B、不大于；  C、不等于；  D、不考虑。

10、在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（          ）。

A、直跑楼梯    B、两跑楼梯  C、剪刀楼梯    D、螺旋形楼梯

11、居住建筑中，使用最广泛的木门为（             ）。

A、推拉门   B、弹簧门    C、转门      D、平开门

12、下列哪种开启方式的门不可用于疏散（            ）。

A、折叠门   B、弹簧门    C、转门      D、平开门

13、下列那种开启方式的窗仅起采光作用（           ）。

A、固定窗  B、平开窗  C、推拉窗   D、上悬窗

14、泛水系屋面防水层与垂直墙交接处的防水处理，其常见高度为（        ）。

A、120       B、180       C、200       D、250

15、屋顶的坡度形成中材料找坡是指（           ）。

A、 利用预制板的搁置  B、选用轻质材料找坡  C、利用油毡的厚度    D、利用结构层

四、判断题

1、建筑物是人们为满足从事生产、生活或进行各种社会活动的需要，利用所掌握的物质技术条件，运用科学规律和美学法则而创造的社会生活环境或场所，如厂房、住宅、办公楼。(   )

2、建筑总高度超过150米时，无论住宅还是公共建筑均为超高层。（    ）

3、建筑物耐久等级的指标是耐久年限，其长短是依据建筑物性质决定的。(     )

4、建筑平面一般由三部分组成，它们是使用部分、交通联系部分和结构部分。(       )

5、层高是指楼地面到楼板下凸出物的底面的垂直距离。(    )

6、建筑立面图名称的标注方法为：以首尾定位轴线编号编注立面图名称，也可按平面图各方位朝向、确定名称。(     )

7、基础承受建筑物的上部荷载,并将这些荷载传给地基,基础是建筑物的组成部分。（   ）

8、楼板层通常由面层、结构层、顶棚层组成。（       ）

9、抹灰按质量要求有两种标准，即：普通抹灰、高级抹灰。(      )

10、墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（       ）

11、从受力上说井式楼板属双向板肋梁楼板。（      ）

12、预制装配式钢筋混凝土楼板的特点是:整体性较好、节省模板、施工速度较快。(       )

13、医院的楼梯踏步高宜175mm左右，幼儿园的楼梯踏步高150mm左右。（       ）

14、屋顶只是建筑物的围护构件。（      ）

15、屋面排水方式基本上可分为内落水和外排水两大类。（      ）

- 简答题

1、建筑构造的主要任务是什么？

- 影响建筑构造设计的因素有哪些？

3、建筑构造的设计原则是什么？

4、谈谈对建筑耐火等级的理解。

5、简述采暖建筑外墙为减少热损失所采取的保温措施。

六、计算题

某公共建筑楼梯间（封闭式平面），开间3900mm，进深7500mm，层高3900mm，墙厚240mm，室内外高差450mm。

要求：1）设计双跑式楼梯标准层的有关尺度；

2）画出双跑式楼梯标准层的平面图（标注完整尺寸）。