《水资源学》复习题A
一、名词解释

水资源学

2、地表水资源量

3、水资源评价
4、大循环
5、供水能力
二、填空题
水资源的开发利用给人类社会带来经济效益、             、            。

地球的自然圈层由水圈、          、          和生物圈共同组成。

在中国年降水的地区分布是由         向         递减。

社会经济、生态、环境和水资源系统间既            、             又相互影响、相互制约。

水资源价值主要体现在资源产权、           和劳动价值三方面。

地表水资源具有随机性和          。

水质调查内容包括污染源、                    、地下水质量状况和            等。

水循环的内因是           ，外因是                            。

在干旱和半干旱地区经济发展的主要制约因素可能是             。

由于各地气候条件和地质条件的差异，在进行水资源评价工作前需要首先进行       。

地下水资源的特性包括可恢复性、                和             。

水环境保护包括                     和                        两个方面。

三、选择题
1、水资源具有自然属性和      。  

A. 经济属性                          B. 规划属性

C. 社会属性                          D. 资源属性
2、水资源评价中，降水量分析计算成果的精度与合理性取决于原始资料的可靠性、      和代表性。

A. 相同性                            B. 一致性

C. 绝对性                            D. 类似性
3、地下水资源是地球上总水资源的一部分，具有系统性和整体性、流动性、循环再生性和      的特点。 

A. 沉淀性                            B. 稳定性

C. 可调节性                          D. 不可开采性
4、水资源水质评价的水质指标分      、化学性和生物性水质指标。

A. 微生物性                          B. 物理性

C. 有机性                            D. 无机性
5、关于有效降水量的正确表述是      。 

A. 降落到农田中的全部雨水

B. 被农作物实际吸收的雨水

C. 渗透到作物的根系层可被作物吸收的雨水

D. 透过根系层继续向下渗透的雨水

6、岩溶地区的地下水多为硬水，其原因是      。

A. 岩溶地区水土流失严重，水中有很多的泥沙

B. 岩溶地区的水被严重污染

C. 岩溶地区地下水的碳酸钙含量较高

D. 岩溶地区地下水的PH值较高
7、关于正常年径流量的正确含义是       。

A. 正常年份的年平均流量           B. 概率为50%的年径流量

C. 已有资料的多年的平均流量       D. 一条河流所有年径流量的平均值
8、农业污染是污水治理中最困难的问题，其原因是       。

A. 对污染物的收集很困难           B. 农药和化肥是有毒的污染物

C. 农药和化肥的污染浓度很大       D. 农药和化肥是一种难分解的物质
9、世界上主要可用水资源（河水、湖泊水、浅层地下水）的总量占淡水资源的       。

A. 0.34%                             B. 0.25%

C. 0.84%                             D. 0.26%

10、一个地区有丰富的地下水，但不能作为城市的供水水源，其原因是     。

A. 透水性太小                        B. 持水度太小

C. 容水度太大                        D. 给水度太大

四、判断题

1、狭义上的水资源是指人类在一定的经济技术条件下能够直接利用的淡水。（  ）
2、水资源评价是水资源合理开发利用的前提，是水资源规划的依据，也是保护和管理水资源的基础。（  ）
3、对任一分析区域，出境水量是指天然河流经区域边界流出区域的河川径流量。（  ）
4、地下水资源评价中重点评价地下矿化度小于1g/L的淡水资源。（  ）
5、在平原区，通常以地下水的补给量作为地下水资源量。降水入渗补给量、河道渗漏补给量、渠系渗漏补给量、井灌回归补给量、越流补给量等都是平原区主要的补给量。（  ）
6、计算地下水允许开采量是地下水资源评价的目的所在，水均衡法、可开采系数法、相关分析法和数值法等都是比较重要的计算地下水允许开采量的方法。（  ）
7、水资源质量评价按照水源水体类型可分为地表水资源质量评价、地下水资源质量评价和降水水质评价三种。（  ）
8、各种水源工程的供水量按取水水源分为地表水源供水量、地下水源供水量和其他水源供水量三种类型。（  ）
9、水文学是水资源学的基础，也是水资源学的前身。（  ）
10、三峡水库蓄水后会使当地的降水量明显地增多。（  ）
五、简答题
水资源的特性

2、水循环的实质

3、水资源评价的意义和原则

4、测定水文地质参数的方法

《水资源学》复习题B

一、名词解释

1、水资源学

2、狭义的水资源

3、水资源基础评价
4、入境水量
5、生活用水
二、填空题
进行地表水资源核算时应考虑有用性原则、稀缺性原则和              。

水价的制定应遵循公平性和平等性原则、               、成本回收原则和         。

影响水价的因素有         、供水保证率和盈利率。

用水现状调查内容包括                      和                         。

决定区域水资源状态的三要素：降水、             、              。

影响径流形成的因素：流域的气候因素、             、                。

水面蒸发量又称         ，主要通过            直接观察。

进行水资源开发程度调查分析时，对各类供水工程措施要了解其            和      
        。

9、由于河川径流的              和               ，在天然情况下有保证的河川可利用水量是很有限的。

10、城市生活用水量主要随                  的发展和                的变化而变化。

11、在分析水的供需现状时，应注意水的         ，包括在同一用户内部的           及不同用户间的重复使用。

三、选择题
1、动态水资源是指       。

A. 流动的水体                        B. 不断变化的水体

C. 一个水文年能得到补充的水量        D. 循环中的水体
2、水资源短缺、       和水环境污染是水资源利用面临的三大水问题。

A. 水政治与水战争                   B. 人均水资源低于全球平均水平

C. 时空分布不均                     D. 洪涝灾害
3、水资源价值的内涵主要体现在稀缺性、       和劳动价值三个方面。

A. 资源产权                          B. 资源共享

C. 资本产权                          D. 公共产权
4、区域年降水量小于年蒸发量       mm属于淡水资源缺乏地区。

A. 600                               B. 200

C. 0-400                             D. 800
5、水资源评价的主要内容包括      、质量评价、可利用量评价、开发利用及其影响评价。  

A. 数量评价                          B. 类型评价

C. 基准评价                          D. 数额评价

6、地下水是水资源的重要组成部分，一般评价的地下水是指赋存与饱水带岩土空隙中的      。 

A. 上层滞水                          B. 结合水

C. 毛管水                            D. 重力水
7、关于正常年径流量的正确含义是       。

A. 正常年份的年平均流量           B. 概率为50%的年径流量

C. 已有资料的多年的平均流量       D. 一条河流所有年径流量的平均值
8、水体的泥沙评价主要包括      、输沙量和泥沙淤积量的计算与评价。

A. 含沙率                            B. 输沙率

C. 含沙量                            D. 含沙类
9、水资源开发利用现状分析包括两方面的内容：一是现状水资源开发分析；二是现状水资源      分析。

A. 规划                              B. 节约

C. 供应                              D. 利用

10、我国南水北调中线工程的取水位置是      。

A. 长江三峡水库                      B. 长江干流的宜昌

C. 长江干流的武汉                    D. 汉江的丹江口水库

四、判断题

1、狭义上的水资源是指人类在一定的经济技术条件下能够直接利用的淡水。（  ）
2、水资源时间分配不均匀，与生产力布局不相匹配是我国水资源的主要特点之一。（  ）
3、所谓水文序列的插补展延是指设法将实测系列中缺测年份的资料补起来，或将系列的两端外延。（  ）
4、水资源可利用量是指在可预见的时期内，在统筹考虑河道内生态环境和其他用水的基础上，通过经济合理、技术可行的措施，可供河道外生活、生产、生态用水的一次性最小水量（不包括回归水的重复利用）。（  ）
5、给水度指饱和的土壤或岩层在重力作用下排出的水量与土壤或岩层体积的比值。（  ）
6、山丘区地下水补排机制比较简单，按水资源均衡原理，补排相同，故山丘区的地下水资源量可用各项排泄量之和来计算。（  ）
7、南方湿润地区河流年径流量的离差系数比北方的河流大。（  ）
8、上世纪黄河断流的主要原因是流域内的降水量减少。（  ）
9、水文学是水资源学的基础，也是水资源学的前身。（  ）
10、三峡水库蓄水后会使当地的降水量明显地增多。（  ）
五、简答题
1、我国水资源的特点

2、人类活动对水资源的影响

3、山丘区地下水资源量计算思路

2

