《建筑CAD》复习题A

一、填空题

1、使用“l”命令，起点输入：300,300，终点输入：@100<30，则终点纵坐标为

。

2、用于创建平行于所选对象或平行于两尺寸界线源点连线的直线型尺寸标注的命令是

。

3、默认的世界坐标系的简称是          。

4、F8的作用是           。

5、一般绘制加粗地平线用        命令绘制。

6、偏移的命令是          。

7、设置文字样式用         命令。

8、如果要将图块存入硬盘中用       命令。

9、在命令行中输入“Zoom”，执行[缩放]命令。在命令行“指定窗口角点，输入比例因子(nx或nXP)，或[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)<实时>：”提示下，输入      数值，该图形相对于当前视图缩小一半。

10、作为默认设置，用度数指定角度时，逆时针表示      （正、负）。

11、用相对坐标的方法，用直线绘制长方形，已知前三个点是：（@0,0）（@-100,0）（@0,100），第四个点是         。

12、键盘输入           可以绘制正多边形。

13、回车命令通常与           命令作用相同。

14、对于两条平行直线不能执行倒角命令，但是可以执行  圆角    命令。

15、在绘制建筑平面图时，常用            命令绘制窗户。

16、绘制墙线时常需要加粗，可以通过执行图层命令，修改墙线图层的        。

17、选择对象执行镜像命令时，设置MIirrtext值为         可以保持文字方向。

18、按住鼠标中间滚轴与键盘输入         命令作用相同。

19、使用S拉伸命令，若要把对象全部选中，执行命令时相当于         。

20、旋转的快捷命令         。

二、选择题

1、快速获取任意直线对象的角度不可以使用的方法是（  ）。

A：使用查询距离功能      B：双击直线对象，在“特性”面板中获取

C：使用查询角度功能      D：按下动态输入按钮，选择直线对象后获取

2、在标注样式中，“起点偏移量”是指（　　　　　）。

A、尺寸线与标注图形之间的距离    B、尺寸线超出尺寸界线的距离
　C、尺寸界线与标注图形之间的距离  D、标注文字底部和尺寸线之间的距离

3、下列选项中，与快速保存“QSAVE”命令作用相同的是（  ）。

A：下拉菜单【文件】／【保存（Ｓ）】B：下拉菜单【文件】／【另存为（Ａ）…】

C：命令行输入“SAVE”             D：命令行输入“SAVE AS”

4、下列有关AutoCAD中用户坐标系与世界坐标系的描述正确的是（  ）。

A：用户坐标系与世界坐标系两者都是固定的

B：用户坐标系固定，世界坐标系不固定

C：用户坐标系不固定，世界坐标系固定

D：用户坐标系与世界坐标系两者都不固定

- 刚刚绘制了一个半径12的圆，现在要立即再绘制半径12的圆，最快捷的方法是（      ）。

A：直接回车调出画圆命令，系统要求给定半径时输入12

B：调出画圆命令，系统要求给定半径时输入12

C：直接回车调出画圆命令，系统要求给定半径时直接回车

D：调出画圆命令，系统要求给定半径时直接回车

6、F8临时替代键的作用是（      ）。

A、对象捕捉	B、动态输入	C、正交	D、栅格

7、为了保证整个图形边界在屏幕上可见，应使用哪一个缩放选项：（      ）。

A、全部           B、上一个            C、范围           D、图形界限

8、EXPLODE命令对（   ）图形无效。

A、多段线   B、正多边形    C、外部参照    D、图块

9、设定图层的颜色、线型、线宽后，在该图层上绘图，图形对象将（   ）。

A、必定使用图层的这些特性       B、不能使用图层的这些特性

C、使用图层的所有这些文件特性，不能单项使用

D、可以使用图层的这些特性，也可以在“对象特性”中使用其他特性

10、作为默认设置，用度数指定角度时，正数代表什么方向？（   ）

A、顺时针   B、逆时针  C、当用度数指定角度时无影响   D、以上都不是

三、名词解释

1、构造线

2、圆角

3、偏移

4、拉伸

5、旋转

四、简答题

1、简述绘制一个五角星的步骤。

2、说明定义图块的步骤？

3、说明多边形命令的步骤。

4、试述如何用L命令，用相对坐标输入法绘制500mmX500mm的正方形？

5、说明尺寸标注的基本类型

6、简述打印输出的步骤。

五、论述题

1、请详细说明如何复制出一条与给定直线完全相同的直线的方法（至少说出四种方法）。（10分）

2、简述建筑平面图绘制的一般步骤。

《建筑CAD》复习题B

一、填空题

1、阵列的命令是：　　　　　    。

2、输入相对坐标时，应该在坐标前加　　　　      符号。

3、动态输入的快捷键是：           。

4、       与射线不同，它的两端都是可以无限延伸的。

5、AutoCAD2007中，正多边形命令最多可以绘制         条边的正多边形。

6、        命令用来设置文字样式。

7、        快捷键能快速在文本窗口与绘图窗口之间切换。

8、F3的作用是              。

9、一个文件中能够设置      种点样式。

10、将已有的AutoCAD文件保存为较低的版本需要用得命令是：        。

11、用相对坐标的方法，用直线绘制长方形，已知前三个点是：（@0,0）（@100,0）（@0,100），第四个点是         。

12、选择命令下输入     后回车可以选择所有的图形。

13、图层的快捷命令是：        。

14、在绘制建筑平面图时，墙体宜使用      绘制。

15、制作图块后如果想使用，可以键盘输入      插入制作好的图块。

16、绘制建筑立面图的地面线时需要加粗线型，为满足这种需求，一般使用     来绘制。

17、双击鼠标中间滚轮的作用是        。

18、延伸命令是：        。

19、打开文件的快捷命令是：          。

20、AutoCAD默认有        个布局空间。

二、选择题

1、“Ddptype”命令的作用是（　　　　　）。

A、设置或修改点的显示样式     B、设置点标记相对于屏幕的百分比

C、设置点的实际尺寸           D、将当前点的样式进行存储

2、（　　　　　）命令可以将直线、圆、多线段等对象进行复制，并且如果对象是闭合的图形，则执行该命令后的对象将被放大或缩小。

A、o               B、s             　C、z           　D、co

3、（23）下列相对坐标输入方法中，正确的是（　　　　　　）。

A、@105,75；@105∠36.5          B、@105,75；@105<36.5

C、@105,75；@105<36.5°         D、@105,75；@105∠36.5°

4、使用“T形合并”方式编辑如图所示的多线，需要（　　　　　）。

A、先单击1号位置，再单击2号位置    B、先单击2号位置，再单击1号位置

C、单击顺序先后对结果没有影响   D、单击顺序先后要结合图形的具体情况确定

5、默认的世界坐标系的简称是（　　　　　）。

A、CCS   　B、UCS     　C、UCS1     　D、WCS

6、对象捕捉方式分别表示（　　       ）。

A、外观交点、中点、切点、节点、交点  B、端点、中点、圆心、象限点、交点
　C、端点、中点、圆心、最近点、交点    D、端点、中点、圆心、外观交点、交点

7、标题栏下面是（　　       ），它提供了AutoCAD 2006的所有下拉菜单。

A、菜单栏      B 、工具栏      C 、状态栏     D、标题栏

8、当光标在视窗内移动时，便出现（　　       ）和拾取框。

A十字光标     B 花形光标   C箭头光标   D、鼠标箭头

9、绘图区（　　       ），有一个由互相垂直的箭头组成的图形，它表示AutoCAD的坐标系。

A右下角     B左下角   C左上角    D右上角

10、打开图形文件的命令是（　　       ）。

A open      B new     C close    D、o

三、名词解释

1、多线

2、阵列

3、拉伸

4、定数等分

5、镜像

四、简答题

1、简述怎样重复执行命令。

2、说明旋转命令和缩放命令的步骤。

3、说明如何用pl多段线绘制一个箭头。

4、任意说明三种绘制一个300*400的矩形方法。

5、说明矩形阵列的具体步骤。

6、简述多线样式的设置步骤。

五、论述题

1、请比较块命令和写块命令的区别。

2、简述建筑立面图绘制的一般步骤。

《建筑CAD》复习题C

一、填空题

1、如果UCS原点在WCS的坐标是（100,100），那么UCS中的（-13,29）在WCS的坐标为       。

2、默认用户坐标系的简称为

3、在命令行输入“zoom”缩放命令时，再在命令行输入         可以显示全局。

4、在建筑总平面图中窗户常用         绘制。

5、旋转命令为

6、用相对坐标的方法，用直线绘制长方形，已知前三个点是：（@0,0）（@-200,0）（@0,100），第四个点是         。

7、键盘输入         可以绘制矩形。

8、默认状态下，用度数指定角度时，顺时针代表         （正、负）。

9、将所选对象设定为块时所用命令

10、阵列分为矩形阵列还有

11、F8的作用是

12、执行拉伸命令时，应通过         方式选择对象。

13、多段线夹点的个数

14、在同一个图形中，可以设置         种点样式。

15、通过         命令可以快速设置图层信息。

16、填充对象时有两种选择方式选择对象和

17、在用相对坐标法画线时，打开动态输入可以不用输入         符号。

18、平移的命令是         。

19、执行修剪命令时，提示选择对象时直接回车则表示

20、在剖面图中，楼板常需要         命令绘制。

二、选择题

- 下列选项中不需要设置文字样式的是（  ）。

A：表格样式    B：标注样式    C：图块属性    D：图层属性

2、 在命令行中输入“Zoom”，执行[缩放]命令。在命令行“指定窗口角点，输入比例因子(nx或nXP)，或[全部(A)/中心点(C)/动态(D)/范围(E)/上一个(P)/比例(S)/窗口(W)<实时>：”提示下，输入什么数值，该图形相对于当前视图缩小一半。（  ）

A、2x	B、2nxp	C、0.5x*	D、0.5nxp

3、 作为默认设置，用度数指定角度时，正数代表什么方向？（  ）

A、顺时针	B、逆时针*

C、当用度数指定角度时无影响	D、以上都不是

4、 在建筑平面图中标注数值Ø120、±120时需要输入的字符代码是（  ）。

A：%%u120，%%c120         B：%%o120，%%u120

C：%%c120，%%p120         D：%%d120，%%u120

5、 在多文档之间可以进行的操作是（  ）。

A：同一条线可以从一个文档画到另一个文档

B：相互复制图形对象

C：利用移动命令将图形对象从一个文档移动到另一个文档

D：利用镜像命令将图形对象从一个文档镜像到另一个文档

6、 在AutoCAD中绘制正多边形，下列方式错误的是（  ）。

A：内接正多边形                B：外切正多边形

C：确定边长方式                D：确定圆心、正多边形点的方式

7、 倒角命令的当前倒角距离为10、8，在选择对象时按住SHIFT键，结果是（  ）。

A：倒出10、8角    B：倒出8、10角   C：倒出10、10角   D：倒出0、0角

8、如果将增量角设置为45°，那么可以引出（         ）。

A、90°的极轴追踪矢量　     B、22.5°的极轴追踪矢量
　 C、15°的极轴追踪矢量       D、5°的极轴追踪矢量

9、以下哪个命令可以实现相同与移动命令的操作（         ）。

A、镜像	B、旋转	C、偏移*	D、拉伸

10、多行文字分解后将会是？（         ）

A、单行文字*	B、多行文字	C、多个文字	D、不可分解

三、名词解释

1、修剪对象

2、延伸对象

3、圆角

4、倒角

5、打断

四、简答题

1、简述在用相对坐标法绘制直线时打开动态输入有什么好处？

2、说明如何将辅助线图层设定为可见点划线

3、试述如何将字体设置为宋体，固定高度为250，宽度因子为0.7

4、如何绘制300*600的矩形

5、构造线与直线的区别

6、简述如何定义块的属性

五、论述题

1、请说明设置尺寸标注样式的一般步骤。

2、简述建筑剖面图绘制的一般步骤。