《测量学》复习题A

一、填空题

1、测量工作的基准线是___________。

2、野外测量工作的基准面是_______________。

3、直线定向常用的标准方向有真子午线方向、_________________和磁子午线方向。

4、测量误差按其对测量结果的影响性质，可分为系统误差和_______________。

5、地物注记的形式有文字注记、      ______    和符号注记三种。

6、象限角的取值范围是

7、经纬仪安置通常包括整平和                     。

8、测量误差的主要来源包括外界条件、观测者自身条件和                   。

9、水准路线按布设形式可以分为闭合水准路线、                    和水准支线。

10、地形图符号按照比例尺可分为比例符号、________________和半依比例符号。

二、选择题

1、产生视差的原因是(  )。

Ａ.仪器校正不完善 Ｂ.物像与十字丝面未重合 Ｃ.十字丝分划板不正确  D.目镜呈像错误

2、用经纬仪观测水平角时，尽量照准目标的底部，其目的是为了消除（　）误差对测角的影响。

Ａ.对中　　Ｂ.照准  　　C.目标偏离中心     D.整平

3、下列误差中（　 ）为偶然误差

Ａ.照准误差和估读误差　　         Ｂ.横轴误差和指标差

Ｃ.视准轴误差                    D.  水准管轴误差

4、静止的海水面向陆地延伸，形成一个封闭的曲面，称为（  ）

A．水准面    B．水平面    C．铅垂面     D．圆曲面

5、测量工作中，内业计算所采用的基准面是（  ）。

A．水平面    B．水准面    C．旋转椭球面     D．竖直面

6、	采用盘左、盘右的水平角观测方法，可以消除（ ）误差。

Ａ.对中；　　Ｂ.视准轴不垂直于横轴；　　Ｃ. 整平   D. 指标差

7、	经纬仪安置时,整平的目的是使仪器的(   )。

A.竖轴位于铅垂位置,水平度盘水平    B．水准管气泡居中

C．竖盘指标处于正确位置            D. 水平度盘位于铅垂位置

8、	在测量学中，距离测量的常用方法有钢尺量距、电磁波测距和（   ）测距。

Ａ. 视距法      Ｂ. 经纬仪法     Ｃ.水准仪法        D.罗盘仪法

9、	在两点的直线上或其延长线上标定出一些点的工作，称为（ ）。

Ａ. 定向      Ｂ. 定线     Ｃ.定段        D.定标

10、	精密钢尺量距，一般要进行的三项改正是尺长改正、（   ）改正和倾斜改正。

Ａ.比例   Ｂ.高差    Ｃ.气压     D.温度

三、名词解释

1、大地水准面

2、高程测量

3、水平角

4、 水平距离

5、象限角

6、偶然误差

四、简答题

1.何谓正、反方位角？

2、经纬仪有哪几条主要轴线?它们应满足什么条件?

3、为了保证一般距离丈量的精度，应注意哪些事项？

4、什么叫直线定线？标准方向有几种？什么是坐标方位角？

5、经纬仪上有几对制动、微动螺旋？各起什么作用？

《测量学》复习题B

一、填空题

1、测量工作的基准线是___________。

2、野外测量工作的基准面是_______________。

3、直线定向常用的标准方向有真子午线方向、_________________和磁子午线方向。

4、测量误差按其对测量结果的影响性质，可分为系统误差和_______________。

5、地物注记的形式有文字注记、      ______    和符号注记三种。

6、象限角的取值范围是______________。

7、经纬仪安置通常包括整平和                     。

8、测量误差的主要来源包括外界条件、观测者自身条件和                   。

9、水准路线按布设形式可以分为闭合水准路线、                    和水准支线。

10、地形图符号按照比例尺可分为比例符号、________________和半依比例符号。

11、水准测量时对某一水准尺进行观测时的基本步骤是粗平、瞄准、______________和读数。

12、测量工作的基本原则是 ________________              ____和步步有检核。

13、根据采用标准方向的不同，方位角通常包括真方位角、磁方位角和____________ 三种。

14、绝对高程是地面点到                     的铅垂距离。

15、经纬仪用测回法进行水平角观测时，某一方向上盘左读数和盘右读数的关系是

。

二、选择题

1、1. 测量工作主要包括测角、测距和测（   ）。

A 高差    B 方位角    C 等高线    D 地貌

2.  1：2000地形图的比例尺精度是（   ）。

A 2 m     B 20 cm    C  2 cm    D 0.1 mm

3. 以下不属于基本测量工作范畴的一项是（   ）。

A 高差测量    B 距离测量    C 导线测量   D 角度测量

4. 已知某直线的象限角为北西30°，则其坐标方位角为（   ）。

A  30°       B 330°        C 150°        D 210°

5. 边长测量往返测差值的绝对值与边长平均值的比值称为（   ）。

A 系统误差   B 平均中误差    C 偶然误差    D 相对误差

6. 水准路线高差闭合差的分配原则是（   ）。

A 反号按距离成比例分配    B 平均分配    C 随意分配   D 同号按距离成比例分配

7. 通常所说的海拔高指的是点的（   ）。

A 相对高程     B 高差      C  高度   D绝对高程

8. 在两个已知点上设站观测未知点的交会方法是（   ）。

A前方交会      B  后方交会   C 侧方交会     D 无法确定

11．下面关于中央子午线的说法正确的是（   ）

A．中央子午线又叫起始子午线

Ｂ．中央子午线位于高斯投影带的最边缘

Ｃ．中央子午线通过英国格林尼治天文台

D．中央子午线经高斯投影无长度变形

10. 已知线段AB的方位角为160°，则线段BA的方位角为（    ）。

A  -120°        B 340°        C 160°       D 20°

三、名词解释

1、铅垂线

2、水准面

3、大地体

4、测绘

5、大地水准面

6、地貌

7、地形

五、简答题

1、什么叫大地水准面?它有什么特点和作用?

2.测量上的平面直角坐标系和数学上的平面直角坐标系有什么区别?

3、何谓高差闭合差？怎样调整高差闭合差？

4、DJ6型光学经纬仪由哪几个部分组成?

5、简述偶然误差的基本特性