《电磁场与电磁波》复习题A

一、填空题

1、研究一个矢量场，必须研究它的                        和                     ，才能确定该矢量场的性质，这一规律即为亥姆霍兹定理。

2、在静电场中，电场强度E和标量电位j之间的微分关系为                       ，法拉第电磁感应定律的微分形式                  。

3、镜像法是用等效的                     来代替原来电场的分布，间接求解静电场边值问题，其理论依据是                 。

4、一理想导体放置在静电场中，导体内部电场强度为                   ，导体表面电场强度方向                             。

5、电磁波电场的表达式为E (z,t)=E0cosωt−kz+ϕ0，其中波的传播方向是            ，相位是                        。

二、选择题

1、描述静电场错误的是（   ）

A．静电场是保守场       B．静电场是发散场

C．静电场是无旋场       D．静电场是有旋场

2、真空中两个带电量为q1和q2的点电荷，距离为R，距离矢量为aR，则它们满足的库仑定律是（   ）

A．F12=aRq1q24πε0R2           B．F12=aRq1q24πε0R

C．F12=aRR24πε0q1q2         D．F12=aRq1q24πε0R3

3、关于电容描述正确的是（   ）

A. 电容只与导体的相对位置、几何形状、尺寸及填充介质无关，和导体带电量无关

B. 电容只与导体的相对位置、几何形状、尺寸及填充介质有关，和导体带电量无关

C. 电容只与导体的相对位置、几何形状、尺寸及填充介质无关，和导体带电量有关

D. 电容只与导体的相对位置、几何形状、尺寸及填充介质有关，和导体带电量有关

4、媒质1与媒质2分界面上自由电荷的面密度为ρs，电场法向边界条件是（   ）

A．D1n−D2n=0                B. E1t−E2t=0

C. D1n−D2n=ρs                D. E1t−E2t=ρs

5、两种磁介质μ1和μ2分界面上的面电流密度为零，磁场在分界面发生折射，入射角θ1和折射角θ2之间的关系是（  ）

A．tanθ1tanθ2=μ1μ2            B．tanθ1tanθ2=μ2μ1

C．sinθ1sinθ2=μ1μ2            D．cosθ1cosθ2=μ1μ2

6、某一闭合曲线l，有电流I1、I2、以及I3，如图1所示，则满足安培环路定理的公式是（   ）

图1

A．H⋅dl=I1+I2            B．H⋅dl=I1−I2

C．H⋅dl=I1+I2−I3        D．H⋅dl=I1−I2+I3

7、两个频率相等方向垂直的波叠加，当振幅相等，相位差为±π2时，将形成（   ）

- 线极化波   B. 圆极化波   C. 椭圆极化波  D.圆与线极化波

8、在线性、均匀且各向同性的媒质中，其中不属于本构方程的是（   ）

A．D=εE   B.B=μH     C．J=σE   D. P=J⋅E

9、关于理想导体内部磁场描述正确的是 （   ）

A. 理想导体内部没有磁场，理想导体表面磁场平行于导体表面

B. 理想导体内部没有磁场，理想导体表面磁场垂直于导体表面

C. 理想导体内部有磁场，理想导体表面磁场垂直于导体表面

D. 理想导体内部有磁场，理想导体表面磁场平行于导体表面

10、无耗媒质中，电磁波具有以下特点，错误的是   （   ）

A．电磁波中电场、磁场以及能量传播方向相互垂直，且成右手螺旋定则。

B．电场与磁场振幅之比是常数。  C．电磁波传播速度取决于频率。

D．电磁波在无耗媒质中无衰减地衰减。

三、判断题

1、一个矢量场的散度代表着这个矢量场的漩涡源。                                    （    ）

2、导体表面的电场强度大小正比于导体表面的电荷面密度。                            （    ）

3、媒质1与媒质2分界面上自由电流的面密度为Js，磁场场法向边界条件是B1n−B2n=Js。 （    ）

4、穿过任意闭合曲面的磁通量不确定是否为零 。                                   （    ）

5、铁磁体表面的磁场垂直于铁磁体表面。                                          （    ）

6、一个系统的电感取决于回路的形状、尺寸、匝数和媒质的磁导率。                  （    ）

7、在无限大空间中，电磁波以行驻波的状态传播。                                   （    ）

8、自由空间中，电磁波中电场与磁场相位同相位，能量各占1/2。                     （    ）

9、电磁波从介电常数小的媒质入射到介电常数大的媒质入射时，才会发生全发射。      (     )

10、当电磁波垂直入射到理想导体表面时发生全反射。                              （    ）

四、简答题

1、写出矢量场A满足的散度定理和斯托克斯定理。

2、写出非限定形式下麦克斯韦方程组的微分形式，并给出物理意义；

3、写出在无耗介质中时谐电磁场满足的波动方程。

4、写出相速和群速的概念，比较它们的相同和不同

5、什么是电磁波的趋肤效应。

三、综合计算分析题

两半径分别为a和b (a<b)的同心球壳，内外导体间为空气，如图2所示。内外导体球壳的电荷呈现均匀面分布，其电荷密度分别为和，

a

b

图2

求：

(1) 空间各处的电场强度；

(2)两导体间的电压；

《电磁场与电磁波》复习题B

- 填空题

1矢量场的散度用于研究矢量场的                   源在空间分布，矢量场的旋度用于研究矢量场的                        源在空间分布。

2、磁通密度B和磁失位A之间的微分关系是                      ；位移电流与电位移矢量的关系               。

3、媒质1与媒质2分界面上自由电荷的面密度为ρs，静电场的切向和法向边界条件是：                           、                             。

4、均匀平面电磁波在无限大介质（，）中传播，频率为，电磁波在介质中的传播常数k为                  ，波阻抗为                    ，

5、当电磁波从介质1（1）入射到介质2（2）满足                     条件时发生全反射（写出1和2的关 系），此时的临界角大小是                      。

二、选择题

1、理想导体表面的电场强度，满足（  ）

A．导体表面的电场强度大小反比于导体表面的电荷面密度，方向平行于导体表面。

B．导体表面的电场强度大小正比于导体表面的电荷面密度，方向平行于导体表面。

C．导体表面的电场强度大小反比于导体表面的电荷面密度，方向垂直于导体表面。

D．导体表面的电场强度大小正比于导体表面的电荷面密度，方向垂直于导体表面。

2、点电荷q在半径R处的电通密度为 （  ）

A．D=aRR4πε0q2           B．D=aRq4πε0R

C．D=aRq4πε0R2           D． D=aRq4πε0R3

3、镜像法的理论依据是（  ）

A．矢量迭加原理

B．唯一性原理

C．库仑定律

D．亥姆霍兹定理

4、电流场线在两种导电媒质σ1和σ2分界面发生折射，入射角θ1和折射角θ2的关系是（  ）

A．tanθ1tanθ2=σ1σ2            B．tanθ1tanθ2=σ2σ1

C．sinθ1sinθ2=σ1σ2            D．cosθ1cosθ2=σ1σ2

5、电容器的电容与（   ）没有关系

A．导体的相对位置

B. 电容器的几何形状、尺寸

C. 电容器内部填充介质

D. 电容器导体带电量

6、两种磁介质分界面上，恒定磁场的切向边界条件是 （   ）

A．B1n−B2n=0              B. H1t−H2t=Js

C. B1n−B2n=Js                D. H1t−H2t=0

7、两个频率相等方向垂直的波叠加，相位差为0或π时，将形成（  ）

- 线极化波   B. 圆极化波   C. 椭圆极化波   D.圆与线极化波

8、恒定磁场里面错误的是（   ）

A．恒定磁场的散度为零                    B．恒定磁场是发散场

C．穿过某个闭合曲面的磁通量为0           D．恒定磁场是有旋场

9、无限大自由空间中，电磁波以（   ）的状态传播

A.行驻波         B.驻波      C.行波     D. TE波。

10、关于导电媒质中的趋肤深度，描述正确的是（   ）

A．与电磁波的频率和媒质电导率有关

B．只与电磁波频率有关

C．只与媒质电导率有关

D．与电磁波的频率和媒质电导率无关

三、判断题

1、一个矢量场的旋度的散度为零                                                (     )

2、两个点电荷之间的作用力反比于电荷之间的距离。                             （     ）

3、理想导体内部电场强度处处为零，导体是个等位体,导体表面是个等位面。        （     ）

4、磁场强度沿任一闭合路径的线积分等于闭合路径所包围的电流。                 （     ）

5、铁磁体表面的磁场平行于铁磁体表面。                                       （     ）

6、一个系统的电感取决自身线圈的电流大小。                                   （     ）

7、驻波的波腹点和波节点的位置发生变化，并且有能量传输。                     （     ）

8、自由空间中,电磁波能量传播的方向垂直于电场或者磁场的方向。                （     ）

9、均匀平面电磁波在导电媒质中，传播速度与电磁波的频率无关                   （     ）

10、当均匀平面电磁波垂直入射到理想导体表面时，会有部分能量进入导体。        （     ）

四、简答题

1、写出亥姆霍兹定理。

2、给出麦克斯韦方程组的积分形式。

3、简单描述电介质被极化的过程。

4、写出线性、均匀且各向同性的媒质的本构方程，并简单解释物理意义。

5、什么是电磁波的色散，当发生色散时用什么来衡量电磁波的速度。

五、综合计算分析题

一个有两层介质的平行板电容器，如图2所示。两种介质的介电常数和电导率分别为1，1，和 2，2极板之间的距离分别为d1和d2，电容器极板的面积为S，当外加电压为U0时，

0

图1

求：

(1)电容器的电场强度； (2)两种介质分界面上表面的自由电荷密度；