《房屋建筑学》复习题A

一、填空题

1、平屋顶的保温材料的类型有           、           和板块类等三种。

2、屋顶坡度的表示方法有          、              和 角度法 等三种

3、一般室内楼梯的栏杆扶手高度不小于         。

4、.当地基土有冻胀现象时，基础应埋置在             约 200 mm的地方。

5、建筑物最下部的承重构件是           ,它的作用是把房屋上部的荷载传给         。

6、中间平台的主要作用是               和               。

二、名词解释

1、刚性角

2、模数数列

3、幕墙

4、施工后浇带

三、简答题

1、楼板层、地坪层的基本组成有哪些？各有何 作用？

2、影响屋顶坡度的主要因素是什么？坡度形成方法有哪些？各自的优缺点？ 主要受到防水材料和自然气候条件的影响。

3、  常见的过梁有几种？它们的适用范围和构造特点是什么？

四、绘图题

举例说明散水与勒脚间的做法。（作图表示即可）

五、设计题

某四层住宅楼，层高为3.0m，楼梯间开间为2.8m，进深为5.4m，墙厚为0.24m，轴线居中；室内外地面高差为0.6m。试设计一双跑板式楼梯，要求底层休息平台下作出入口，并保证平台梁下净高≥2.0m。平台梁结构高度250～300mm

《房屋建筑学》复习题B

一、填空题

1、建筑是指         与        的总称。

2、房间的净高是指               到                     之间的垂直距离。

3、圈梁是                                                      的梁  。

4、基础的类型按其形式不同可分为条形基础，              ， 井格式基础  ，                                                   筏形基础  ，               ，                 。

5、建筑的六大部分组成中，属于非承重构件的是         。

6、通常室外台阶的踏步高度为          ，踏步宽度为 300～400mm 。

二、名词解释

1、耐火等级

2、全地下室

3、天然地基

4、条形基础

三、简答题

1、实行建筑模数协调统一标准有何意义？模数、基本模数、扩大模数、分模数的含义是什么?

2、建筑物的构造有那几部分组成？各有何作用？

3、影响房间形状的因素有哪些？举例说明为什么矩形房间被广泛采用?

四、绘图题

绘出刚性防水屋面的构造层次及挑檐沟做法（注明材料层次和必要尺寸）

五、设计题

某五层住宅楼，层高为2.9m，楼梯间开间为2.8m，进深为5.7m，墙厚为0.24m，轴线居中；室内外地面高差为0.45m。试设计一双跑板式楼梯，要求底层休息平台下作出入口，并保证平台梁下净高≥2.0m。平台梁结构高度250mm。