《工程造价与招投标》复习题A

一、填空题

1、水利水电基本建设程序：         、         、         、         、          、          、

、            。

2、定额（工程定额）的特点：         、         、          、          、            。

3、工程量清单编制应做到：          、           、          、            。

4、措施项目的计算方法：           、           、          ，           。

5、招标投标的特征：         、        、          。

6、询价的范围：          、            、           。

7、现场经费包括___       ___、___         _。

8、施工机械使用费以         为计算单位。

9、按我国现行规定，不可预见费用包括：             和           。

10、建筑工程单价系指完成建筑工程量所消耗的           、          、         、      四部分的总和。

11、工程定额分类（按编制单位和适用范围分类）：         、        、        、          。

二、名词解释

1、定额

2、利润

3、工程量清单

4、水利水电工程概预算：

5、投资估算

6、措施项目

7、招标投标

8、管理费

9、预留金

10、清单单位含量

三、简答题

1、分包的主要方式有哪些？

2、建筑产品的特点主要有哪些？

3、工程定额按专业性质分类主要有哪些？

4、建筑产品的价格主要有哪些特点？

5、企业定额的作用？

6、按项目招标的方式招标类型分为？

7、生产准备阶段主要包括哪些内容？

四、计算题

某枢纽的隧洞（平洞）混凝土衬砌，设计开挖直径3.5m（不包括超挖），衬砌厚度50cm，混凝土拌和地点距隧洞进口50m，隧洞长300m，采用钢模板单向衬砌作业。0.4m3拌和机拌制混凝土，人工推胶轮架子车运输至浇筑现场，混凝土泵入仓。

基本资料：设计混凝土强度为C25，采用42.5级普通硅酸盐水泥二级配。人工预算单价为六类地区人工预算单价40元。材料价格：42.5级普通硅酸盐水泥400元/t，粗砂60元/m3，卵石60元/m3，施工用水1.0元/ m3，施工用电0.60元/kWh，汽油7.2元/kg，施工用风0.20元/m3，锯材2000元/m3，组合钢模板8.0元/kg，型钢4.0元/kg，卡扣件4.0元/kg，铁件7元/kg，电焊条7.0元/kg，预制混凝土柱400元/m3。 《水利建筑工程概算定额》（2002）附录7，知C25混凝土、42.5级普通硅酸盐水泥二级配混凝土材料配合比（1 m3）：42.5级普通硅酸盐水泥289kg，粗砂733kg （0.49m3），卵石1382kg（0.81m3），水0.15m3。

机械台时单价：圆盘锯20元 双面刨床15元，型钢剪断机13kw 30元 型材弯曲机16元 钢筋切断机20kw 20.0元钢筋弯曲机φ6~40 14元，载重汽车5t 50 元 电焊机25kVA 10元  汽车起重机5t 60元搅拌机0.4 m3 25元，胶轮车5元 混凝土泵30 m3/h 100元 振动器1.1kW 2.0元 风水枪30元。立模系数1.45。洞内外运输系数1.5

费率：其他直接费综合费率2.5%，现场经费费率8%，间接费费率5%，企业利润率7%，税率3.22%

定额编号50086     圆形隧洞钢模板制作    定额单位：100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工日 | 28 |
| ② | 材料 |  |  |
|  | 锯 材 组合钢模板 型 钢 卡扣件 铁 件 电焊条 其他材料费 | m3 kg kg kg kg kg % | 0.8 78 90 26 32 4.2 2 |
| ③ | 机械 |  |  |
|  | 圆盘锯 双面刨床 型钢剪断机13kw 型材弯曲机 钢筋切断机20kw 钢筋弯曲机φ6~40 载重汽车5t 电焊机25kVA 其他机械费 | 台时 台时 台时 台时 台时 台时 台时 台时 % | 0.77 0.76 0.78 1.74 0.04 0.08 0.32 4.97 5 |

定额编号40180     混凝土运输        定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 洞外数量 | 洞内数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工 | 工时 | 76.6 | 29.1×3 |
| ③ | 机械 |  |  |  |
|  | 胶轮车 | 台时 | 58.8 | 22.31×3 |

定额编号50026    圆形隧洞模板制作安装    定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工日 | 570 |
| ② | 材料 |  |  |
|  | 模 板 铁件 预制混凝土柱 电焊条 其他材料 | m2 kg m3 kg % | 100 249 0.4 2.0 2.0 |
| ③ | 机械使用 |  |  |
|  | 汽车起重机5t 电焊机25kVA 其他机械 | 台时 台时 % | 15.71 2.06 5 |

定额编号40171        混凝土拌制        定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工时 | 290 |
| ② | 材料 |  | 0 |
| ③ | 机械 |  |  |
|  | 搅拌机0.4m3 胶轮车 | 台时 台时 | 18.90 87.15 |

定额编号40035      圆形隧洞混凝土浇注   定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工时 | 570 |
| ② | 材料 |  |  |
|  | 混凝土 水 其他材料 | m3 m3 % | 149 81 0.5 |
| ③ | 机械 |  |  |
|  | 混凝土泵30 m3/h 振动器1.1kW 风水枪 其他机械费 | 台时 台时 台时 % | 17.52 60.98 44.94 3 |
| ④ | 混凝土拌制 | m3 | 149 |
| ⑤ | 混凝土运输 | m3 | 149 |

请计算制作模板单价：

《工程造价与招投标》复习题B

一、填空题

1、水利工程按工程性质可划分为______________、______________两大类。

2、基本建设项目按性质可划分为__________________、________________、_________________、________________、__________________等项目。

3、按定额的内容可划分为____________、____________、______________、_______________。

4、工程造价的职能有______________、______________、______________、______________等。

5、工时分析方法主要有______________、______________、______________、______________。

6、直接工程费由________________、________________、________________三项费用组成。

7、现场经费包括__________________、__________________。

8、招标投标的特征有______________、______________、______________。

9、独立费用由______________、______________、______________、______________、________________五项费用组成。

10、工程定额按编制程序和用途分类：             、            、         、             、

、            。

11、建设项目费用包括：             和             。

二、名词解释

1、定额时间

2、施工预算

3、竣工结算

4、时间定额

5、投资估算

6、间接费

7、招标投标

8、工程估价

9、产量定额

10、周转性材料

三、简答题

1、建筑产品的特点有哪些？

2、编制水利水电工程概预算的程序有哪些？

3、编制与使用企业定额的意义？

4、工料分析的内容及目的？

5、施工图预算的作用？

6、施工预算的编制依据？

7、投资估算的作用、内容及编制依据？

四、计算题

某枢纽的隧洞（平洞）混凝土衬砌，设计开挖直径3.5m（不包括超挖），衬砌厚度50cm，混凝土拌和地点距隧洞进口50m，隧洞长300m，采用钢模板单向衬砌作业。0.4m3拌和机拌制混凝土，人工推胶轮架子车运输至浇筑现场，混凝土泵入仓。

基本资料：设计混凝土强度为C25，采用42.5级普通硅酸盐水泥二级配。人工预算单价为六类地区人工预算单价40元。材料价格：42.5级普通硅酸盐水泥400元/t，粗砂60元/m3，卵石60元/m3，施工用水1.0元/ m3，施工用电0.60元/kWh，汽油7.2元/kg，施工用风0.20元/m3，锯材2000元/m3，组合钢模板8.0元/kg，型钢4.0元/kg，卡扣件4.0元/kg，铁件7元/kg，电焊条7.0元/kg，预制混凝土柱400元/m3。 《水利建筑工程概算定额》（2002）附录7，知C25混凝土、42.5级普通硅酸盐水泥二级配混凝土材料配合比（1 m3）：42.5级普通硅酸盐水泥289kg，粗砂733kg （0.49m3），卵石1382kg（0.81m3），水0.15m3。

机械台时单价：圆盘锯20元 双面刨床15元，型钢剪断机13kw 30元 型材弯曲机16元 钢筋切断机20kw 20.0元钢筋弯曲机φ6~40 14元，载重汽车5t 50 元 电焊机25kVA 10元  汽车起重机5t 60元搅拌机0.4 m3 25元，胶轮车5元 混凝土泵30 m3/h 100元 振动器1.1kW 2.0元 风水枪30元。立模系数1.45。洞内外运输系数1.5

费率：其他直接费综合费率2.5%，现场经费费率8%，间接费费率5%，企业利润率7%，税率3.22%

定额编号50086     圆形隧洞钢模板制作    定额单位：100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工日 | 28 |
| ② | 材料 |  |  |
|  | 锯 材 组合钢模板 型 钢 卡扣件 铁 件 电焊条 其他材料费 | m3 kg kg kg kg kg % | 0.8 78 90 26 32 4.2 2 |
| ③ | 机械 |  |  |
|  | 圆盘锯 双面刨床 型钢剪断机13kw 型材弯曲机 钢筋切断机20kw 钢筋弯曲机φ6~40 载重汽车5t 电焊机25kVA 其他机械费 | 台时 台时 台时 台时 台时 台时 台时 台时 % | 0.77 0.76 0.78 1.74 0.04 0.08 0.32 4.97 5 |

定额编号40180     混凝土运输        定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 洞外数量 | 洞内数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人工 | 工时 | 76.6 | 29.1×3 |
| ③ | 机械 |  |  |  |
|  | 胶轮车 | 台时 | 58.8 | 22.31×3 |

定额编号50026    圆形隧洞模板制作安装    定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工日 | 570 |
| ② | 材料 |  |  |
|  | 模 板 铁件 预制混凝土柱 电焊条 其他材料 | m2 kg m3 kg % | 100 249 0.4 2.0 2.0 |
| ③ | 机械使用 |  |  |
|  | 汽车起重机5t 电焊机25kVA 其他机械 | 台时 台时 % | 15.71 2.06 5 |

定额编号40171        混凝土拌制        定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工时 | 290 |
| ② | 材料 |  | 0 |
| ③ | 机械 |  |  |
|  | 搅拌机0.4m3 胶轮车 | 台时 台时 | 18.90 87.15 |

定额编号40035      圆形隧洞混凝土浇注   定额单位100m2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 人工 | 工时 | 570 |
| ② | 材料 |  |  |
|  | 混凝土 水 其他材料 | m3 m3 % | 149 81 0.5 |
| ③ | 机械 |  |  |
|  | 混凝土泵30 m3/h 振动器1.1kW 风水枪 其他机械费 | 台时 台时 台时 % | 17.52 60.98 44.94 3 |
| ④ | 混凝土拌制 | m3 | 149 |
| ⑤ | 混凝土运输 | m3 | 149 |

请计算混凝土材料单价：