《固体废物处理与资源化》复习题A

一、名词解释

1.固体废物（环保法）

2.筛分效率E

3.稳定化(Stabilization)

4.热灼减量比

5. DRE

二、选择题

1高放废物（包括不经后处理而直接处置的乏燃料）和超铀废物，应在地下深处合适的地质体中建库处置，全国的高放废物应集中处置。另外，由于废物隔离的长期性和不确定性，废物处置系统的设计应留有较大的安全裕度。废物处置系统应能提供足够长的安全隔离期不应少于（   ）年；高放废物和超铀废物的隔离期不应少于（   ）年。（    ）

A 30年和100年   B 300年和1000年  C 300年和10000年 D 10年和1000年

2根据不同物质被水润湿程度的差异而对其进行分离的过程属于固废物化处理的哪种类型？（   ）

A 磁选        B  分选      C 浮选        D 筛选

3固废的预处理方法之一压实，压实程度的度量单位孔隙率（   ）

A  ε越大，压实程度越高   B  ε越小，压实程度越高

4 下列废物中哪些属于危险废物（         ）

A热处理含氰废物    医院临床废物   焚烧炉飞灰

B厨余垃圾  建筑垃圾

C庭院垃圾

D放射性废物

5《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJl7—2004)中规定，天然粘土类防渗衬里，其场底及四壁衬里厚度要大于2m，渗透系数小于（    ）；改良土衬里的防渗性能应达到粘土类防渗性能。

A  1×10-6 cm/s  B 1×10-7 cm/s   C 1×10-8 cm/s   D  1×10-9 cm/s

三、简答题

1我国有哪些管理制度与固体废物管理相关？有哪些固体废物管理标准？

2浮选过程中使用的浮选药剂主要有哪些？每种药剂在浮选中起什么作用？

3影响固体废物焚烧处理的主要因素有哪些？这些因素对固体废物焚烧处理有何重要影响？为什么？

四、论述题

试述卫生填埋法在我国城市垃圾处理处置中的应用前景

五、计算题

1.某住宅区生活垃圾量约为280m3/周，拟用一垃圾车负责清运工作，实行改良操作法的拖曳容器系统清运。已知该车每次集装容积为8m3/次，容器利用系数为0.68，垃圾车采用8h工作制。试求为及时清运该住宅垃圾，每日和每周需出动清运多少次？累计工作多少小时？经调查已知：平均运输时间为0.512h/次，容器装车时间为0.042h/次；容器放回原处时间0.035h/次，卸车时间0.025h/次，非生产时间占全部工时的25%。

2.污泥含水率从97.5%降到95%时，污泥体积变为原来的多少倍?

《固体废物处理与资源化》复习题B

一、名词解释

1.固废的预处理

2.电力分选

3.焚烧

4.燃烧温度

5.危险固体废物

二、选择题

1高放废物（包括不经后处理而直接处置的乏燃料）和超铀废物，应在地下深处合适的地质体中建库处置，全国的高放废物应集中处置。另外，由于废物隔离的长期性和不确定性，废物处置系统的设计应留有较大的安全裕度。废物处置系统应能提供足够长的安全隔离期不应少于（   ）年；高放废物和超铀废物的隔离期不应少于（   ）年。（    ）

A 30年和100年   B 300年和1000年  C 300年和10000年 D 10年和1000年

2根据不同物质被水润湿程度的差异而对其进行分离的过程属于固废物化处理的哪种类型？（   ）

A 磁选        B  分选      C 浮选        D 筛选

3固废的预处理方法之一压实，压实程度的度量单位孔隙率（   ）

A  ε越大，压实程度越高   B  ε越小，压实程度越高

4 下列废物中哪些属于危险废物（         ）

A热处理含氰废物    医院临床废物   焚烧炉飞灰

B厨余垃圾  建筑垃圾

C庭院垃圾

D放射性废物

5《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJl7—2004)中规定，天然粘土类防渗衬里，其场底及四壁衬里厚度要大于2m，渗透系数小于（    ）；改良土衬里的防渗性能应达到粘土类防渗性能。

A  1×10-6 cm/s  B 1×10-7 cm/s   C 1×10-8 cm/s   D  1×10-9 cm/s

三、简答题

1.设计垃圾收运路线的原则？

2.分析好氧堆肥的基本原理，好氧堆肥化的微生物生化过程是什么？

3.热解与焚烧区别？

四论述题

固体废物有哪些焙烧方法？焙烧在固体废物处理与处置中的作用是什么？

五、计算题

1.污泥含水率从97.5%降到95%时，污泥体积变为原来的多少倍?

2.某住宅区生活垃圾量约为280m3/周，拟用一垃圾车负责清运工作，实行改良操作法的拖曳容器系统清运。已知该车每次集装容积为8m3/次，容器利用系数为0.68，垃圾车采用8h工作制。试求为及时清运该住宅垃圾，每日和每周需出动清运多少次？累计工作多少小时？经调查已知：平均运输时间为0.512h/次，容器装车时间为0.042h/次；容器放回原处时间0.035h/次，卸车时间0.025h/次，非生产时间占全部工时的25%。