《机械制造工艺学》复习题A

一、名词解释

1、	工步

2、	欠定位

3、	工艺尺寸链

4、	工艺系统刚度

5、	淬火烧伤

二、问答题

1、	精基准的选择原则是什么?

2、	高精度零件的工艺过程划为几个阶段？各有什么作用？

3、	影响主轴回转精度的主要因素有哪些？

4、	车削较长工件时，分别画出工件和刀具热变形引起的工件形状误差？并简述原因。（工件自右向左加工）

5、	影响磨削加工表面粗糙度的因素有哪些？

三、分析计算题

1、如图所示零件加工时，图纸要求保证尺寸6±0.1，因这一尺寸不便直接测量，只好通过度量尺寸L来间接保证，试求工序尺寸?。

2、无心磨床上加工一批小轴，尺寸要求为 mm，从中抽查100件，经过测量计算后得其直径尺寸呈正态分布，平均值 =29.98mm，均方差σ=0.01。(已知：F(3)=0.5 , F(2)=0.4772 , F(1)=0.3413)

(1)试计算该工序的废品率,并用图表示之。

(2)计算该工序的工艺能力系数。

3、如图所示定位方案，求钻Φ孔时L1、L2的定位误差？

《机械制造工艺学》复习题B

一、名词解释

1、	工序

2、	过定位

3、	加工经济精度

4、	误差的敏感方向

5、	回火烧伤

二、问答题

1、	粗基准的选择原则是什么?

2、	工艺顺序的安排原则是什么？

3、	在车床两顶尖上车光轴，分别画出⑴ 两顶尖刚度不足 ⑵ 工件刚度不足所引起的加工工件的形状误差，并简述原因。

4、	减少工艺系统受热变形的途径主要有哪些？

5、	简述表面质量对零件使用性能有什么影响？

三、分析计算题

1、加工如图所示主轴零件，图纸要求保证键槽深度尺寸，其工艺过程如下:(1)车外圆至；(2)铣键槽，槽深；(3)热处理；(4)磨外圆至 。求铣键槽时的工序尺寸

L

TL



。

2、车削一批轴的外圆，其尺寸要求为mm，若此工序尺寸按正态分布，均方根差σ＝0.025mm，公差带中心小于分布曲线中心，其偏移量△=0.03mm，试计算合格品率和废品率?

|  | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 0.2881 | 0.3849 | 0.4452 | 0.4772 | 0.4918 |

3、如图所示零件，在α＝90°Ｖ型块中定位，设轴外径φ80 ，求尺寸ｈ的定位误差。