《计算机网络》复习题A

- 选择题

- 目前各种城域网建设方案的共同点是在结构上采用三层模式，这三层是：核心交换层、业务汇聚层与

A）数据链路层	B）物理层		C）接入层		D）网络层

- 对于下列说法，哪一种是错误的？

A) TCP协议可以提供可靠的数据流传输服务

B) TCP协议可以提供面向连接的数据流传输服务

C) TCP协议可以提供全双工的数据流传输服务

D) TCP协议可以提供面向非连接的数据流传输服务

- 以下关于城域网建设方案特点的描述中，那些是正确的？

Ⅰ.主干传输介质采用光纤

Ⅱ.交换结点采用基于IP交换的高速路由交换机或ATM交换机

Ⅲ.采用ISO/OSI七层结构模型

Ⅳ.采用核心交换层，业务汇聚层与接入层3层模式

A) Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ	B) Ⅱ和Ⅲ   	C) Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ	D) Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ

- 10BASE-T使用标准的RJ-45接插件与3类或5类非屏蔽双绞线连接网卡与集线器。网卡与集线器之间的双绞线才长度最大为

A) 15米    		B) 50米    		C) 100米    	D) 500米

- 某路由器收到了一个IP数据报，在对其首部进行校验后发现该数据报存在错误，路由器最有可能采取的动作是

A) 纠正该IP数据报的错误      	B) 将该IP数据报返给源主机

C) 抛弃该IP数据报            	D) 通知目的主机数据报出错

- 有一种互连设备工作于网络层，它既可以用于相同（或相似）网络间的互连，也可以用于异构网络间的互连，这种设备是

A）集线器     	B）交换机    	C）路由器     	D）网关

- 网络操作系统可以提供的管理服务功能主要有：网络性能分析、存储管理和网络

A）密码管理		B）目录服务		C）状态监控		D）服务器镜像

- WWW客户与WWW服务器之间的信息传输使用的协议为

A) HTML			B) HTTP			C) SMTP			D) IMAP

- 网络结构化布线技术目前得到了广泛的应用。哪一种网络标准的出现对促进网络结构化布线技术的发展起到了关键的作用？

A) 10BASE5			B) 10BASE2			C) 10BASE-T		D) 100BASE-TX

- 如果没有特殊声明，匿名FTP服务登录帐号为

A) user								B) anonymous

C) guest							D) 用户自己的电子邮件地址

- 在计算机网络中，一方面联接局域网中的计算机，另一方面联接局域网中的传输介质的部件是（ ）

- A.双绞线    B.网卡    C.终结器    D.路由器

- IEEE802.3的物理协议10BASE-T规定从网卡到集线器的最大距离为（ ）。

- A.100m B.185m C.500m D.850m

- 网络体系结构可以定义成：

A）计算机网络的实现

B）执行计算机数据处理的软件模块

C）建立和使用通信硬件和软件的一套规则和规范

D）由ISO（国际标准化组织）制定的一个标准

- 根据组织模式划分因特网，军事部门域名为

A）Com

B）Edu

C）Int

D）Mil

- TCP/IP把网络通信分为五层，属于应用层的是____。

A）IP(Internet协议)

B）TCP(传输控制协议)

C）NFS(网络文件系统)

D）UDP(用户数据报协议)

- 计算机网络系统与分布式系统之间的区别主要是____。

A）系统物理结构

B）系统高层软件

C）传输介质类型

D）服务器类型

- 超文本传输协议是

A）HTTP

B）TCP/IP

C）IPX

D）HTML

- 对于xDSL技术上行速率说，____速率最大

A）VDSL

B）RADSL

C）ADSL

D）HDSL

- 交换式局域网增加带宽的方法是在交换机端口节点之间建立____。

A）并发连接

B）点-点连接

C）物理连接

D）数据连接

- 宽带网络可以分为____，____，____三大部分

A）传输网、混合交换网、接入网

B）传输网、交换网、接入网

C）N-ISDN、B-ISDN、ISDN

D）个人、企业、网络

- 填空题

- 虚拟局域网用软件方式来实现逻辑工作组的划分与管理，其成员可以用交换机端口号、

或网络层地址进行定义。

- Windows NT Server操作系统是以“域”为单位实现对网络资源的集中管理。在主域控制器失效时，                将会自动升级为主域控制器。

- WWW服务采用客户机/服务器工作模式，它以              与超文本传输协议HTTP为基础，为用户提供界面一致的信息浏览系统。

- 如果结点IP地址为128.202.10.38，屏蔽码为255.255.255.0，那么该结点所在子网的网络地址是              。

- 建筑物综合布线系统一般采用开放式模块化结构，它具有良好的可扩展性和很高的灵活性，其传输介质主要采用非屏蔽双绞线与               混合结构。

- 由于Windows 2000 Server采用了活动目录服务，因此Windows 2000网络中所有的域控制器之间的关系是           的。

- 路由器是构成因特网的关键设备。按照OSI参考模型，它工作于         层。

- 目前城域网建设方案在体系结构上都采用3层模式，它们是           层、业务汇聚层与接入层。

- IEEE            标准定义了CSMA/CD总线介质访问控制子层与物理层规范。

- 在结构化布线系统中，传输介质通常选用双绞线和           。

- 网络操作系统的基本任务是：屏蔽本地资源与网络资源的差异性，为用户提供各种基本网络服务功能，完成网络            管理，并提供网络系统的安全性服务。

- 在高速主干网、数据仓库、桌面电视会议、3D图形与高清晰度图像应用中，一般采用

Mbps以太网。

- 网络协议主要由3个要素组成，它们是语法、语义和        。

- TCP可以为其用户提供      、面向连接的、全双工的数据流传输服务。

- 因特网的主要组成部分包括通信线路、路由器、主机和         。

三、简答题

1、192.168.1.0需要划分14个子网，其中每个子网上最多14台主机，该网络是哪一类网络，子网掩码是多少？各子网的IP地址是多少？

2. 协议与服务有何区别？有何关系？

3. 端口的作用是什么？为什么端口要划分为哪三种？

4.计算机网络的传输介质有哪些？

5.IP地址的定义是什么IP地址分为几类？各如何表示？IP地址的主要特点是什么？

《计算机网络》复习题B

- 选择题

1、计算机网络拓扑是通过网络中结点与通信线路之间的几何关系表示网络中各实体间的

A) 联机关系		B) 结构关系		C) 主次关系		D) 层次关系

2、假设中国到美国的国际长途费为18.4元/分钟，市话费为0.34元/分钟，Internet使用费为10元/小时。如果国内的某Internet用户通过电话网接入本地ISP，浏览位于美国的一台WWW服务器，共访问了30分钟，那么用户需要支持的费用为多少？

A) 15.2元		B）2元			C）557元		D）552元

3、100BASE-TX网络采用的物理拓扑结构为

A) 总线型      	B) 星型    		C) 环型        	D) 混合型

4、高层互连是指传输层及其以上各层协议不同的网络之间的互连。实现高层互连的设备是

A) 中继器   	B) 网桥  		C) 路由器    	D) 网关

5、某主机的IP地址为202.113.25.55，子网掩码为255.255.255.240。该主机的有限广播地址为

A) 202.113.25.255            	B) 202.113.25.240

C) 255.255.255.55            	D) 255.255.255.255

6、VLAN在现代组网技术中占有重要地位，同一个VLAN中的两台主机

A）必须连接在同一交换机上		B）可以跨越多台交换机

- 必须连接在同一集线器上		D）可以跨业多台路由器

7、802.5标准定义了源路选网桥。它假定每一个结点在发送帧时都已经清楚地知道发往各个目的结点路由，源结点在发送帧时需要将详细的路由信息放在帧的

- 数据字段		B) 首部			C）路由字段		D）IP地址字段

8、WWW客户与WWW服务器之间的信息传输使用的协议为

A) HTML			B) HTTP			C) SMTP			D) IMAP

- 9、网络结构化布线技术目前得到了广泛的应用。哪一种网络标准的出现对促进网络结构化布线技术的发展起到了关键的作用？

A) 10BASE5			B) 10BASE2			C) 10BASE-T		D) 100BASE-TX

- 10、如果没有特殊声明，匿名FTP服务登录帐号为

A) user								B) anonymous

C) guest							D) 用户自己的电子邮件地址

11、在计算机网络中，一方面联接局域网中的计算机，另一方面联接局域网中的传输介质的部件是（ ）

- A.双绞线    B.网卡    C.终结器    D.路由器

12、IEEE802.3的物理协议10BASE-T规定从网卡到集线器的最大距离为（ ）。

- A.100m B.185m C.500m D.850m

13、网络体系结构可以定义成：

A）计算机网络的实现

B）执行计算机数据处理的软件模块

C）建立和使用通信硬件和软件的一套规则和规范

D）由ISO（国际标准化组织）制定的一个标准

- 14、在网络的互连中，数据链路层互链的设备是

A）Repeater

B）Bridge

C）Router

- Gateway

15、网络管理系统中的故障管理的目标是

A）对系统中的故障进行管理，从而自动排除这些故障

- B）自动指示系统排除故障

C）允许网络管理者能了解网络运行的好坏，以便使网络能有效地运行。

- 自动监测网络硬件和软件中的故障并通知用户，以便网络能有效地运行。

16、下列选项中是网络管理协议的是

A）DES

B）UNIX

C）SNMP

- RSA

17、计算机网络拓扑结构主要取决于它的

A）资源子网

B）FDDI网

C）通信子网

- 城域网

18、帧中断系统设计的主要目标是用于互连多个

A）广域网

B）电话网

C）城域网

- ATM网

19、交换式局域网增加带宽的方法是在交换机端口节点之间建立____。

A）并发连接

B）点-点连接

C）物理连接

- 数据连接

20、宽带网络可以分为____，____，____三大部分

A）传输网、混合交换网、接入网

B）传输网、交换网、接入网

C）N-ISDN、B-ISDN、ISDN

D）个人、企业、网络

- 填空题

- 标准的C类IP地址使用      位二进制数表示网络号。

2、在网络管理模型中，管理者和代理之间的信息交换可以分为两种：一种是从管理者到代理的管理操作；另一种是从代理到管理者的          。

3、计算机网络拓朴主要是指      子网的拓朴构型，它对网络性能、系统可靠性与通信费用都有重大影响。

4、网络数据库工作遵循Client/Server模型，客户端向数据库服务器发送查询请求采用     语言。

5、有一中虚拟局域网的建立是动态的，它代表了一组IP地址，并由叫做代理的设备对虚拟局域网中的成员进行管理。在这个虚拟局域网中，代理和多个IP结点组成IP        虚拟局域网。

6、尽管Windows NT操作系统的版本不断变化，但是从它的网络操作与系统应用角度来看，有两个概念是始终没有变的，那就是工作组模型与           模型。

7、IP数据报穿越因特网过程中有可能被分片。在IP数据报分片以后，通常由           负责IP数据报的重组。

- IP提供的服务具有3个主要特点，它们是            、面向非连接和尽最大努力投递。

- ADSL技术通常使用         对线进行信息传输。

- 因特网中的每台主机至少有一个IP地址，而且这个IP地址在全网中必须是         的。

- 局域网IEEE802标准将数据链路层划分为介质访问控制子层与                  子层。

- CSMA/CD在网络通信负荷           时表现出较好的吞吐率与延迟特性。

13、典型的以太网交换机允许一部分端口支持10BASE-T，另一部分端口支持100BASE-T。在采用了            技术时，交换机端口可以同时支持10Mbps/100Mbps。

14、 域模式最大的好处是具有              登录功能，用户只要在域中有一个账户，就可以在整个网络中漫游。

15、 网络操作系统的发展经历了从对等结构向           结构演变的过程。

三、简答题

1. 简述什么是分组交换方式。

2. 网络安全主要解决什么问题？它的主要内容是什么？

3. 写出常用的三种信道复用技术，它们各自的技术特点是什么？

4.分配给某校园网的地址块是202.105.192.0/18，分析该校园网包括多少个C类网络？

5. 数据链路层的主要功能包括哪几个方面的内容？