《水文预报》复习题A

一、填空题

1、水文预报的有效预见期是指

之间的时距。

2、短期预报包括                      预报、                   预报、

预报等。

3、水文预报工作的基本程序为                  、                    。

4、水源划分是指                                                  。

5、流量演算法的两个方程为：                   或                。

6、马斯京根法的参数流量比重系数x，一般从上游向下游逐渐          （如何变化）。

7、洪水波在运动过程中的变形包括                 和                。

8、对河段洪水预报而言，以下游同时水位为参数的预报方案为

；                                。

9、合成流量法的原理式为                                。

10、按照对水文过程描述的离散程度不同，流域水文模型分为            模型和                     模型。

11、水文模型的检验包括：           阶段的检验；           阶段的检验。

12、蓄水容量曲线含义为                                           。

13、实时洪水预报是指在作业预报的过程中，不断地利用“新息”（最新时刻的预报误差），运用现代系统理论的方法，对模型的           或

或               进行校正，以改善预报精度。

14、卡尔曼滤波的状态空间方程由               、               组成。

15、预报方案的评定是指由                                           ，

用预报方案进行模拟，以评定方案的合格率和有效性。

16、洪水预报精度评定的内容包括                精度的评定、

精度的评定等。

17、作业预报的精度做评定时，先对各次预报结果由                   评定其精度等级，再对一个时段或一个汛期作业预报的精度做出评定。

18、库水位的大小与              、            、               有关。

19、水库的动库容指库区范围内，

。

20、超渗产流模型适用于                    流域，或湿润流域的干旱季节。

二、简答题

1、说明二层蒸发模型计算蒸发量的方法。

2、简要说明现时校正法的基本思想。

3、简要说明单位线的主要影响因素，以及它们是如何对单位线产生影响的。

三、计算题

1、某河段AB， 在上断面A处稍下有一条小的支流，已求得该河段马斯京根流量演算的参数为k=12h，x=0.2。已知上断面入流过程、区间入流和下断面的起始流量，见下表。试计算下断面B处的出流过程。

| 时间 （日-时） | 上断面入流I m3/s | 区间入流q m3/s | 下断面出流O m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-12 | 200 | 0 | 200 |
| 2-0 | 300 | 150 |  |
| 2-12 | 500 | 80 |  |
| 3-0 | 1500 | 20 |  |
| 3-12 | 1800 | 0 |  |

2、马斯京根法的分段连续演算。(要求：只计算表格的前三行)

河段分段数为n=2。两个河段的参数（C0、C1、C2）相等。第一河段的上断面入流为单位三角形（如下表的第二列）， 试求第二河段下段面的出流过程。  （O1、O2分别为第一、第二河段的下断面出流）

| 时刻 t (h) | 入流I (m3/s) | O1(m3/s) | O2 (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| -1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 2 | 0 |  |  |
| 3 | 0 |  |  |
| ⋮ | 0 |  |  |

四、分析题

已知某河道断面的洪水过程可采用下面的自回归模型来预报

Q(t+1)=θ1Q(t)+θ2Q(t−1)+θ3Q(t−2)

式中，θ1，θ2，θ3为模型的参数。试将该自回归模型写成用矩阵表示的形式。

《水文预报》复习题B

一、填空题

1、流域降雨径流法预报为例，

，就是该方法所能提供的预见期。

2、短期预报的预见期一般为         。

3、河道洪水预报的各种方法。常用的有               和                。

4、针对槽蓄方程的不同处理方法，流量演算法可分为

和                      。

5、马斯京根法用于河道洪水预报时是没有预见期的。如果取Δt=2Kx，则c0=0，此时                      。

6、特征河长l的变化规律是上游较下游                。

7、相应水位是指同一场洪水，在上、下游断面形成的两个洪水过程线上，

的两点对应的水位。

8、水位(或流量)过程预报建立相应水位（或流量）关系时，可采用的两种方法摘录相应水位（流量）关系点：                、                   。

9、确定性模型模拟的是水文现象的                    规律，以水文现象的

为基础。

10、三水源的新安江模型中的三水源指的是               、             、

地下径流。

11、计算流域蒸散发能力时，一般是根据实测资料，即蒸发器（皿）的观测值通过                    进行换算，换算公式为                   。

12、张力水蓄水容量曲线反映的物理意义是张力水蓄水容量

。

13、水源（二水源）划分是指将                计算出的各时段产流量R(Δt)进一步划分成                    和                       。

14、实时洪水预报的校正方法有：                、                 、

。

15、预报方案的检验是指                                   ，用预报方案进行模拟，以评定方案的合格率和有效性。

二、简答题

1、分段的马斯京根法是在怎样的背景下提出的？

2、影响相应水位关系的主要因素有哪些？

3、简述新安江模型主要思想。

三、计算题

1、某河段马斯京根流量演算的参数为k=3h，x=0.3。已知上断面入流过程和下断面的起始流量见下表。试计算下断面的出流过程。（15分）

| 时间 h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上断面入流 m3/s | 10 | 30 | 90 | 150 | 130 | 100 | 60 |
| 下断面出流 m3/s | 10 |  |  |  |  |  |  |

2、某河段上下游两站的稳定流的水位流量关系见下表，试计算不同水位（流量）下，该河段下游站的特征河长。已知河段长为112km。 特征河长l的计算公式：   l=OSΔZΔO（15分）

| 上游站水位 Z1（m） | 下游站水位 Z2（m） | 下游站流量 Q1（m3/s） | 比降 S （×10-3） | 平均比降 S （×10-3） | 下游站平均流量O | 下游站ΔOΔS | 下游站ΔZΔO | 下游站 l（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.78 | 47.16 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 93.06 | 50.10 | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 94.81 | 52.35 | 11000 |  |  |  |  |  |  |
| 96.38 | 54.30 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 97.85 | 56.18 | 19000 |  |  |  |  |  |  |

解：