《水污染控制工程》复习题A

一、名词解释

1.污泥沉降比

2.污泥龄

3.深度处理

4.SBR法

5.氧化沟法

6.生物接触氧化法

7.离子交换法

8.富营养化污染

二、简答题

1.  在好氧条件下，废水中有机物的去除主要是由哪几个生物过程完成的？请给出其反应过程示意图。

2.  试简述影响废水好氧生物处理的主要因素。

3. 简述工业废水的基本特点。

4.  简述生活污水处理厂中污泥膨胀的原因及治理措施。

5．过滤的工艺过程及理想滤池的主要特点。

6．湿式氧化法的定义和与常规方法相比之下的优点。

三、综合、计算题

1.普通活性污泥法曝气池中的MLSS为3700mg/L，SVI为80mL/g，求其SV。并给出一般城市污水处理法中三者的正常数值范围。

2.某纺织工业废水，进水水质及出水要求见表1，废水水量为2400m3/d。试设计合适的处理工艺。要求写出工艺流程、各构筑物的基本尺寸和运行参数、处理效果，并适当说明选择工艺处理方法的理由。

表1  进出水水质要求   单位：除pH、色度外均为mg/L

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 色度，倍 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 6~7 | 400~700 | 150~300 | 150~400 | 100~300 |
| 出水 | 7 | <150 | <40 | <100 | <80 |

3．某小区生活污水水量为2000m/d，若要将该污水处理后全部用于小区的绿化与冲厕，请设计污水处理工艺，并说明每一步的作用与选择理由。

《水污染控制工程》复习题B

一、名词解释

1. 吸附法

2. SBR法

3. 生物接触氧化法

4. 离子交换法

5. 电渗析法

二、简答题

1. 简述折点加氯消毒的原理。

2.  试简述影响废水好氧生物处理的主要因素。

3. 简述污泥浓缩的目的及去除何种水？污泥重力浓缩与气浮浓缩的特点。

4.  简述生活污水处理厂中污泥膨胀的原因及治理措施。

5．简述影响混凝效果的主要因素。

三、综合题

1. 某啤酒厂生产废水需进行处理后进行农灌，试设计一工艺处理该废水，画出工艺流程图，并说明各处理方法的主要作用。

2.某纺织工业废水，进水水质及出水要求见表1，废水水量为2400m3/d。试设计合适的处理工艺。要求写出工艺流程、各构筑物的基本尺寸和运行参数、处理效果，并适当说明选择工艺处理方法的理由。

表1  进出水水质要求   单位：除pH、色度外均为mg/L

| 项目 | pH | COD | BOD5 | 色度，倍 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 6~7 | 400~700 | 150~300 | 150~400 | 100~300 |
| 出水 | 7 | <150 | <40 | <100 | <80 |

3．某小区生活污水水量为2000m3/d，若要将该污水处理后全部用于小区的绿化与冲厕，请设计污水处理工艺，并说明每一步的作用与选择理由。

4.某废水含有六价铬，浓度为35mg/L,请设计至少三种工艺使其达到废水回用要求。