《误差理论与测量平差》复习题A

一、填空题

1、测量平差的任务是：                             、                             。

2、观测误差产生的原因：             、             、              。

3、观测误差一般分为：              、              、              。

4、最小二乘法最早由        提出，其基本思想是                                    。

5、图1所示水准网中观测总数n=    、

必要观测个数t=    、多余观测数r=    。

6、四种基本平差方法：                 、

、                 、

。

图1

7、误差椭圆三要素指        、        、        。

二、判断题

1、在水准测量中估读尾数不准确产生的误差是系统误差。								（  ）

2、对于大量的偶然误差具有一定的概率统计规律。										（  ）

3、系统误差可用四种基本平差模型进行减弱或消除。									（  ）

4、粗差在测量过程中是不可避免的。													（  ）

5、对于同一几何模型，如果按条件平差法解算，不同的人列出的条件方程可能不同。	（  ）

6、定权时Error: Reference source not found是可以任意选定的常数。													（  ）

7、权一定无单位。																		（  ）

8、精度是指误差分布的密集或离散的程度。											（  ）

9、设有两个水平角的测角中误差相等，则角度值大的那个水平角相对精度高。	（  ）

10、当观测值个数大于必要观测数时，该平差模型可被唯一地确定。				（  ）

三、选择题

1、现有一组观测数据，其真误差为3、-3、2、4、-2、-1、0、-4、3、-2，请问这组观测值的中误差为（  ）。

A、2.7                 B、7.2                 C、72               D、27

2、设L的权为1，则乘积4L的权P=（  ）。

A、1/16                B、16                  C、1/4              D、4

3、在1:500的地图上，量得两点间的距离d=23.4mm，d的量测中误差为0.2mm，请问两点实地距离S的中误差为（  ）。

A、10m                 B、1m                  C、0.1m             D、0.01m

4、已知两段距离的长度及其中误差为421.567m±2.5cm及734.291±2.5cm，则这两段距离的（  ）。

A、真误差相等，相对精度相等。

B、真误差不相等，相对精度不相等。

C、真误差不一定相等，相对精度不相等。

D、真误差不一定相等，相对精度相等。

5、下列哪项指标（  ）是用来描述系统误差的指标。

A、精确度             B、精度             C、准确度            D、准度

6、有一段距离，其观测值及其中误差为345.675m±10mm。这个观测值的真误差的实际可能范围是（  ）。

A、-10mm<Δ<10mm                        B、-15mm<Δ<15mm

C、-25mm<Δ<25mm                        D、-30mm<Δ<30mm

7、下列几种情况使测量结果产生误差，属于偶然误差的是（  ）。

A、距离测量中尺不水平                   B、水准测量中i角的误差

C、距离测量中估读小数不准确             D、角度观测时大气折光产生的角度误差

8、有一角度测20测回，得中误差为0.42″。要使其中误差为0.28″，则需增加的测回数N =（  ）。

A、N=25              B、N=45              C、N=16              D、N=9

已知观测值向量的权阵为Error: Reference source not found，请回答9-10题：

9、观测值L1的权Error: Reference source not found为（  ）。

A、Error: Reference source not found                                 B、Error: Reference source not found

C、Error: Reference source not found                                 D、Error: Reference source not found

10、观测值L2的权Error: Reference source not found为（  ）。

A、Error: Reference source not found                                B、Error: Reference source not found

C、Error: Reference source not found                                 D、Error: Reference source not found

四、名词解释

1、真误差     2、精度     3、偶然误差     4、单位权方差     5、点位方差

五、简答题

1、衡量精度的指标有哪些？（至少写三种）

2、试简述偶然误差的特性。

3、四种基本平差模型的共性有哪些？

六、计算题

1、如图2所示水准网，P为待定点，A、B、C为已知水准点，已测得水准网中各段高差以及公里数见表1。且HA=22.910m，HB=23.870m，HC=27.890m。试任选一种平差方法，求：

（1）P点高程平差值；（C=4）

（2）平差后P点高程的中误差。

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| hi(m) | +3.551 | +2.605 | -1.425 |
| Si(km) | 1 | 2 | 4 |

表1

图2

《误差理论与测量平差》复习题B

一、名词解释

1、真误差

2、精确度

3、偶然误差

4、平均误差

5、点位真误差

二、填空题

1、测量平差的任务是：                           、                        。

2、观测误差的主要来源有：             、             、             。

3、根据观测误差对测量误差的影响性质可分为：           、           、           三类。

4、最小二乘法的基本思想是                                       。

5、常用衡量精度的指标有：             、

、             、

、             。

6、图1所示水准网中观测总数n=    、

必要观测个数t=    、多余观测数r=    。

图1

三、判断题

1、在水准测量中估读水准尺上的毫米数不准确产生的误差是偶然误差。			（  ）

2、对于大量的偶然误差也不具有一定的概率统计规律。							（  ）

3、系统误差可用四种基本平差模型进行减弱或消除。							（  ）

4、粗差在测量过程中是可以避免的。											（  ）

5、对于同一几何模型按条件平差法解算，不同的人列出的条件方程一定是相同的。（  ）

6、准确度是用来描述系统误差的指标。											（  ）

7、权一定没有单位。															（  ）

8、精度是指误差分布的密集或离散的程度。									（  ）

9、设有两个水平角的测角中误差相等，则角度值大的那个水平角相对精度高。	（  ）

10、各观测值权之间的比例关系与观测值中误差的大小无关。					（  ）

四、选择题

1、现有一组观测数据，其真误差为3、-3、2、4、-2、-1、0、-4、3、-2，请问这组观测值的中误差为（  ）。

A、0                 B、2.7                 C、7.2                D、72

2、设L的权为1，则乘积2L的权P=（  ）。

A、1/4               B、4                   C、1/2                D、2

3、在1:500的地图上，量得两点间的距离d=23.4mm，d的量测中误差为0.2mm，请问两点实地距离S的中误差为（  ）。

A、10m               B、1m                 C、0.1m               D、0.01m

4、已知两段距离的长度及其中误差为421.567m±2.5cm及734.291±2.5cm，则这两段距离的（  ）。

A、真误差相等，相对精度相等。

B、真误差不相等，相对精度不相等。

C、真误差不一定相等，相对精度不相等。

D、真误差不一定相等，相对精度相等。

5、下列哪项指标（  ）最能表示观测误差对数据质量的影响程度。

A、精确度             B、精度             C、准确度            D、准度

6、有一段距离，其观测值及其中误差为123.615m±5mm。这个观测值的真误差的实际可能范围是（  ）。

A、-10mm<Δ<10mm                        B、-15mm<Δ<15mm

C、-25mm<Δ<25mm                        D、-30mm<Δ<30mm

7、定权时Error: Reference source not found等于（  ）。

A、0                                    B、2

C、10                                   D、任意选定的常数

8、有一角度测20测回，得中误差为0.42″。要使其中误差为0.28″，则需增加的测回数N=（  ）。

A、N=5              B、N=15              C、N=25              D、N=35

已知观测值向量的权阵为Error: Reference source not found，请回答9-10题：

9、观测值L1的权Error: Reference source not found为（  ）。

A、Error: Reference source not found                                 B、Error: Reference source not found

C、Error: Reference source not found                                 D、Error: Reference source not found

10、观测值L2的权Error: Reference source not found为（  ）。

A、Error: Reference source not found                                 B、Error: Reference source not found

C、Error: Reference source not found                                 D、Error: Reference source not found

五、简答题

1、基本的平差方法有哪几种?

2、试简述偶然误差的特性。

六、计算题

1、（8分）为鉴定某经纬仪的精度，对已精确测定的水平角α=60″做了10次观测，结果为：

60°00′02″   60°59′57″   60°59′58″   60°00′01″   60°59′56″

60°00′05″   60°00′04″   60°59′55″   60°00′00″   60°00′04″

试求观测值的中误差，平均误差。

2、（10分）如图2所示水准网，P为待定点，A、B、C为已知水准点，已测得水准网中各段高差以及公里数见表1。且HA=22.910m，HB=23.870m，HC=27.890m。试任选一种平差方法，求：

（1）P点高程平差值；（C=4）

（2）平差后P点高程的中误差。

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| hi(m) | +3.551 | +2.605 | -1.425 |
| Si(km) | 1 | 2 | 4 |

图2

表1