《园林工程》复习题A

一、填空题

1、秦汉的山水宫苑园林已有大规模的挖湖堆山并形成_____________的传统程式。

2、园林中的排水方式可分为____________、____________及沟渠排水。

3、从结构上水池可分为刚性水池、____________和____________三种。

4、假山按材料的组成不同，可分为土山、＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿、塑山四种类型。

5、光源的显色指数越高，表明颜色失真＿＿＿＿＿＿＿＿。

6、道路的横坡一般为＿＿＿＿＿；盲道的颜色一般为＿＿＿＿色。

二、判断题

1、土方工程中，一般将土壤含水量大于5%的称湿土。（    ）

2、计算相邻两等高线之间任意点高程所采用的方法是等高线法。（    ）

3、中国的古典园林不仅积累了丰富的实践经验，同时也总结出不少精辟的论著，如明代计成的著作是《梦溪笔谈》。（    ）

4、梯形明渠为了便于维修和排水通畅，渠底宽度不得小于600mm。（    ）

5、公园的主干道宽度视公园性质和游人量而定，一般为3.5～6.0m。（    ）

三、名词解释

1、最高时用水量

2、地形

3、路堑型园路

4、驳岸

5、假山

四、简答题

1、简述竖向设计的目的。

2、简述喷灌系统的组成。

3、简述照明质量的评价标准。

4、解释抱角、蹲配，并加以图示。

5、简述防止园林绿地地表径流冲刷的措施。

6、简述土方施工的步骤。

五、论述题

以高羊茅播种撒播为例，论述草坪建植及管理的步骤。

六、作图题

某公园欲建设一条宽度为3.0米游步道，面层采用黑色鹅卵石（粒径3～5mm）与芝麻白花岗岩火烧板（规格400×600×30）镶嵌的纹样，不设置路缘石与排水明沟，按要求完成以下内容：

1. 给出相应的施工图（包括平面及剖面图）；

2. 简要的构思及设计说明。

注意：比例自定，材料选择及具体尺寸标注规范，图纸表现方式不限。

《园林工程》复习题B

一、填空题

1、地形是____________和____________的总称，即地表以及地上分布的固定性物体共同呈现出的高低起伏状态。

2、地形设计的方法主要有____________、____________、高程箭头法等。

3、山有“三远”，即＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿、平远。

4、在供电设计中，导线横截面大小选择的依据有导线的安全载流量、＿＿＿＿＿＿＿、导线的抗拉能力。

5、在水力学上，水柱的高度称之为＿＿＿＿＿＿＿。

6、水系规划常用的数据包括水位、____________、____________、水深等。

二、判断题

1、为改变车辆转弯前后轮转弯半径不一致的问题，需要对道路弯道外侧加宽。（    ）

2、某一地形的坡度与坡度系数在数值上相等。（    ）

3、特殊情况下，等高线可以相交或重叠。（    ）

4、路堤型道路就是道牙为平道牙的道路。（   ）

5、铺装广场的最小排水坡度为1％。（    ）

三、名词解释

1、竖向设计

2、GRC假山

3、光效

4、道路竖曲线

5、排水体制

四、简答题

1、简述导致驳岸破坏的因素。

2、简述园林中给水的特点。

3、简述假山与置石的功能作用。

4、简述喷泉设计中，喷头类型的选择依据。

5、简述园路路面各层（面层、结合层、基层、垫层）对材料的要求。

6、简述照明设计的步骤。

五、论述题

通过对该课程的学习，结合实际，从“设计、施工与养护管理”三方面论述其对一个成功的、受市民称道的公园绿地的重要性。

六、作图题

某绿地中，欲建设一条人工溪流，宽度0.6～1.5米不等，水深0.1～0.30米，河底为鹅卵石铺砌并点缀有自然山石，请给出一个完整的施工图方案：

1、局部平面图；

2、典型剖面图；

3、简要的构思及设计说明。

注意：比例自定，材料选择及具体尺寸标注规范，图纸表现方式不限。